竞 争 性 谈 判

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000202002006512

项目名称：山东理工大学东校学生服务中心消防改造工程

采   购   人：山东理工大学

采购代理机构：山东齐鲁工程审计监理有限公司

2020年11月27日

目     录

敬  告……………………………………………………1

第一部分  谈判邀请…………………………………………………3

第二部分  谈判须知…………………………………………………6

第三部分  采购项目清单及技术要求………………………………15

第四部分  合同文本…………………………………………………19

第五部分  附件—报价文件格式……………………………………30

敬  告

一、供应商提供以下资料参加资格审查

1.供应商信用记录

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。资格审查时由采购代理机构或采购人现场查询供应商信用记录。

（2）信用记录截止时点：资格审查之日前三年内。

2.加载统一社会信用代码的《营业执照》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件；

3.《资质证书》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

4.《安全生产许可证》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

5.注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）原件及复印件；

6.法定代表人参加开标会议的出具法定代表人身份证原件及复印件；

7.全权代表参加开标会议的出具授权委托书原件，需携带全权代表的身份证及养老保险证明原件及复印件；

8.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件；

(1）缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加采购活动前6个月内任意一个月交纳增值税和企业所得税的完税凭证；

(2）交纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商参加采购活动前6个月内任意一个月交纳社会保险的凭据；（专用收据或社会保险交纳清单）

(3）依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

9.参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（供应商自行承诺并承担后果）

10.无行贿犯罪记录的书面声明函（供应商自行声明，并对其真实性负责）及供应商在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的无行贿犯罪记录查询结果截图。

11.供应商如属于小微企业，须提供《小微企业声明函》或供应商所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表原件及复印件；

12.如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件及复印件；

13.如供应商为残疾人福利性单位的，价格需扣除的，递交报价文件时，须提供《残疾人福利性单位声明函》原件（见附件），并对声明的真实性负责。

注：

1.资格审查时现场查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

2.供应商《营业执照》经营范围与所报内容表述不一致者，供应商须提供发证机关出具的证明原件。

3.供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。将拒绝其参与本次采购活动。

4.所需相关证件原件因年检或遗失等其他原因无法提供的，可提供由发证机关出具的证明或市级受理机关出具的证明或公证件原件。

5.资料原件资格审查后退还，复印件备案，仅提供原件的资料，资格审查后原件备案。

6.以上所有资格审查资料复印件应加盖公章，加盖公章不全者取消其投标资格。

7.未按上述要求全部提供原件、复印件或提供不全者，则资格审查不合格，取消其投标资格。

二、资格审查资料密封

以上所有资格审查资料原件和复印件须密封装于一个档案袋内，与报价文件一同递交。

- 资格审查方式

- 本项目为资格后审，采购人或采购代理机构对供应商进行资格审查，未通过资格审查的供应商将不得参加项目评审。

- 资格审查地点

淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北 (山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）。

第一部分  谈判邀请

一、采 购 人：山东理工大学

地  址：淄博市张店区新村西路266号

联系方式： 0533-2780027

采购代理机构：山东齐鲁工程审计监理有限公司

地  址： 淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北

联系方式：18853371920

二、采购项目名称：山东理工大学东校学生服务中心消防改造工程

采购项目编号：SDGP370000202002006512

采购项目分包情况：

| 包号 | 项目名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额（最高限价，单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东理工大学东校学生服务中心消防改造工程 | - 独立法人资格，具备加载统一信用代码的营业执照；2、须具有建筑施工总承包叁级及以上资质，具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； - 供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； - 供应商近三年内无行贿犯罪记录； - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； - 7、本项目不接受联合体投标。 | 43.00 |

- 三、获取谈判文件

1.时间：2020年11月30日至2020年12月3日8：30～11：30；13：30～17：00（北京时间，节假日除外）。

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北（山东齐鲁工程审计监理有限公司317室）。

3.方式：

（1）凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网进行注册并报名同时须到代理机构现场登记并报名。(2)供应商领取谈判文件时须提供加载统一信用代码的营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）、法定代表人身份证或授权委托人身份证，以上证件需提供原件及复印件，复印件均须加盖公章，复印件存档原件退回。

4.售价：150元/套。

四、公告期限：2020年11月30日至2020年12月3日

- 五、递交报价文件时间及地点

1.时间：2020年12月4日13时30分至2020年12月4日14时00分（北京时间）。

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北 (山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）

- 六、谈判时间及地点

1.时间：2020年12月4日14时00分（北京时间）。

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北 (山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）

七、联系方式

联 系 人：巩先生

联系方式： 18853371920

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：具体要求见谈判文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策

1.小型和微型企业

2.监狱企业

3.残疾人福利性单位

第二部分  谈判须知

1.适用范围

本谈判谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的山东理工大学东校学生服务中心消防改造工程。

2.谈判双方

2.1“采购人”系指山东理工大学。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标活动的山东齐鲁工程审计监理有限公司。

2.3“供应商”系指无条件接受谈判文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向谈判小组提交报价文件的供应商。

2.4“全权代表”是指法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

2.5“签章”是指签字或盖章。

3.合格供应商的范围

3.1具有独立承担民事责任的能力（具有独立法人资格）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6具备法律行政法规规定的其他条件；

3.7完全满足谈判文件的实质性要求；

3.8凡具备谈判文件要求资格，能满足上述各项要求，且有良好的履约及服务能力的投标供应商均可参加。

3.9根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对各供应商进行信用信息查询，截止时点为资格审查截止时间前。若供应商在资格审查截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构应拒绝其参与政府采购活动。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

3.10属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》中限制性规定范围内的投标供应商不得参加，如有违反，其投标无效。

3.10.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.10.2以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.10.3专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

3.11供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的谈判文件，从其他任何渠道获得的谈判文件均无效。

4.谈判代表

谈判代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的全权代表。

5.谈判费用

5.1无论谈判结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5.2采购代理服务费执行国家计委计价格（2002）1980号文规定的标准下浮35%；采购代理服务费由成交供应商支付。

5.3工程量清单编制费及招标控制价编制费按照山东省建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发〔2007〕205号）文件规定的标准下浮 35%；采购代理服务费、工程量清单编制费及招标控制价编制费均由成交供应商支付。

代理服务费、工程量清单编制费及招标控制价编制由成交供应商在签订合同之前，汇至以下账户并注明项目名称。

开户名：山东齐鲁工程审计监理有限公司

开户行：中国银行淄博高新支行

账  号：231209477207

联系人：巩先生     联系电话：18853371920

6.踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场，没有现场踏勘造成损失由供应商负责。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 若采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

联系人：马工；联系电话：15069358880

7.谈判文件的澄清和修改

7.1提交首次报价文件截止之日前，采购人或其委托的采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为谈判文件的组成部分。

7.2澄清或修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人或其委托的采购代理机构应当在提交首次报价文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次报价文件截止之日。

8.报价文件的组成

8.1报价文件包括：

8.1.1商务部分

8.1.1.1谈判函；

8.1.1.2第一轮谈判报价表；

8.1.1.3工程量清单与计价表；

8.1.1.4全费用综合单价分析表；

8.1.1.5主要材料明细表；

8.1.1.6主要材料说明；

8.1.1.7主要材料合格证书、试验报告及相关检验检测报告；

8.1.1.8技术规范偏离表；

8.1.1.9项目管理机构人员配备情况表；

8.1.1.10服务承诺及优惠条件；

8.1.1.11供应商2017年1月1日以来承接的类似项目业绩一览表及合同复印件；

8.1.1.12供应商简介及资质证明文件：

a、加载统一信用代码的《营业执照》复印件；

b、《资质证书》复印件；

c、《安全生产许可证》复印件；

d、注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）复印件；

e、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿记录的书面声明复印件；

f、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

g、法定代表人身份证明书或定代表人授权委托书复印件；

h、全权代表的身份证复印件如被授权代表人参加开标会议，需附其劳动合同和养老保险手册（或社保证明）复印件；

8.1.1.13用于政府采购政策加分的证明资料；

8.1.1.14供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件；

8.1.2技术部分（施工组织设计）

8.1.2.1主要施工方案及分部分项技术方案；

8.1.2.2施工进度计划安排或工期网络图；

8.1.2.3施工机械配备及进场计划；

8.1.2.4劳动力安排计划和成品保护措施；

8.1.2.5保证工程质量的技术组织措施和计划；

8.1.2.6安全文明施工现场保障措施和计划；

8.1.2.7保证工期的技术组织措施和计划；

8.1.2.8防止环境污染及噪声措施；

8.1.2.9新材料、新技术、先进的施工工艺。

9.谈判报价文件的签署及规定

9.1谈判报价文件按第8条顺序组成，胶装成册。

9.2谈判报价文件一式五份，其中正本一份，副本四份，电子版一份（U盘存储）。如果正本与副本不符，以正本为准。谈判报价文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有谈判报价文件全权代表签章。其正本与副本应分别采用A4纸胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。如不按规定装订的，其投标视为无效。

9.3谈判报价文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，但封面不能用复印件，并注明“副本”字样。

9.4谈判报价表要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.5谈判报价文件中谈判报价表必须由谈判全权代表签署。

10.谈判报价文件的密封及标记

10.1谈判报价文件应按要求装袋密封，封口处应有供应商全权代表的签字并加盖供应商公章。

10.2如果供应商未按要求密封，造成对谈判谈判文件的误投和提前启封，采购代理机构概不负责。

- 11.谈判截止时间

- 11.1谈判报价文件必须在谈判截止时间前送达谈判地点。

- 11.2在谈判报价文件截止时间以后送达的谈判报价文件，采购代理机构拒绝接收。

- 12.谈判报价文件的澄清、修改和撤回

12.1投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在谈判截止时间前送达者，谈判代理机构可以予以接受，但不退还谈判文件。

12.2供应商修改谈判文件的书面材料，须密封送达谈判代理机构，同时应在封套上标明“修改谈判文件(并注明项目编号、投标单位名称)”字样。

12.3撤回投标应以书面或传真的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达谈判代理机构日期为准。

12.4谈判开始后供应商不得撤回投标。

13.报价要求

13.1本采购项目预算金额为43.00万元；供应商第一轮及第二轮谈判报价均不得高于预算金额，否则按无效报价文件处理。

13.2报价均以人民币报价，以全费用综合单价报出谈判总价。全费用综合单价应包括但不限于完成该分部分项工程的人工费、材料费（须列明主要材料品牌）、机械费、垃圾清运费、设计费、材料吊运费、脚手架安拆费、垂直运输费、防火涂料、油漆、焊条焊剂费、设计费、加工费、材料试验、检验试验费及保管费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、政策性文件规定费用、税金等全部工程费用，并包括各项费用和价格的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。全面考虑风险和采购人的特殊要求等而增加的费用。并包括各项费用和价格的涨价风险，建材生产企业或建筑施工企业政策性停产、限产带来的风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。充分考虑风险和采购人的特殊要求等而增加的费用，成交后不得改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。

13.3谈判总报价=∑（工程量清单*全费用综合单价）；结算时工程量据实结算（但实际工程量不得超过招标工程量清单中该项工程量的110%，超出部分的工程量不计入结算），全费用综合单价不变。

13.4采购人不接受任何选择报价，每轮报价只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

13.5供应商应根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。

13.6工程一切风险和第三方责任险由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付，不单独报价。

13.7由于施工原因造成管线等、既有设施损坏及恢复的费用由成交供应商承担。

13.8本次谈判采用二轮报价法，供应商递交的报价文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价和第二轮报价均不得超出采购预算，第二轮报价不得高于第一轮报价, 否则为无效报价。全费用综合单价取值比例为二轮谈判总报价与一轮谈判总报价的比例。结算时全费用综合单价按此比例计算。

13.9二轮报价表（格式）

二轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 大写：人民币 ； 小写：(¥) ； |
| 供应商： 法定代表人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日 |  |

注：谈判总报价下浮时全费用综合单价按同比例下浮。

14.谈判程序

14.1谈判供应商向谈判小组递交谈判报价文件；

14.2公开第一轮报价；

14.3谈判小组评审内容：

14.3.1谈判小组依据谈判谈判文件的规定审阅供应商递交的报价文件，对谈判报价文件的有效性、完整性和对谈判谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判谈判文件的要求做出实质性响应。未对谈判谈判文件做实质性响应的供应商，不得进入具体谈判程序。

14.4在谈判谈判文件及程序符合法律规定的前提下，递交谈判报价文件或对谈判谈判文件做出实质响应的供应商少于3家时，否则终止谈判，重新组织采购。

14.5谈判开始，谈判小组所有成员集中与供应商按照抽签决定的谈判次序分别单独进行谈判。谈判小组可根据供应商的报价，响应内容，给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会。

14.6各供应商进行二轮报价（最终报价）：

谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和二轮报价（最终报价）以书面形式确认，并由全权代表签字。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理；

14.7谈判小组进行合议，确定成交供应商：

竞争性谈判以供应商二轮报价（最终报价）及承诺作为谈判小组确定成交供应商的依据。若供应商有政策功能，则以实行政策功能后第二轮价格为最终报价。最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

14.8采购人与成交供应商签订采购合同。

- 谈判内容

- 采购项目的质量、价格、其他条件等。

16.谈判评审原则与成交标准

16.1谈判评审原则

16.1.1谈判小组所有成员集体与供应商分别进行谈判，根据报价、质量和服务均能满足谈判谈判文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。若价格也相同，由谈判小组投票决定成交供应商。

16.1.2评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，谈判小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

16.1.3谈判小组成员应当依法独立评审，遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

16.2成交标准

16.2.1供应商提供的谈判报价文件是否完整，是否按规定报价；

16.2.2谈判报价文件中的采购清单数量及要求是否满足谈判谈判文件要求；

16.2.3谈判谈判文件规定的其他情况是否满足。

17.谈判小组

采购人及采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成谈判小组。

18.谈判评审纪律

18.1谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

18.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则取消其谈判资格；

18.3谈判小组成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

19.无效投标与废标

19.1报价文件有下列情形之一的，应当按照无效报价文件处理：

19.1.1不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

19.1.2报价文件未按谈判文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

19.1.3拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额、有多个谈判报价；

19.1.4法定代表人或其授权代表未按时参加谈判会议或参加谈判会议未提供有效证明；

19.1.5相关资格资质证明文件原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

19.1.6不符合谈判文件中规定资格条件；

196.1.7超出经营范围谈判；

19.1.8报价文件正副本未区分或者内容严重不一致；

19.1.9报价文件有效期不满足谈判文件要求；

19.1.10无供应商法定代表人或其授权代表签字；

19.1.11投标联合体未提交联合体协议书；

19.1.12报价文件未完全满足谈判文件中带有“★”号的条款或指标，或超过谈判文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

19.1.13应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品；

19.1.14未按照谈判文件要求而提供进口产品；

19.1.15对谈判文件要求的技术参数整体复制粘贴经谈判小组认定与所报产品不符；

19.1.16谈判小组认定供应商案技术含量低、不符合谈判文件要求；

19.1.17评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了谈判文件实质性内容；

19.1.18报价文件提供虚假材料；

19.1.19属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

19.1.20谈判小组认定低于成本价且无法提供相关证明材料；

19.1.21对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

19.1.22谈判文件规定的其他投标无效情形；

19.1.23法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

19．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

19.2.1符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

19.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.2.4因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

20. 谈判有效期

各供应商提交的谈判报价文件的有效期应自谈判开始之日起不少于60 个日历天。

21.成交公示

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额以及谈判小组专家名单。

22.成交通知

22.1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

22.2采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释。

22.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

23.成交通知

23.1在谈判有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

23.2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出落标通知。采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释。

23.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

24.成交公示

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

25.合同授予

25.1 谈判文件、报价文件及谈判过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

25.2当按照合同履行义务，完成谈判项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

26.签订合同

26.1成交供应商应按采购人规定的时间、地点签订合同，否则按违约处理，赔偿本次及再次采购所发生的费用。

26.2谈判文件、成交供应商的报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

27.合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28.验收

28.1采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的工程质量等情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

第三部分  采购项目内容及要求

- 本项目1个包，供应商按谈判文件要求对所投的全部内容做出报价响应，否则作废标处理。

一、工程概况：

1、项目名称：山东理工大学东校学生服务中心消防改造工程

2、项目地点：山东理工大学东校区。

3、预算金额：预算金额：43.00万元。

二、资金来源：自筹资金。

三、竣工时间：

- 自接到甲方指定开工之日起工期20日历天，每延迟1天扣除工程款2000元。

四、质量标准：合格

五、承包方式：包工包料

六、质保期：

质保期不少于两年，质保期自竣工验收合格之日起计算。质保期内凡出现一切与工程质量有关问题，由成交供应商负责无偿进行维修处理，直至修复达标。(由于工程质量问题引起的所有损失全部由供应商负责赔偿)保修期内出现质量问题时，成交供应商应接到采购人通知3小时之内到达现场进行维修处理，若成交供应商维修不及时，采购人有权找第三方进行维修，所发生一切费用从质保金中扣除。

七、质量及验收标准

- 1、依据谈判文件要求，本工程项目的使用材料必须达到现行国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、除执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定和“建筑工程质量检验评定标准”等外。还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）GB50068-2018建筑结构可靠性设计统一标准

（2）GB50009-2012建筑结构荷载规范

（3）GB50011-2010 2016版建筑抗震设计规范

（4）GB5000702011建筑地基基础设计规范

（5）GB50003-2011砌体结构设计规范

（6）GB50010-2011混凝土结构设计规范

（7）GB51022-2015门式钢架轻型房屋钢结构设计规范

（8）GB50205-2001钢结构施工及验收规范

（9）GB50017-2017 钢结构设计标准

（10）淄建发（2014）88号文 《淄博市住宅工程质量常见问题治理措施》

3、本项目使用的主要材料必须符合报价文件中所报材料，主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求。

4.防火要求达A1级。

八、安全文明施工及环境保护要求

1、施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全施工、文明施工，防火、防电、防盗、防高空坠落，保证施工人员安全和其他工作人员安全，出现的一切人身伤亡事故和安全责任事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

2、施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

3、成交供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

4、在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的垃圾要及时外运，不得在现场存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

九、其他要求

1、成交供应商应采取切实措施约束施工人员，禁止有犯罪记录的人员进入校园，坚决杜绝在校园内发生违法犯罪、违反国家、地方及学校相关制安管理规定等事件（如盗窃、抢劫、骚扰师生、衣着暴露等）。

2、本工程所用材料均须为正规厂家生产的合格产品，质量标准均须符合国家相关标准要求。采购人有权对成交供应商所供材料质量进行检验，如检验不合格，成交供应商无条件更换合格材料，并承担相应的损失。

十、工程量清单

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031301008001 | 防护棚拆除 | 1.拆除原有彩钢夹芯板墙面、屋面，及墙面顶面附属物品及构件等，保留地面、砖砌墙体、铝合金门窗、钢结构框架等，在拆除过程中如有损坏，需修复至原状；拆除过程中所有不确定因素均包含在报价中。 2.垃圾外运。 | 项 | 1 |
| 2 | 010901002001 | 彩钢岩棉夹芯板 | 1.制作、安装彩钢岩棉夹芯板墙面、屋面 2.屋面板采用100mm厚岩棉彩钢夹芯板（加强型），墙板采用75mm厚岩棉彩钢夹芯板，所有板材强度为G300，防火要求达A1级，板内岩棉容量≥120kg/m³，内外镀锌板厚≥0.6mm，颜色由甲方确定，表面为平面。 3.包含钢结构框架构件重新安装，如钢构件无法使用或达不到新建承重要求，需重新制作并安装，建筑物需满足承重和防火要求。（成交后施工方必须出具承重计算公式、设计图纸及方案，报甲方审核后方可施工） 4.恢复原有房间数量（21间）及使用功能，墙板采用75mm厚岩棉彩钢夹芯板。 5.包含超高增加及脚手架安拆。 6.完成本项目施工中所有不确定因素均包含在报价中。 | m2 | 1800 |
| 3 | 010807001002 | 金属门 | - 1.新换平开肯德基门型材厚度2.5mm含五金件，8mm厚钢化玻璃(双扇门），门无下槛，带上亮，颜色需经甲方确认后方可施工； - 2.包含肯德基门制作安装、五金、四周填缝等的所有工作内容； 3.完成本项目施工中所有不确定因素均包含在报价中。 | m2 | 95 |
| 4 | 010807001003 | 金属窗 | - 1.新换普通70型铝合金推拉窗； - 2.包含铝合金推拉窗制作安装、五金、四周填缝等的所有工作内容； - 3.完成本项目施工中所有不确定因素均包含在报价中。 | m2 | 75 |
| 5 | 01B001 | 电路安装 | 1.总配电箱进房间线缆使用：墙内暗敷PVC管并穿BV-10㎡（三芯）的线缆，与每个房间配电箱连接，重新安装配电箱（原配电箱位置），拆除前需确定原电器位置报甲方确认，如未确认拆除后按甲方最大数量要求安装。板内穿线至原电器位置，原位置重新安装嵌入式插座、开关、LED灯具，必须满足各房间使用功能。（成交后必须出设计图纸及方案，报甲方审核后方可施工） 2.完成本项目施工中所有不确定因素均包含在报价中。 | 项 | 1 |
| 6 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.原有暖气管线及暖气片和水管线不动，原有管道及金属构件除锈、刷漆，钢框架刷防火涂料，满足防火要求。 2.完成本项目施工中所有不确定因素均包含在报价中。 | 项 | 1 |
| 7 | 01B002 | 网络 | 1.配一米标准网络机柜，传输线缆使用:要求国标超五类千对UTP线缆，推荐使用南京普天、一舟、TCL等符合国家标准的知名品牌。 2.包含各房间网络线缆、网络接口等，需满足网络使用要求。（成交后必须出设计图纸及方案，报甲方审核后方可施工） 3.完成本项目施工中所有不确定因素均包含在报价中。 | 项 | 1 |

十一、样品要求

供应商需提供100厚彩钢岩棉夹芯板（尺寸自定）、开关、插座；并提供产品合格证书及检测报告，成交供应商的样品由采购人封存。

开关、插座建议采用正泰、鸿雁、西蒙、松下等符合国家标准的品牌产品；供应商所报产品除以上品牌外，档次不得低于以上品牌要求。

第四部分 合同文本

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A、成交通知书

B、谈判文件

C、报价文件                         （见报价文件）

D、二轮报价表

E、工程量清单及技术要求             （见谈判文件第三部分）

F、质量保证金                       （见谈判文件）

G、合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

- 三、数量及价格

本合同要求提供的数量及价格见报价文件中工程量清单与计价表及二轮报价表。

- 四、付款途径

- 预算内资金      元 财政专户资金      元 自筹资金      元

- 五、合同价款及结算方式

1.合同价款：合同总价款为       元整，全费用综合单价不得调整，工程量据实结算，但实际工程量不得超过招标工程量清单中该项工程量的110%，超出部分的工程量不计入结算，超过部分的费用由乙方自行承担。

2.工程变更及工程量清单缺项引起合同价款发生变化的调整办法：

2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价调整合同价款；

2.2已标价工程量清单中没有适用的，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价调整合同价款；

2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的全费用综合单价，报甲方确认调整合同价款；承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—成交价/预算金额）×100%；

2.4工程量清单中缺项时，全费用综合单价确定按以上3条执行。

2.5工程变更及工程量清单缺项增加金额不得超过5万元，超过部分的费用由乙方自行承担。

3.经审计后的合同价款不得超过采购预算金额，超过部分的费用由乙方自行承担。

4.综上所述，结算时，如因实际工程量超过招标工程量清单中该项工程量的110%或工程变更及工程量清单缺项增加金额超过5万元或经审计后的合同价款超出采购预算金额的，超过部分的费用由乙方自行承担，甲方不予支付。

六、质量保证及服务承诺：（见报价文件）

- 七、施工主要做法及质量验收标准

1.依据谈判文件要求，本工程项目的使用材料必须达到现行国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2.执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定和“建筑工程质量检验评定标准”等外。还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）GB50068-2018建筑结构可靠性设计统一标准

（2）GB50009-2012建筑结构荷载规范

（3）GB50011-2010 2016版建筑抗震设计规范

（4）GB5000702011建筑地基基础设计规范

（5）GB50003-2011砌体结构设计规范

（6）GB50010-2011混凝土结构设计规范

（7）GB51022-2015门式钢架轻型房屋钢结构设计规范

（8）GB50205-2001钢结构施工及验收规范

（9）GB50017-2017 钢结构设计标准

（10）淄建发（2014）88号文 《淄博市住宅工程质量常见问题治理措施》

3.本项目使用的主要材料必须符合报价文件中所报材料，主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求。

4.防火要求达A1级，建筑物需满足承重要求（出具钢结构承重计算公式），否则验收不通过。

5.建筑物须恢复原有房间数量及使用功能，否则验收不通过。

6.乙方施工前需提供工程设计图纸及方案，设计图纸及方案经甲方审核同意后方可施工；因出具设图纸及方案原因耽误的工期由乙方负责。

7.经验收工程不合格者应无条件返工，乙方承担一切损失。

八、安全文明施工及环境保护要求

1.施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全施工、文明施工，防火、防电、防盗、防高空坠落，保证施工人员安全和其他工作人员安全，出现的一切人身伤亡事故和安全责任事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

2.施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

3.成交供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

4.在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的垃圾要及时外运，不得在现场存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

5.成交供应商应采取切实措施约束施工人员，禁止有犯罪记录的人员进入校园，坚决杜绝在校园内发生违法犯罪、违反国家、地方及学校相关制安管理规定等事件（如盗窃、抢劫、骚扰师生、衣着暴露等）。

6.本工程所用材料均须为正规厂家生产的合格产品，质量标准均须符合国家相关标准要求。采购人有权对成交供应商所供材料质量进行检验，如检验不合格，成交供应商无条件更换合格材料，并承担相应的损失。

- 九、双方的权利与义务

- 1.甲方的权利和义务

- 1.1为乙方提供现场施工用水、用电接入点，费用由乙方承担。

- 1.2按合同规定支付工程款。

- 1.3协助乙方处理、协调施工过程中相关关系事宜。

- 1.4甲方派专人为驻工地代表负责对乙方采购的材料进行验收、检查签字认可后方可使用。且对工程进度和质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，督促乙方按规定做好各项技术资料及报表整理。

- 1.5当乙方的工期、质量的执行未达到合同中有关要求时甲方发出书面通知要求乙方整改，若乙方自接甲方书面通知之日起，2天内乙方整改仍未达到合同及甲方整改期限要求的，每超过一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。累计延误工期超过10天甲方有权解除合同，乙方另向甲方支付本合同金额的50%违约金。

- 2.乙方的权利和义务

2.1乙方应严格按国家有关规程、规范进行施工，确保工程按质按期完成。施工过程中应接受甲方的检查、监督。

2.2乙方按国家、地方规定办理安全手续和工程保险。

2.3施工场地清洁卫生的要求：按《建筑施工安全检查评分标准》及现行有关规定执行，费用已包含在乙方投标报价内。

2.4负责将甲方提供的水、电接入点引至施工所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。施工过程中的水、电费由乙方自行承担。

2.5工程竣工或合同解除后，一周内乙方必须清理好施工现场并撤除所有的临时设施等。如果乙方未能及时撤离和清理现场，每延误一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。

2.6乙方必须按时全额支付人工工资。

2.7乙方必须服从甲方人员施工管理，按质量标准要求安全文明施工。

2.8 乙方如需更换现场负责人时必须经过甲方同意。

2.9乙方每户装修完成后，需经甲方验收合格后方可进行下一户装修，如乙方未经甲方同意私自装修造成返工，其费用全部由乙方承担。

十、工程保修

- 1.质保期内发生因乙方原因引起的质量问题时，乙方应于收到甲方通知后3小时内派遣相关维修人员到达现场进行维修。维修完须经甲方或委托的检测机构验收合格。否则甲方可安排其他人员维修，由此所产生费用可由甲方直接从本质量保证金中扣除而无须乙方确认。(由于工程质量问题引起的所有损失全部由乙方负责赔偿)

- 2.最终验收合格后，在工程正常使用期间，发现工程的质量达不到国家或规范要求时，甲方将以书面形式通知乙方进行索赔，乙方应于收到通知后一周内作出书面答复以确认是否接受甲方的索赔，乙方若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已被乙方接受。

- 3.本工程质量的质保期为两年，自竣工验收合格日起计算。在保修期内发生施工质量问题的，乙方须履行保修职责。

- 十一、质量保证金

- 在签订合同前按谈判文件要求乙方向甲方交纳合同总价款的5%，作为本项目的质量保证金，质量保证金在2年后如无质量问题，十日内无息退还。

- 开户名称：山东理工大学

- 账号：15256401040000110

- 开户行：中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行

- 十二、付款方式

工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，工程结算经审计出据审计报告后付至审定值的100%。质量保证金在2年后如无质量问题，十日内无息退还。

十二、工程地点、交工时间

- 工程地点：山东理工大东校区

- 施工工期：

- 自接到甲方指定开工之日起工期20日历天，每延迟1天扣除工程款2000元。

- 十三、违约责任

- 1.合同生效后，如乙方违约或者施工过程中乙方不服从甲方管理、安全文明施工及环境保护不遵从谈判文件要求，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，并按本合同相关约定执行。

- 2.其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

- 十四、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，如协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

2.除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

- 十五、合同的生效

- 本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，须依法办理相关手续。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式捌份，甲方陆份，乙方壹份，招标代理壹份。

- 甲      方：（公章）                  乙      方：（公章）

- 法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

地       址：                         地      址：

电       话：                         电      话：

开户银行：

账    号：

招标代理：（公章）

法定代表人：（签章）

附件1：工 程 质 量 保 修 书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对          签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：本合同范围内所有内容 。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质保期如下：

质保期限约定如下：基础主体结构终身保修，质保期两年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保证金的支付

质量保证金由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保证金的返还

质量保证金2年后无息退还。

六、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项：无 。

2、本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至质保期满。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

全权代表：（签字或盖章）               全权代表：（签字或盖章）

地址：                                 地址:

电话：                                 电话：

附件2：廉政合同格式

根据《关于工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主       （以下简称“甲方”）与施工单位         （以下简称“乙方”）特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

2、严格执行        工程的合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动、安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。

七、本合同作为（项目名称）工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

全权代表：（签字或盖章）              全权代表：（签字或盖章）

地址：                                地址:

电话：                                电话：

附件3：安全生产合同

为在          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主      （以下简称“甲方” ）与施工单位        （以下简称“乙方” ）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和应受教育没有受到教育地不放过； 没有采取防范措施地不放过。严肃处理相关责任人。

三、违约责任

乙方违反其中任何一项规定的每次将处以10000元的罚款，施工过程中出现的任何安全事故，由乙方负全部责任，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

全权代表：（签字或盖章）                全权代表：（签字或盖章）

地址：                                 地址:

电话：                                 电话：

第六部分  附件----报价文件格式

附件一、

谈  判  函

_____________________:

______________________(供应商全称)授权_______________(全权代表姓名)_____________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对谈判文件全部内容及要求进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足谈判文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部报价文件：正本 一  份、副本  四 份，电子版一份；

5、保证遵守谈判文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价文件自开标之日起  60  日内有效。

9、若我方中标，我方愿意按谈判文件规定交纳质量保证金。

10、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日  期：   年  月  日

附件二、

第 一 轮 谈 判 报 价 表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 谈判总报价 | 总报价（金额） 元 大 写（金额） 元 |  |  |
| 质量目标及承诺 | 承诺质量目标： 合格 |  |  |
| 工期承诺 | 工期承诺：自接到甲方指定开工之日起工期20日历天。 |  |  |
| 项目经理（建造师）： |  | 级别： | 注册证号： |
| 承诺在施工过程中不能以采购人资金不到位为由，拒绝施工或者拖延工期，否则采购人有权解除合同，并要求成交供应商赔偿由此造成的全部损失。 |  |  |  |
| 项目经理承诺:拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，成交后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理必须（建造师）与成交项目经理（建造师）一致。 |  |  |  |
| 本单位完全认同谈判文件的各项条款要求。 |  |  |  |
| 其他承诺： |  |  |  |

供应商（盖章）：

全权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附件三、

工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
|  | 谈判总报价 |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商必须根据谈判文件中工程量清单的内容及顺序填写此表进行报价，不得做任何调整，否则按无效标书处理。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件四、

全费用综合单价分析表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 特征 | 单位 | 全费用综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 其他 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

附件五、

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩棉彩钢夹芯板 （加强型） |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | BV-10㎡ |  |  |  | m |  |  |
|  | 配电箱 |  |  |  | 台 |  |  |
|  | 插座 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 开关 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 灯具 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 超五类千对UTP 线缆(国标） |  |  |  | m |  |  |
|  | 网络机柜 |  |  |  | 台 |  |  |
|  | 铝合金推拉窗 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 肯德基门 |  |  |  | ㎡ |  |  |

主要材料明细表

注：本项目施工过程中供应商应按此表填写的内容采购材料进场使用，进场需经采购人检验，采购人同意后方可进场使用。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日   期：   年     月     日

附件六、主要材料说明（包括材料品牌、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、产品符合国家及地方质量、检测标准的情况等）；

附件七、主要材料合格证书、试验报告及相关检验检测报告；

附件八、技术规范偏离表

规格性能偏离表

| 编号 | 货物名称 | 谈判文件要求 | 供应商所供货物 规格性能 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如供应商在偏离表中无注明，报价文件与谈判文件不一致或差异，以谈判文件为准。

（3）本表可依样扩展使用。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

附件九、项目管理机构人员配备情况表

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或从业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（此表可扩展）

注：附毕业证、职称及资格证、保险证明、类似项目合同或证明等相关证件。

（2）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 建设单位及联系电话 |  |

注：附毕业证、职称及资格证、保险证明、类似项目合同或证明等相关证件。

附件十、服务承诺及优惠条件；

附件十一、供应商2017年1月1日以来承接的类似项目业绩一览表及合同复印件；

附件十二、供应商简介及资质证明文件：

a、加载统一信用代码的《营业执照》复印件；

b、《资质证书》复印件；

c、《安全生产许可证》复印件；

d、注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）原件及复印件；

e、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件；

f、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

g、法定代表人身份证明书或定代表人授权委托书复印件；

h、全权代表的身份证复印件如被授权代表人参加开标会议，需附其劳动合同和养老保险手册（或社保证明）复印件；

附件十三、用于政府采购政策加分的证明资料；

（一）小微企业产品价格需扣除的，须提供：①《中小企业声明函》或供应商所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《从业人员声明函》；②上一年度资产负债表、损益表的复印件；

①中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

年 月 日

从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

年  月  日

②上一年度资产负债表、损益表

（二）监狱企业价格需扣除的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（三）供应商为残疾人福利性单位价格需扣除的，须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

年  月  日

附件十四、供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件；

附件十五、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：职务：

系          （供应商名称）                 的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人授权委托书

_____________________:

______________(供应商全称)法定代表人______授权_______(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）开标活动，全权处理开标活动中的一切事宜。

全权代表身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：   年  月   日

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件十六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考）

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：山东齐鲁工程审计监理有限公司

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日    期：  年  月  日

注：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十七、无行贿犯罪记录的书面声明函（参考）

无行贿犯罪记录的书面声明函

至：山东齐鲁工程审计监理有限公司

我公司在参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日   期：      年    月    日

技术部分

1、主要施工方案及分部分项技术方案 ；

2、施工进度计划安排或工期网络图 ；

3、施工机械配备及进场计划；

4、劳动力安排计划和成品保护措施；

5、保证工程质量的技术组织措施和计划 ；

6、安全文明施工现场保障措施和计划 ；

7、保证工期的技术组织措施和计划 ；

8、防止环境污染及噪声措施 ；

9、新材料、新技术、先进的施工工艺。