山东理工大学高水平建设仪器设备

采购项目

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000201902004264

日期：2019年 08月09日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	9

1.资格、资信等证明文件目录	9

2.其他规定	10

第四章采购需求	11

1.项目说明	11

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	12

3.商务条件	12

第五章评标办法	35

1.相关要求	35

2.评分标准	36

3.政策加分以及计算方法	36

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学高水平建设仪器设备采购项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000201902004264

2.项目名称：山东理工大学高水平建设仪器设备采购项目公开招标

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 便携式振动信号数据采集仪、噪声声压传感器、微机控制电液伺服压力试验机等 | 50 |
| A2 | 八通道示波器、四通道示波器、功率分析仪 | 66.7 |
| A3 | 电机测功机组、可编程直流线性电源、直流可调电源等 | 65.7 |
| A4 | 电泳仪、界面张力仪、磁力搅拌器等 | 74.2 |
| A5 | 实验型制粒包衣一体机、小型喷雾干燥机等 | 86.4 |
| A6 | 高效液相 | 20 |
| A7 | 机器辅助翻译工具学生端等 | 15 |
| A8 | 头戴式虚拟现实显示器等 | 4 |
| 合计 |  | 382 |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2019年08月09日起至2019年08月16日，每天上午08:30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学高水平建设仪器设备采购项目公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

五个工作日

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2019年08月29日09时00分起至09时30分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2019年08月29日09时30分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛科(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、高欣悦、李秀艳

电    话：17615838826、15552857953、0531-61387887

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2019年08月07日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学高水平建设仪器设备采购项目公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1 便携式振动信号数据采集仪、噪声声压传感器、微机控制电液伺服压力试验机等 A2 八通道示波器、四通道示波器、功率分析仪 A3 电机测功机组、可编程直流线性电源、直流可调电源等 A4 电泳仪、界面张力仪、磁力搅拌器等 A5 实验型制粒包衣一体机、小型喷雾干燥机等 A6 高效液相 A7 机器辅助翻译工具学生端、头戴式虚拟现实显示器等 A8 头戴式虚拟现实显示器等 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 R A4包组织，踏勘时间：2019年8月19日上午9点 联系人：张老师，联系方式：15006530693 踏勘地点：山东理工大学 |
| 9 | 履约保证金 | □ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 中标供应商在签订合同前交纳中标金额千分之一的公证费。 开户名称：山东盛和招标代理有限公司； 开户银行：兴业银行济南燕山支行； 账 号：376060100100168341。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年08月29日09时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | □不允许 允许 A2包序号1、2、3 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | 不需要 需要 1.金额： 2.2019年xx月xx日16:30前（以投标保证金的到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下： 开户名称：山东盛和招标代理有限公司； 开户银行：兴业银行济南燕山支行； 账 号：376060100100168341。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.以银行电汇、网银转账形式交纳投标保证金； 5. 电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出（若投标人参加多个包，不允许一次性电汇，必须分包电汇保证金），并备注所投项目编号及所投包号，不按规定提交投标金保证后果自负。 6.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2019年08月29日09时00分起至09时30分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2019年08月29日09时30分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

- A1预算：500000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式振动信号数据采集仪 | 台 | 1 | - ≥ 4通道/台，同步采集； - ≥3.5吋彩色触摸屏，最高200KSps/通道，≥4档量程； - A/D分辨率：≥16Bit； - 存储容量：≥8GB SD卡/台； - 每通道集成ICP恒流源调理功能； - 配手提式三防仪器箱； - 专用分析软件一套 - 具有二次开发编程接口及动态链接库软件包 |
| 2 | 噪声声压传感器 | 个 | 1 | - 开路灵敏度：-26±1.5dB（50mV/Pa）； - 频率响应范围：20Hz～20KHz，一级； - 最大输出：5Vrms@134dB SPL； - 供电方式：ICP（IEPE）2～20mA； - 具有声压校准器和专用支架； |
| 3 | 岩石试样制备系统 | 套 | 1 | - 微电脑程序控制温度，时间及升温速度快慢等程序。 - 可编程控制器，可预设≥ 7 组，每组≥ 9 步，每组设置时间 0 ～ 5999 分。 - 采用微处理 P.I.D 控制方式。 4、安全功能： 4.1具有过温保护器，门开关控制器，箱体表面冷却风扇和电阻炉异常报警功能（①加热器故障，②温度传感器故障，③内存内容异常，④超温异常），并声光报警。 4.2设有过流、过压、过热等安全保护措施。 4.3陶瓷纤维板作为隔热保温材料。 5、最高温度≥1000 ℃ 6、容积≥ 30L 7、参考炉膛尺寸W×D×H 300×500×200 mm 8、参考外形尺寸W×D×H 700×930×845 mm 9、电源380V/50HZ 10输入功率12KW 11、加热原件：优质电炉丝 12、具有数字钳形表、制备试样尺寸分别为70*70*140mm和100*100*100mm的钢制模具各三套； |
| 4 | 岩体锚固控制系统 | 套 | 3 | - 外框架参考尺寸为500mm×500mm×500mm，下部设支撑架和滑轮，支撑架高≥300 mm材质均为钢材。 - 锚杆杆体钢筋直径分别为12 mm、18 mm和24 mm，每种直径的锚杆数量为4个，杆体长度均为800mm，每个锚杆配套托盘和螺母，配锚固用类岩体材料，配1套螺栓预紧力传感器，量程≥24KN，内径≥16 mm。 - 数字显示仪表，可通过USB采集模块直接把数据传输到电脑上，可通过软件上的数值判断预紧力是否达到预定的力值，配1套微型拉拔仪，测锚杆锚固力，量程≥50KN。 |
| 5 | 爆破测振仪 | 套 | 5 | - 爆破测振仪主机1台，三向速度传感器1支，信号采集线1根，多功能数据线1根，锂电池充电器1个，专用仪器箱1个。 - 具备中华人民共和国制造计量器具许可证(CMC证书)；产品与windows操作系统100%兼容；具备功能扩展接口，支持一机多用，可扩展同步触发、短信报警、冲击波测试功能； - 提供全英文版本、自动生成中文/英文测试报告；通道数：≥3通道并行采集；显示方式：全中文液晶屏显示； - 供电方式：内置高性能可充电锂电池，仪器工作时间≧60小时；采样率：1 kHz ~ 50 kHz多档可调； - 频响范围：三向振动速度传感器X、Y、Z：5~300Hz；AD分辨率：≥16Bit； - 记录时长：1s~160s可调；触发模式：内触发/外触发； - 量程：自适应量程，最大输入值10V(35 cm/s)； - 存储容量：≥128M（内置flash存储器，≥1024段存储，自带内存）； - 读数精度：1 ‰；时钟精度：1个月≤5秒；数据传输方式：USB 2.0； - 环境适应性：-10 ~ 75 ℃，20 ~ 100 ％ RH；软件处理功能：中/英文交互操作软件，用于仪器控制、数据分析。在 Windows环境下工作。 - 显示/存储/时域处理/频域处理/积分微分/回归分析/数字滤波/工程标定等。 |
| 6 | 爆破用品模型 | 套 | 1 | 含电子模拟导爆管1000m，电子模拟导爆管雷管150发，电子模拟起爆器2个，电子模拟连通器100个。电子模拟导爆管内径1.3-1.5mm；3m电子模拟脚线，内径6.2mm；起爆器为电子模拟起爆器；连通器为四通。配两台PE风机，一台轴流风机及相关管路。负责安装连接。 |
| 7 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 | 搅拌速度; 公转r/min; 自转r/min; 一次自动控制程序时间S; 停15s. 慢; 62±5; 140±5; 120±3. 快; 125±10; 285±10; 120±3. 2、搅拌叶宽度：≥111mm。 3、搅拌锅壁厚≥1mm。 5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙≤2±1mm。 6、搅拌锅内径×大深度：φ160×139（mm）。 7、参考外形尺寸：长×宽×高 472×280×466（mm） 8、配套钢制试模五套，往复切割锯及全尺寸锯片 |
| 8 | 顶击式标准振筛机 | 套 | 1 | 技术参数： 1、振击次数：≥147次／分 2、筛摇动次数：≥221次／分 3、筛子直径： 200mm 4、筛子震幅：≥8mm 5、回转半径：≥12.5mm 6、电机功率：0.75KW 7、重量：约120kg 8、电压：380V 9、参考外形尺寸（长×宽×高）：550mm×380mm×730mm 10、配套劈裂夹具两套 |
| 9 | 静态应力应变测试分析系统 | 台 | 2 | 技术指标 1.1 通道数：≥8测点（通道），可通过以太网实现1000通道以上的扩展； 1.2 应变量程：±30000με； 1.3 分辨率：≤0.1με； 1.4 应变示值误差：≤0.5％±3με； 1.5 零点漂移：≤2με/4h； 1.6 桥路方式：全桥、半桥、三线制1／4桥和公共补偿1/4桥； 1.7 适用应变计电阻值： 1) 三线制1/4桥电阻值：350Ω； 2) 公共补偿1/4桥、半桥、全桥电阻范围：60Ω～20000Ω任意设定； 1.8 应变片灵敏度系数：可手动设置，并1.0～3.0自动修正； 1.9 供桥电压（DC）：2V，最大输出电流：30mA/CH； 1.10 供桥电压精度：≤0.1％； 1.11 供桥电压稳定度：≤0.05％/h； 1.12 长导线电阻修正范围：0～100Ω； 1.13 自动平衡范围：±20000με； 1.14 电压量程：±30mV、0~2V分档切换； 1.15 通讯方式：与计算机通讯采用以太网接口； 1.16 工作模式： 1) 脱机工作：通过触摸屏操作，数据存储至机箱中，并可实现数据回收； 2) 联机工作：通过以太网实现与计算的通讯和数据传输； 1.17 模数转换器：24位Σ-ΔA/D转换器； 1.18 连续采样速率（连续采样）：静态采样时5Hz、2Hz、1Hz/通道可调，每个模块（4通道）可任选一通道作为动态采样，具有200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz频率； 1.19 供电方式： 1) 交流供电：交流220V±10％ 50Hz±2％； 2) 直流供电：10V~36V，支持车载12V直流电源供电； 1.20 电池供电：充满电至少连续工作6小时； 1.21 参考尺寸：395×275×107mm（长×宽×高）带便携机箱 1.22 配套：1、最新版本操作软件，2、相关数据采集分析软件 |
| 10 | 微机控制电液伺服压力试验机● | 台 | 1 | 主要特点： 1、上压板电动调节，适用不同规格试样的试验要求； 2、整体铸造框架式结构； 3、采用进口低噪音高压油泵。液压系统采用风冷装置； 4、采用高速DSP平台； 5、采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环（力、变形、位移）控制系统，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡； 6、≥24Bit数据采集系统，可扩展至8路AD采集； 7、USB2.0通讯，通讯速率为≥12Mb/s，采用全速模式，批量传输方式； 8：系统板采用4层PCB抗干扰布线方法； 9、除电源接口外，其它接口一律采用标准USB式接口。接口特性可由软件在线设置。 软件功能： 1、用户可自行设置试验程序流程，流程中包含控制、采样和断裂检测三项内容。在程序不作任何修改的情况下，通过多段控制完成任意复杂的试验。采样和断裂检测在每一段中也可分别设置。 2、可做恒负荷、恒位移、恒应变试验，全数字控制，具有负荷、位移、应 变三种闭环控制，并可以在试验过程中无冲击切换。可任意设置试验流 程次数。 3、可以实现动横梁位置微调 4、可以实现批量试验功能。 5、具有分段控制功能和循环控制功能，实现正弦波，三角波，梯形波等复杂试验. 6、软件应具有权限管理功能。 信号采集功能： 1、全波形采集。 2、任意观察实验的波形、任意导出。 3、提供到达时刻、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量、RMS值、ASL值、质心频率及峰值频率等完整的信号参数。 4、具有信号FFT变换、滤波功能。 5、具有单步回放功能。 8、设置参数、相关图、定位图可以方便的导出。 9、可以指定任何范围的波形数据，导出为二进制或文本格式，便于使用Matlab等其他软件进行分析。 10、对于实验过程中的加压过程，可以持续记录波形。 设备技术参数： 1、最大试验力:≥3000kN 2、压力机准确度等级: 0.5级 3、试验力示值相对误差:≤±0.5 4、试验力测量范围: 1%－100％FS（全程不分档） 5、变形分辨力：最大变形量的1/1000000(须提供第三方鉴定认证证书复印件加盖公章） 6、数据采样速率：≥1000Hz(须提供第三方鉴定认证证书复印件加盖公章） 7、闭环控制速率：≥1000Hz(须提供第三方鉴定认证证书复印件加盖公章） 8、活塞上升移动最大速度：≥60mm/min 9、主机结构:整体铸造框架式 10、立柱间距离:≥540mm 11、上下压板间距离:≥5320mm 12、上下压板距离调节方式:电动 13、压板参考尺寸:300×300mm 14、活塞行程:≥50mm 15、活塞移动最大速度:≥55mm/min 16、活塞运动方向控制:双向油缸 17、主机参考外形尺寸（长×宽×高mm）:700×530×1900 18、油源参考外形尺寸（长×宽×高mm）:1150×690×900 19、总功率:≥6.5kw 20、重量:≥3000kg 设备配置： 1、一体式框架设备主机一台（透明防护罩：铝合金边框，防弹玻璃材质观察窗） 2、高精度≥3000kN负荷传感器一只 3、液压油源一套（内部主要部件采用进口知名品牌） 4、采用插装式逻辑阀，智能的调节系统压力，保证系统压力始终只比油缸需要的压力高2MPa；溢流阀一只；液压管路从油管到接头均采用进口的产品，官路采用高压软管卡套式锥面密封接头，并可以多次拆装 5、采用低噪音进口螺旋泵 6、中英文专用压力机试验软件一套 ：软件具有模块化开放式的编程设计，实现力保持；实现模拟信号输出，实现信号的转变，(提供计算机软件著作权登记证书复印件） 7、全数字闭环控制器一套：分辨力1000000码，采样频率≥1000HZ（提供相关证书复印件证明资料） 8、信号采集模块（包含4套信号采集器、放大器及信号电缆等） 其他相关服务要求： 1、本设备是交钥匙工程，提供必要的液压油及配套运行实验设施并做相关实验室基础改造设施； 2、为保障教学及科研需求的连续性，省内必须有常驻相关售后服务工程师，确保出现问题后1小时内提供解决方案，3小时内到达用户现场，排除故障。 |

- A2预算：667000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八通道示波器（接受进口产品） | 台 | 1 | - ≥500MHz混合信号示波器，≥8 模拟通道+8bit 逻辑通道，8测试探头，机身配8路有源探头电源接口。 - 最大采样率：实时采样模式下 （交错模式关闭） 1.25GS/s，交错模式打开 2.5GS/s，重复采样模式 125GS/s - ★最大记录长度(pts)：≥250M - 最大输入电压：1MΩ ≥150Vrms，50Ω ≤5Vrms或10Vpk - 时间轴设置范围1ns/div ~ 500s/div(步进值1-2-5) - 时基精度：≤ ±0.002% - 采样模式：实时、插补、重复采样 - 触发模式：包含自动、自动电平、常规、单次、N单次等 - 双类型滤波器设计：一种由输入电路处理，每个通道均含有低通滤波器，，波形在存储到内存中之前进行滤波。另一种通过运算功能(MATH)中的数字IIR滤波器进行滤波，滤波后的波形可以与输入波形同时显示并进行对比，可以选择低通或高通滤波器，这些滤波器可有效抑制不需要的信号，只观察所需的带宽。 - 支持宽频范围内的硬件实时过滤（低通），带宽限制：FULL, 200MHz, 100MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz,500kHz, 250kHz, 125kHz, 62.5kHz, 32kHz, 16kHz, 8kHz(每个通道均可设置) - ≥12吋TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥1024×768，适于观测≥8路波形 - 波形采集模式：常规、包络、平均 - 高分辨率模式：最大12-bit - 累积模式：可选择关闭、亮度或者颜色累积时间: 100ms ~ 100s, 无限 - 滚动模式 在100ms/div ~ 500s/div之间有效 - 缩放功能：两个缩放窗口可以独立设置(Zoom1, Zoom2) 缩放倍数 2倍 ~ 2.5pts/10div(缩放区域内），完全独立的两个缩放窗口可以分析所有输入通道内异常现象产生的原因及影响，观测和比较不同速率下不同串行总线的细节和时序，具有自动滚动及高级波形搜索功能 - 历史存储最大数据量(记录长度1.25kpts): 50000 - 历史搜索：可选择矩形、波形、多边形或参数模式，可以在多达50000个历史波形中迅速搜索出特定的波形等 - 回放功能：连续地自动显示历史波形，可以捕捉或回放多达50,000屏历史波形。显示方式既可以选择单屏，也可以选择全部。使用搜索和测量功能，能快速分离出异常信号并对其进行分析及准确归类，免去使用触发捕捉偶发事件的麻烦。 - 历史存储显示：指定波形或平均波形 - 参数测量 Max, Min, P-P, High, Low, Amplitude, Rms, Mean, Sdev, IntegTY+, IntegTY, +Over, -Over, Pulse Count, Edge Count, V1, V2, ∆ T, Freq, Period, Avg Freq, Avg Period, Burst, Rise, Fall, +Width, -Width, Duty, Delay - 参数统计运算：Max, Min, Mean, σ, Count - 统计模式：连续统计、周期统计、历史统计 - 波形参数的趋势/直方图显示：最多可显示指定波形参数的2个趋势图或直方图 - 运算(MATH) ：+、-、x、滤波(延迟、移动平均、IIR低通、IIR高通)、积分、计数(边沿、旋转)、用户自定义运算(选件) - 可一键保存屏幕曲线，与后面的测量曲线做对比。 - 参考功能：最多可以显示和分析4个已保存波形数据的曲线(REF1/REF4) - 具有GO/NO-GO功能：可根据波形参数、触发条件等自动进行判断，并自动保存/打印数据，发送电子邮件等。 - 自动参数测量和统计分析功能：要求可同时高速测量并显示不少于29种不同类型波形参数，可以实现周期性机电信号的高级分析等功能。为了观测测量参数的波动，可以将这些数据显示为趋势图，轻松地查看其周期性的变化趋势。也可以通过直方图直观地显示波形参数的变化，由此实现用目测的方式统计评估这些数据 - 全屏显示缩略图功能：同时显示图像和文件名称，以便在复制或删除文件时查看屏幕图像内容。还可以放大波形文件，确认数据细节。 - 可以用光标直接在波形或者放大窗口里自动读取电压值、电压差值、时间值、时间差值。可在屏幕上直接显示测量参数：周期、有效值、脉宽、有效值；同时显示的参数不少于10个。 - 设定触发后，对于触发事件可以做蜂鸣和保存图片的操作。 - 多种显示格式：选择多种显示格式，如分屏显示、双窗口缩放、XY、FFT、直方图等。 - 配套PC软件工具，可以实现离线波形显示与分析，数据转换等功能，用PC和鼠标控制，将示波器产生的画面发送到PC显示器中显示。 - 支持U盘存储数据和拷贝数据。 - 机身内置热敏打印机，可直接打印屏幕图形和数据。 - 中文菜单。并能实现多国语言切换，包括中、日、韩、英语。 - 产品规格：外部尺寸≤426(W)×266(H)×178(D)mm，重量不超过7kg，便于携带。 |
| 2 | 四通道示波器（接受进口产品） | 台 | 1 | - 频率带宽：350MHz - 4个模拟通道+8位逻辑通道，4个测试探头 - 最大采样率：实时采样模式 2.5GS/s，重复采样模式 250GS/s - 最大记录长度(点)：≥50M - 最大输入电压：1MΩ ≤300Vrms或400Vpk，50Ω ≤5Vrms或10Vpk - 时间轴设置范围：1ns/div ~500s/div (步进值1-2-5) - 时基精度： ≤±0.002% - 采样模式：实时、插补、重复 - 触发模式：自动、自动电平、常规、单次、N单次、强制触发 - 双类型滤波器设计：一种由输入电路处理，每个通道均含有低通滤波器，，波形在存储到内存中之前进行滤波。另一种通过运算功能(MATH)中的数字IIR滤波器进行滤波，滤波后的波形可以与输入波形同时显示并进行对比，可以选择低通或高通滤波器，这些滤波器可有效抑制不需要的信号，只观察所需的带宽。 - 支持宽频范围内的硬件实时过滤（低通），截止频率：8kHz\16kHz\32k Hz\62.5 Hz\125k Hz\250k Hz\500k Hz\1M Hz\2M Hz\5M Hz\10M Hz\20M Hz\100M Hz\200M Hz。 - ≥8吋TFT彩色液晶显示屏，分辨率 ≤1024×768 - 运算(MATH) +、－、×、滤波(延时、移动平均、IIR低通、IIR高通)、积分、计数(边沿、转数)、 用户自定义运算(可选) - 可运算的曲线数 4 (Math1 ~ Math4) (2通道机型有2个曲线) (与REF曲线互斥) - 最大运算内存长度 与最大记录长度相同 - 波形采集模式：常规、包络、平均 - 高精度模式：最大12bit - 累积模式：可选择关闭、亮度(通过亮度表示波形出现频率)或者颜色(通过颜色表示 波形出现频率) 累积时间: 100ms ~ 100s，无限 - 滚动模式：在100ms/div ~ 500s/div之间有效(取决于记录长度设置) - 缩放功能：两个缩放窗口可以独立设置(Zoom1、Zoom2) 缩放倍数 x2 ~ 2.5pts/10div (缩放区域内) 具有自动滚动及高级波形搜索功能 - 历史存储最大数据量(记录长度为12.5kPts时)： 20000 - 历史搜索：可选矩形、波形、多边形或参数模式，可以使用多种搜索方法，。在多达20000个历史波形中迅速搜索出特定的波形等 - 回放功能：连续地自动显示历史波形，可以自动播放、暂停、快进和快退波形历史记录，可以捕捉或回放多达20,000先前捕获的波形。显示方式既可以选择单屏，也可以选择全部。使用搜索和测量功能，能快速分离出异常信号并对其进行分析及准确归类，免去使用触发捕捉偶发事件的麻烦。 - 历史存储显示：指定的捕获或平均波形 - 参数测量 Max、Min、P-P、High、Low、Amplitude、Rms、Mean、Sdev、 InteTY+、 IntegTY、+Over、－Over、Pulse Count、Edge Count、V1、 V2、ΔT、Freq、Period、Avg Freq、Avg Period、Burst、Rise、Fall、 +Width、－Width、Duty、Delay - 参数统计运算：Max、Min、Mean、Count - 统计模式：连续统计、周期统计、历史统计 - 波形参数的趋势/直方图显示：最多可显示指定波形参数的2个趋势图或直方图 - 可一键保存屏幕曲线，与后面的测量曲线做对比。 - 参考功能：可以显示和分析最多4个保存波形数据的曲线(REF1 ~ REF4) - 具有GO/NO-GO功能：GO/NO-GO自动判定触发条件、波形、测量参数和其他条件的通过或失败。“动作”自动使蜂鸣器发出蜂鸣声、执行文件保存或邮件通知。可以保存发生异常的波形，稍后再对该异常情况进行确认和分析。 - 自动参数测量和统计分析功能：包含29个波形参数测量，可以连续、逐周期或使用历史存储功能来统计测量值。此外，逐周期参数测量还可以计算已捕获波形的波动。可以重复测量波形参数如周期、脉宽和振幅，并以图形方式显示。在单个屏幕中，可以观察逐个周期的波动，使用多个波形计算每个屏幕的幅度，并以趋势图显示振幅。 还可以通过重复的波形参数自动测量值显示参考电压或时间轴的直方图。 - 缩略图功能：以缩略图格式显示保存的文件，显示已保存波形、波形图像和“波形区域”文件的缩略图，以便进行浏览，复制或删除。 - 可以用光标直接在波形或者放大窗口里自动读取电压值、电压差值、时间值、时间差值。可在屏幕上直接显示测量参数：周期、有效值、脉宽、有效值；同时显示的参数不少于10个。 - 设定触发后，对于触发事件可以做蜂鸣和保存图片的操作。 - 配套PC软件工具，可以实现离线波形显示与分析，数据转换等功能，可以用PC和鼠标轻松地控制，将示波器产生的画面发送到PC显示器中显示。 - 支持U盘存储数据和拷贝数据 - 触摸屏和按键双操作模式 - 机身内置热敏打印机，可直接打印屏幕图形和数据。 - 产品规格：外部尺寸≤226(W)×293(H)×193(D)mm，重量不超过4.5kg，便于携带 |
| 3 | 功率分析仪（宽频带高精度功率分析仪）（接受进口产品）● | 套 | 1 | 主要测量参数：电压、电流的真有效值、交流分量、直流分量、峰峰值、峰值因数、整定平均值、波形因数、最大冲击电流，有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、相位角，有功电度、无功电度、视在电度、平均功率。 数值更新时间0.03s~60s可调，数据更新速率不能影响测试精度。 精度保持周期：≥1年。 仪器有双路径功能，可以同时显示宽频带、窄频带和谐波分析的数值。 整套设备包括三通道 (三路电压、三路电流) 主机一台，RS232通讯接口、同步信号接口、传感器电源/ID接口、≥3个USB接口、千兆以太网接口。 三通道绝对无间隙测量、计算所有的采样数据，所有通道同时1.21MSa/s的采样率，带宽：DC，0.05Hz~10MHz，18位A/D转换器。 电压和电流测量输入之间组延迟需＜3ns，在低功率因数和高频输入情况下仪器的测量误差都保持在非常高的精度水平。 基本精度：±（读数的0.01%+档位峰值的0.02%），基本功率精度：±（读数的0.015%+档位峰值的0.01%），功率因数在0~1的范围内仪器都是此精度计算公式。 仪器的测量输入过电压等级≥ CAT IV 600V, CAT III 1000V。 可以补偿因使用电压、电流传感器产生的延迟引起的误差，延迟时间分辨率≤1ns。 电压直接输入范围0~1000V AC/DC，最小量程档位≤3V，量程档位≥10个，必须有250V，400V，1000V量程档位。电压测量输入阻抗4.59MΩ，电容3pF，带宽DC，0.05Hz~10MHz；对地电容90pF。 仪器内存≥4GB,能进行长时间数据记录；并可以扩展到320GB内置存储空间。 通道可以随意组合，用于测量不同数量的线路。 提供通讯协议，并带有LABVIEW 8.2的驱动。 ≥2000次谐波分析，并可进行间谐波分析。 带有星三角换算功能。 配置3个交直流200A电流互感器，测量导体尺寸≥φ54mm；带宽：DC~1MHz，精度:0.02% ；由主机直接供电，并识别变比等参数. 仪器带有扭矩转速接口 电流直接输入精度： 直流精度不大于±（读数的0.02%+档位峰值的0.1%） 45Hz~65Hz精度不大于±（读数的0.01%+档位峰值的0.02%） 0.05Hz~3kHz精度不大于±（读数的0.015%+档位峰值的0.03%） 3kHz~10kHz精度不大于±（读数的0.1%+档位峰值的0.2%） 功率测量精度要求（功率因数从0~1时都是以下的精度，不应附加额外的测量精度） 直流精度不大于±（读数的0.032%+档位峰值的0.09%） 45Hz~65Hz精度不大于±（读数的0.015%+档位峰值的0.01%） 0.05Hz~3kHz精度不大于±（读数的0.024%+档位峰值的0.03%） 3kHz~10kHz精度不大于±（读数的0.104%+档位峰值的0.13%） 传感器输入范围0~4V AC/DC，最小量程档位不高于30mV，量程档位不少于8个，传感器输入阻抗100kΩ，电容34pF；带宽：DC，0.05Hz~10MHz；对地电容90pF。 |

- A3预算：657000元

| 1 | 电机测功机组 | 套 | 1 | 否 | 1、电源： 220V 交流，50Hz 电源。 2、环境温度： -10℃至+40℃ 3、测试数据精度：≤ 0.5% 4、控制柜由测功机控制器、交流电量测试仪、微机、系统控制软件共同组成，≥2套独立控制柜。 5、测试范围：最高转速≥25000r/min，最高转矩≤10Nm。 6、≥3只测功机组，分别满足测试转矩为： 1）≤2N.m,转速范围≤2.5万转，功率范围≤1kW； 2) ≤5N.m,转速范围≤2万转，功率范围≤2kW； 3)≤10N.m,转速范围≤1.5万转，功率范围≤3kW； 7.包含固定被测电机的三维夹具，≥3套三维夹具； 8.工业冷水机系统，≥1套。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 可编程直流线性电源 | 台 | 2 | 否 | 1、额定输出电压（DC）：0~30V，额定电流(DC)：0~108A； 额定输出功率：1080W 2、多量程操作，定功率输出 3、C.V/C.C优先，适合电池和LED产业，电源输出打开瞬间优先运行在C.C模式 4、可调斜率，可以设置输出电压或输出电流的上升时间及下降时间 5、串联操作(2台)：电压最大≥60V，电流为108A 并联操作(3台)：电压最大≥30V，电流为324A 6、内置分压电阻 7、具有电压输出延时时间 8、 高效率和高功率密度 9、1/6机架尺寸(EIA/JIS标准) 10、 标配接口：LAN、USB、模拟控制接口；USB Host 接口，USB device接口与PC机相连 11、具有：GPIB-USB适配器接口 12、 LabVIEW驱动 13、CV调节率 电压调节率：0.05%额定值 + 3mV 负载调节率：0.05%额定值 + 5mV CC调节率 电流调节率：0.1%额定值 + 5mA 负载调节率：0.1% 额定值+ 5Ma 14、编程精确度 电压：0.1%+10mV，电流：0.1%+100mA 读值精确度 电压：0.1%+10mV，电流：0.1%+100mA 15、负载瞬间恢复时间：1ms 16、编程分辨率及测量分辨率（PC远程控制模式）： 电压：1mV,电流：3mA 17、保护功能： OVP: 3~33V，OCP: 5~118.8A |
| 3 | 直流可调电源 | 台 | 2 | 否 | 1．CH1/CH2双范围30V/6A 及 60V/3A 输出 2．CH3 0.1~5V/3A电压可调 3．高效能功率转换，手动及远程on/off输出控制 4．过电压、过温度保护、过载保护、极性反向保护 5．CH1/CH2独立 0 ~ 30V / 0 ~ 6A ; 0 ~ 60V / 0 ~ 3A 6．CH1/CH2 串联 0 ~ 60V / 0 ~ 6A ; 0 ~ 120V / 0 ~ 3A 7．CH1/CH2并联 0 ~ 30V / 0 ~ 12A ; 0 ~ 60V / 0 ~ 6A 8．CH3 0.1 ~ 5V / 3A 9．电源变动率 ≦0.01% + 3mV 10．负载变动率 ≦0.01% + 5mV （rating current ≦6A），≦0.01% + 8mV （rating current ≦12A） 11．涟波 & 噪声 ≦5mVrms （5Hz ~ 1MHz ）;≦ 50mVpp （20Hz ~ 20MHz） 12．回复时间 ≦100 s（50% load change, minimum load 0.5A） 13．电源变动率 ≦0.2% + 3mA 14．负载变动率 ≦0.2% + 3mA 15．涟波 & 噪声 ≦3mArms 16．追踪错误功能 ≦0.5% + 10mV of master 17．串联变动率 ≦300mV 18．涟波 & 噪声 ≦10mVrms （5Hz ~ 1MHz）;≦100mVpp （20Hz ~ 20MHz） 19．输出开关响应时间：电压上升（10% ~ 90%） ≦100ms （ ≦ 95% rating load） 电压下降90% ~ 10%） ≦100ms （ ≧ 10% rating load） 20．OVP精度：± （0.5% of reading + 0.5V） 21．显示：3 1/2 digits 0.5" LED display 22．显示精度：± （0.5% of reading + 2 digits） 解析度 100mV/10mA |
| 4 | 100A电流钳 | 个 | 2 | 否 | 无源电流探头（可用电池），频率范围最大≥100kHz,电流最大值≥100A，灵敏度50mA，接口BNC |
| 5 | 2000A电流钳 | 个 | 2 | 否 | 无源，频率范围最大≥50kHz,电流最大值≥2000A，灵敏度100mA，接口BNC |
| 6 | 发电机测试仪 | 套 | 1 | 否 | 1. 可自动采集数据，实时绘制特性曲线。 2. 可波形对比，将实测数据和历史数据进行同坐标对比。 3. 检测数据稳定、精确、可靠，从而能正确判断电机的检修情况，以确保发电机正常运行。 4. 采用图表输出方式，更易于分析判断和存档。 5. 采用工控机主板，大屏幕液晶显示器与测试单元一体化设计 6、原动机输入功率≥30kW，转速≥10000r/min ，匹配相应容量的驱动器； 7.配备阻值可调节的功率电阻箱，电阻箱功率等级≥30kW。 8.原动机要求调速范围50-1万转，配有相应容量的驱动器和控制柜 |
| 7 | 传感器与测控技术实验台● | 台 | 20 | 否 | 传感器与测控技术实训台由控制台、测控源（检测对象）、传感器及处理电路模块、0-5V输出变送器、计算机采集控制器、执行机构驱动、实验桌等部分组成： 一、 控制台： 1、控制台对整套设备提供稳定的±15V、＋5V、±2V～±10v可调、＋2V～＋24V可调四种直流稳压电源以及1HZ～30HZ低频信号源（Vp_p:0-20V可调）、400HZ～10KHZ音频信号源（Vp_p:0-20V可调）、0-30Kpa可控（计算机控制）气压源、并具有过流、过压、漏电等异常情况时的声光报警功能。侧面装有漏电保护开关、高性能多用电源扩展插座。实验室及设备采用智慧用电安全管理系统：电流、剩余电流（漏电流）的在线监测；温度、环境温度的在线监测；历史数据的储存和图形显示；警告信息通过网页、微信等途径实时告知用户；用电安全风险隐患提醒。 2、 控制台面板上配有数字电压表（0-200mV、2V、20V三档）、数字频率/转速表(频率测量范围：1～9999Hz、转速测量范围：1～9999rpm)、计数器（0-9999S）等显示仪表和高精度温度控制仪(200℃连续PID调节、0.1℃)、数字式压力表(0-60Kpa)、气体流量计等测量仪表。 3、 控制台内部配有两套数据采集卡、RS232/USB计算机通讯接口： A、传感器特性实验数据采集卡：采用12位A/D转换、采样速度100000次/秒，采样速度可以选择。采样方式分单步采样、定时采样、连续采样（低频示波器功能）。数据处理软件具有良好的计算机显示界面，可以进行实验项目选择与编辑，数据采集，特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。 B、传感器控制实验数据采集卡：采用菲利浦2000系列ARM芯片具有8路A/D输入端口、4路D/A输出端口、8路Di数字量输入端口、4路Do数字量输出端口，软件端口设置。虚拟仪器LabVIEW传感器控制实验数据采集卡：采用菲利浦2000系列ARM芯片具有8路A/D输入端口、4路D/A输出端口、8路Di数字量输入端口、4路Do数字量输出端口，软件端口设置。可工作在 Win9X/Me、Win2000/XP 等常用操作系统中，并提供可供VB, VC, C++Builder, Dephi，LabVIEW，Matlab等常用编程语言调用的动态链接库，编程函数接口简单易用，易于编写应用程序。多种应用程序的应用：八路电压在线检测；低速信号记录仪；过功能计数器；高速信号记录仪；频谱分析；信号发生器；虚拟示波器；等多种应用。 二、 检测控制源（计算机控制闭环回路控制应用）： （1） 室温—600˚C可控温度源，K型热电偶配PID智能仪表恒温控制，手动/自动风扇冷却。PC机外部控制(外部标准I/O口)。用户可自由增加控制方式，单片机闭环控制，嵌入式闭环控制，PLC工程控制。 （2） 0—2400转/分可控转动源，0—3600转/分直流调速电机，手动/自动调节。PC机外部控制(外部I/O口)。用户可自由增加控制方式，单片机闭环控制，嵌入式闭环控制，PLC工程控制。 测量传感器：光电式、磁电式、电容式、光纤式、电涡流、霍尔式、光电编码器、感应同步器（另配）等 （3） 3—30 Hz可控振动源，0—100Hz电磁振动台，手动/自动调节振动幅度及频率。PC机外部控制(外部I/O口)。用户可自由增加控制方式，单片机闭环控制，嵌入式闭环控制，PLC工程控制。 （4） 可以后期选择增加其他测控源（压力控制，液位控制，直线位移控制，角度控制，照度控制、计数、工件识别控制等多种闭环控制对象） 三、传感器及实验电路实训模块：（参考值） 1、电阻应变式传感器模块：量程0-500g，精度±0.5%； 2、扩散硅压力传感器模块：量程 0-53kpa 精度±1％差压型 3、差动变压器位移传感器模块：量程 ±5mm 精度±1％ 4、电容式位移传感器模块：量程±5mm精度 ±2％ 5、霍尔式位移传感器模块：量程 ±2mm 精度±1％ 6、霍尔式转速传感器：量程 0-2400转/分精度 ±1％ 7、磁电式传感器 量程0-2400转/分精度 ≤1％ 8、压电式加速度传感器模块：量程 ≥10KHz精度 ±1％ 9、电涡流位移传感器模块：量程 0-2mm 精度±2％ 10、光纤位移传感器模块：量程 0-1mm 精度±2％ 11、光电转速传感器：量程0-2400转/分精度 ≤1％ 12、集成温度传感器：量程0-150℃精度 ±2％ 13、PT100铂热电阻、 量程800℃ 精度±1％ 14、K型热电偶： 量程800℃ 精度±3％ 15、E型热电偶：量程800℃ 精度±3％ 16、Cu50铜热电阻：量程 800℃精度 ±3％ 17、半导体热敏电阻：量程 200℃ 精度±2％ 18、相敏/移相/低通模块： 配合信号电路使用，有源型 19、湿敏传感器模块：量程10—95%RH 精度±2％ 20、气敏传感器模块 量程 50 −2000ppm 精度±5％ 酒精 21、三折点线性修正模块：传感器调理器 ，具备对非线性信号进行明显有效的三折点线性化修正。折点电压范围应达到2V、5V、8V（现场演示） 22、光栅测量系统及原理演示仪：光栅传感器，完成光栅测量及计数，系统具有莫尔条纹观测窗口，莫尔条纹宽度可调。莫尔条纹可储存可调节。莫尔条纹灯光颜色可调。具有精密X-Y二维调节系统，光栅具有可见的莫尔条纹，针对莫尔条纹具有同步的相应的位移电信号输出，具有两路不同相位的信号输出（现场演示） 23、变频电路实验模块：交流36V低压安全单相供电，负载采用与之对应的白炽灯及电机，频率可调范围20hz-200hz（现场演示） 四、实验桌： 1、材料： 高密度板结构桌体，抽拉式计算机储藏柜,抽屉存放传感器配件，台面采用高强度、高绝缘密度板。 2、尺寸：150 cm×70 cm×78 cm。台面上预留计算机及示波器安放位置。 基础实验： 实验 一 金属箔式应变片单臂电桥性能实验 实验 二 金属箔式应变片半桥性能实验 实验 三 金属箔式应变片全桥性能实验 实验 四 金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验 实验 五 金属箔式应变片全桥温度影响实验 实验 六 直流全桥的应用—电子秤实验 实验 七 交流全桥的应用—振动测量实验 实验八 扩散硅压阻式压力传感器差压测量 实验 九 压阻式压力传感器压力测量实验 实验 十 差动变压器的性能实验 实验十一 激励频率对差动变压器特性的影响 实验十二 差动变压器零点残余电压补偿实验 实验十三 差动变压器的应用—振动测量实验 实验十四 电容式传感器的位移实验 实验十五 电容式传感器的动态特性实验 实验十六 直流激励时霍尔式位移传感器特性实验 实验十七 交流激励时霍尔式位移传感器特性实验 实验十八 霍尔式位移传感器振动测量实验 实验十九 霍尔式位移传感器的应用—电子秤实验 实验二十 霍尔转速传感器测速实验 实验二十一 磁电式转速传感器测速实验 实验二十二 用磁电式传感器测量振动 实验二十三 压电式传感器振动测量实验 实验二十四 电涡流传感器位移实验 实验二十五 被测体材质对电涡流传感器特性影响实验 实验二十六 被测体面积大小对电涡流传感器的特性影响实验 实验二十七 电涡流传感器测量振动实验 实验二十八 电涡流传感器的应用—电子秤实验 实验二十九 电涡流转速传感器 实验三十 光纤传感器的位移特性实验 实验三十一 光纤传感器测量振动实验 实验三十二 光纤传感器测量转速实验 实验三十三 光电转速传感器的转速测量实验 实验三十四 利用光电传感器测转速的其它方案 实验三十五 K热电偶测温性能实验 实验三十六 热电偶冷端补偿实验 实验三十七 PT100热电阻测温特性实验 实验三十八 集成温度传感器温度特性实验 实验三十九 E热电偶测温性能实验 实验四十 热敏电阻测温性能实验 实验四十一 数据采集实验 实验四十二 移项器实验 实验四十三 相敏检波采集实验 实验四十四 低通滤波器实验 实验四十五 光栅计数及莫尔条纹实验 实验四十六光栅莫尔条纹微位移测试 实验四十七 四象限位置传感器实验 实验四十八 三折点传感器修正电路实验 实验四十九 交流变频电路实验 实验五十 汽车超载报警设计实验 实验五十一 汽车超速报警实验 计算机控制类实训项目及设计性实验 实验一 仪表及计算机PID参数设置实验 实验二 温度闭环控制实验 实验三 振动闭环控制实验 实验四 转动闭环控制实验 实验五 系统震荡现象调节及消除实验 实验六 通用PID控制系统实验 六、其他要求： 1、由中标商提供系统安装、调试、集成、检修维护； 2、提供基于原厂的实验课程培训三天以上； 3、三年以上质保； 4、为避免虚假响应投标，除了要求提供现场演示的以外，中标后提供整机演示。 |

- A4预算：742000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳仪● | 台 | 4 | 1、功耗： < 150W 2、电源电压： 220V 50Hz 3、适用环境：防震平台 4、适用温度范围：室温到35℃，读取精度0.1℃ 5、测数准确度：系统误差在5%以内 6、适用于： 0.5~20um的水性分散体系 7、pH范围：一般应用在下2.0～12.0，亦可在1.6～13.0范围内使用，步长0.1 8、分辨率4pixel/μm，高倍显微光学系统，工作距离7mm 9、杯型开放式电泳装置，配套特制电极支架 10、带控制系统一套 |
| 2 | 界面张力仪 | 台 | 4 | 1、测量范围：0～200.0mN/m 2、分辨率：≤0.1mN/m 3、示值精度：≤ ±1%FS. 4、重复性误差：≤ ±1%FS. 5、电源：220V 50HZ 6、参考外型尺寸：300×300×400（mm） |
| 3 | 水浴 油浴 | 台 | 10 | 1、智能控温 2、最大容量2000 ml 3、无级变速0-2600转/mim 4、控温范围：室温-400℃ 5、控温精度：2℃ 6、数显控温 7、220V/ 50Hz 8、参考尺寸：250*235*250mm |
| 4 | 水浴 | 台 | 10 | 1、控温范围：RT+5～99℃ 2、温度波动度：±0.3℃ 3、超温报警：±2℃ 4、容量1L 5、两孔 |
| 5 | 磁力搅拌器（带加热） | 台 | 10 | 1、电源：AC220V±10% 50HZ 2、最长定时时间：≥250min 3、搅拌转速：100-1800r/min 4、定时精度：1min 5、最大搅拌容量：1L(H2O) 6、液体控温范围：室温~250℃（1000ml内） 7、液体控温精度：≤±1℃ 8、参考外形尺寸：320×190×120 mm 9、带搅拌子一套（聚四氟乙烯） |
| 6 | 磁力搅拌器（不带加热） | 台 | 10 | 1、电源： AC220V±10% 2、搅拌容量：1000ml 3、工作方式：连续 4、搅拌速度：100～1500r/min 5、参考外形尺寸：200×200×105 mm 6、带搅拌子一套（聚四氟乙烯） |
| 7 | 奥氏气体分析仪 | 台 | 4 | 测量CO2，O2，CO,H2，CH4、N2 等气体成分的含量，仪器具有互换使用的双球量气管与直行量气管，其长度一致，均具标准式自动空心浮漂。防止串液双球量气管上下球部容量分别为20ml和35ml，刻度管为45ml,其最小分度值≤0.1ml可直接用于甲烷与氢气的爆炸分析，形量气管最小分度值为≤0.2ml,适用气体成份的多种变化，测定CO、CO2纯度。 |
| 8 | 导热系数测试仪 | 台 | 4 | 1、电源：AC220±10%V ，50Hz 2、数字电压表：3位半显示，量程0~20mV，测量精度：0.1%+2个字 3、数字计时秒表:5位记时表，最小分辨率0.01s；精度：10-5 4、测量温度范围：室温~120℃ 5、加热电压：高端：AC36V 低端：AC25V 6、散热铜板：半径：65mm；厚度：7mm； 7、测试材料：硬铝、硅橡胶、胶木板、空气等 8、连续工作时间：>8小时 |
| 9 | 热电偶点焊机 | 台 | 4 | 1.能量输出：0--85J 2.焊接容量 线直径0.05-1.5mm 3.圆最小6-12焦耳/分钟 4.电源 220V、50HZ 5.参考尺寸 280（L）X238（W）X90mm（H） 6.标准配置 持线钳加导线、高级防护眼镜、备用碳极、电源导线、脚踏开关、备用熔断器及调批 7.重量约4.6Kg |
| 10 | 行星球磨机 | 台 | 4 | 1.传动方式：齿轮传动 2.工作方式：两个或四个球磨罐同时工作 3.最大装样量：球磨罐容积的三分之二；可用最大球磨罐容积≥1L 4.进料粒度：土壤料≤10mm ,其他料≤3mm；出料粒度：最小可达0.1um 5.转速比(公转：自转)：1：2(0.4L,2L,4L);1:1.9(12L);1:1.5(20L,60L,100L) 6.转速(自转)：0.4L:0～600转/分；2L：0～580转/分；4L：0～530转/分；12L: 0～440转/分； 20L：0～280转/分；60L: 0～250转/分；100L: 0～230转/分 7.控制方式：变频无级调速、程控控制，手动、自动定时正反转,定时关机 8.最大连续工作时间(满负荷)：≥48小时 |
| 11 | 玛瑙研钵 | 个 | 4 | - 直径20cm 2.深度5cm 3.带研磨杵 |
| 12 | 振筛机 | 台 | 2 | 1、筛子直径：Φ200mm 2、筛子层数：≥7层 3、筛孔数：20～200目 4、摇动次数：≥290次/min 5、锤击次数：≥156次/min 6、拍击式行程：38±6mm 7、电机功率：≥0.37kW 8、转数：≥1400转/min 8、参考外形尺寸长x宽x高：933x432x785 9、总重量：≥170kg |
| 13 | 标准筛一套 | 套 | 4 | 含筛盖和筛底，每套包括40目，60目，80目，100目，120目，150目，180目，200目，250筛子 |
| 14 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 1、双光束动态反馈测光系统 2、全计算机控制，带紫外应用分析工作站软件，控制软件具有：光度测量、光谱扫描、定量测定和时间扫描功能、三维光谱扫描、DNA/蛋白质测量功能、质量控制功能，符合GMP/GLP规范 3、长寿命溴钨灯及氘灯，换灯后无需光学调整 4、全息高能量低杂散光低噪声光栅 5、检测器：光电倍增管 6、全自动工作方式，开机全面自检，测量中自动换灯、自动切换滤光片、自动扫描 7、技术指标 ⑴波长范围：190nm-900nm ⑵波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) ⑶波长重复性：≤0.15nm ⑷光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm六档可调 ⑸杂散光：≤0.010%T ⑹光源转换：全自动切换 ⑺光度方式：透过率、吸光度、反射度、能量 ⑻光度范围： -4.0-+4.0Abs ⑼光度准确度：≤±0.002Abs(0～0.5Abs) ≤±0.004Abs(0.5～1.0Abs) ≤±0.3%T (0～100%T) ⑽光度重复性：≤±0.001Abs(0～0.5Abs) ≤±0.002Abs(0.5～1.0Abs) ⑾基线漂移：≤0.0004 Abs/h(预热2小时 2nm带宽 500nm 时间扫描) ≤0.2%T/h ⑿噪声：≤0.0004Abs 8、配置：10mm固定比色池架、100mm可调光程比色池架、微量池架。 9、可升级添加三维全自动进样器 |
| 15 | 聚乙烯内胆压力釜 | 个 | 5 | 1.容积＞50mL 2.不锈钢外壳聚四氟内衬 3.安全温度≥200℃ 4.最高压力≥3MPa |
| 16 | 电动压片机 | 台 | 4 | 1.压力范围：0~35MPa 2.电源：220V/50Hz 3.功率：≥180W 4.活塞直径：Φ105mm 5.最大活塞行程：≥20mm 6.工作台直径：≥Φ98mm 7.参考工作空间：165×165×150mm 8.压力稳定性：≤1MPa/5min 9.参考重量：87公斤 |
| 17 | 球磨罐 | 个 | 20 | 聚四氟乙烯，500ml，带盖，带防溢出垫圈 |
| 18 | 电子天平 | 台 | 10 | 1.量程：500g 2.精度：0.01g 3.外校配校正砝码 4.一键清零 |
| 19 | 电子天平 | 台 | 5 | 1.量程：500g 2.精度：0.0001g 3.外校配校正砝码 4.一键清零 5.带防风罩 |
| 20 | 密度测试仪 | 台 | 4 | 量程：310g 精度：0.001g |
| 21 | 高温炉1700 | 台 | 2 | 1.温度:最高≥1700℃（<0.5hour）；1600℃单次工作时间≥10h 2.最大升温速率:≥10℃/min 3.输入电源:AC220V 50Hz 单相 4.最大功率:4KW 5.参考炉膛尺寸:≥150×150×150mm 6.内炉膛表面涂有进口的高温氧化铝涂层，采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统，确保壳体表面温度＜60℃ 7.带有过热和断偶保护，有开门断电功能 8.加热元件：硅钼棒 9.热电偶：B型双铂铑热电偶 10.温控系统：包含温度控制器，PID自动控温系统，智能化30段可编程控制，控温精度：±1℃ |
| 22 | 高温炉1300 | 台 | 4 | 1.温度:最高≥1400℃；1350℃单次工作时间≥10h 2.最大升温速率:≥10℃/min 3.输入电源:AC220V 50Hz 单相 4.最大功率:4KW 5.参考炉膛尺寸:150×150×150mm 6.内炉膛表面涂有进口的高温氧化铝涂层，采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统，确保壳体表面温度＜60℃ 7.带有过热和断偶保护，有开门断电功能 8.加热元件：硅碳棒 9.热电偶：S型单铂铑热电偶 10.温控系统：包含温度控制器，PID自动控温系统，智能化30段可编程控制，控温精度：±1℃ |
| 23 | 门禁系统 | 套 | 1 | 采用指纹、面部混合识别算法，校园卡验证与指纹、面部识别相结合，集成高分辨率夜视红外和彩色双摄像头;采用嵌入式CPU,主频≥630MHz，处理速度≥1:20000的；符合人体工程学的外观设计，≥3寸全触摸TFT，常用两个按键，可用户自定义;标配TCP/IP通讯方式，支持跨网段跨网关连接；webserver管理模式与PC软件管理模式相结合；外接定时响铃；面部容量≥500,指纹容量≥2000；配套厂家门锁，出入按钮。钢制防盗门，根据客户要求定制，含包门套。包含8个门禁系统点及控制一套，17个门。（看现场） |
| 24 | 真空练泥机 | 台 | 1 | 不锈钢材质；电压380V；功率≥2.95KW；装泥量≥23KG；出泥直径：80MM；双轴不锈钢旋叶，不锈钢内套，参考尺寸：100*50*980mm。 |

须自行勘察现场。勘察现场登记表详见附件。

A5预算：864000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验型制粒包衣一体机● | 台 | 1 | 生产能力(Kg/批）:0.05-0.2 流体适用范围:＜1.3 成品含水量(%):0.5 容器容积 :2.5-3L 直径r:200mm 风机功率:0.75kW 电加热:1.5kW 压缩空气压力:0.4-0.6 Mpa 压缩空气耗量 :0.2m3/min 作业温度:常温-100℃可调 产品主要尺寸(长×宽×高）:1000×800×1000mm |
| 2 | 小型喷雾干燥机 | 台 | 1 | 设计进风温度180-280℃（可设定、可调）； 水分蒸发能力5kg/h; 热能资源：0.75x104Kcal/h（方式：蒸汽加热为主，电加热补充）; 筒体内直径: Φ=900mm; 引风机：（9-19-3.5#-3KW）; 离心雾化器 (转速：15000转/分); 除尘方式：一级旋风下料； 其它配置： 锥部采用电锤清灰； 总装机功率：12KW; 材料及配置： 1.干燥主塔：1台； 2.雾化器：1台； 3.旋风分离器：1台； 4.电加热器：1台； 5.引风机：1台； 6.材料：不锈钢； |
| 3 | 三维运动混合机 | 台 | 1 | 工作容积(L): 5 装料量：4kg/次 装量容积：4L 主轴转速：0-15rpm 电机功率≥0.75KW |
| 4 | 小型胶囊填充机 | 台 | 1 | 产 量：1-4万粒/小时 范 围：00#～4#标准硬胶囊（任选一个规格） 电 源：380V 功 率：2200W 参考尺寸：1200mm×750mm×1650mm |
| 5 | 口服液灌装机 | 台 | 1 | 1、适应规格：5-30ml西林瓶 2、生产能力：2000瓶/小时 3、功率≥370KW |
| 6 | 小型双锥真空干燥机 | 台 | 1 | 原料容器容量≥ 50L 工作容积 ≥20L 转速 rpm 3-13（可调速） 电机功率 ≥0.5 Kw 操作时间 Min 视物料而定 罐内压力 -0.09-0.096Mpa 夹层设计压力 0.3Mpa 回转高度 2195mm 加热温度（油） 20~180 ℃ |
| 7 | 小型提取浓缩机组 | 台 | 1 | 包括提取罐、浓缩罐、冷凝器、电加热系统、真空及排水系统、设备平台、电控制柜、阀门管路 全容积（L)：75 提取罐（浓缩罐）：内筒体直径400mm 提取罐（浓缩罐）：容积50L 提取罐（浓缩罐）：夹套直径500mm 卧式冷凝器规格：Φ19/Φ159mm 换热面积㎡：≥0.9 立式冷却器规格：Φ19/Φ159mm 冷却面积：0.25㎡ 冷却集液器规格：Φ400mm 冷却集液器容积：≈80L 储罐规格：Φ500mm 储罐容积：≥120L 提取罐电加热功率：18KW/罐 搅拌电机：1.1KW/罐 外形尺寸：长 1950宽 700高 2200mm 真空泵规格 ：2-2.5L/S 真空度: -0.06-0.08MPa 夹套压力:≤ 0.09 Mpa 浓缩比重（%）：1.2-1.35 罐内工作温度（℃）：55-100 |
| 8 | 实验室膜过滤小试设备 | 台 | 1 | 1、配陶瓷膜芯和管式膜芯 2、膜面积：0.12m2 3、电源/功率：220V/1.5Kw 4、最小循环体积：1.0L 5、系统过滤压力≤1.5MPa 6、适用过滤温度： 5-85℃(陶瓷膜)，5-50℃(管式膜) 7、过滤能力： 5-30升/小时 |
| 9 | 小型板框过滤机 | 台 | 1 | 规格：Ф100mm 层 数：10 过滤面积： 0.078m2 滤膜孔径：0.8um 过滤压力： 0.09Mpa 水流量：0.8T/h 电机功率：0.55KW 体积：600×300×600mm 进口：15mm、出口：15mm |
| 10 | 超净工作台 | 台 | 1 | 1、洁净等级：100级 Class 100 2、平均风速≥0.3m/s（可调） 3、噪声≤62Db(A)，照度：≥300Lx 4、工作区尺寸：1360×690×520mm 5、高效过滤器规格及数量：610×610×50mm×2 6、荧光灯/紫外灯规格及数量：14w×2/5w×2 7、菌落数：≤0.5个/皿（直径90mm）.时 8、双人双面 |
| 11 | 冰箱 | 台 | 1 | 类别双门 面板类型钢化玻璃面板 制冷方式风冷 机械式制冷类型：压缩机制冷 除霜模式智能除霜 定频 总容积(升)241 冷冻室(升)96 冷藏室(升)145 能效等级2级 运转音≤39dB(A) |
| 12 | 高压蒸汽灭菌锅 | 台 | 2 | 手轮式开盖结构；电源/功率220V/3.5KW；容积50L；灭菌温度设定范围50℃-126℃；灭菌时间设定范围0-99h；安全联锁，断水保护功能；LED数码显示运行状态；带水位显示 |
| 13 | 恒温振荡培养箱 | 台 | 2 | AC220V50Hz；振荡频率40-300rpm；容积160L-200L；振荡幅度26-30mm；控温范围4-60℃±0.1℃；定时范围1-9999min；托盘尺寸500＊350mm 上层250ml×12-15个 下层100 ml×20-24个；上、下层配不锈钢万能夹具 功率≥400W |
| 14 | 可调式移液器 | 台 | 20 | 1、规格：单道，数字显示；单位：uL 2、量程：2 (2把) 、10 (2把)、 50 (2把)、 200 (6把) 、1000(6把)、 5000(2把) 3、最小分度值：0.1 μl |
| 15 | 恒温培养箱 | 台 | 2 | 全温 AC220V50Hz；容积250L；控温范围4-60℃±0.1℃；定时范围1-9999min；0～60℃ 600W 温度分辨率0.1℃ 温度波动度高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 温度均匀度±1.5℃（测试点为25℃）±2.5℃（测试点为25℃） 控湿范围无 湿度偏差无 电源电压AC220V 50HZ 工作环境温度+5～30℃ |
| 16 | pH计 | 台 | 2 | 1 仪器级别：0.1 级 2 测量范围： pH：(0.00~14.00) pH mV：（0~±1400）mV(自动极性显示) 3 最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃ 4 温度补偿范围：手动（0.0~60.0）℃ 5 电子单元基本误差： pH：±0.05pH mV：±1％FS 6 仪器的基本误差：±0.1 pH 7 电子单元输入电流：不大于 1×10-11A 8 电子单元输入阻抗：不小于 3×1011Ω 9 温度补偿器误差：±0.05 pH 10 电子单元重复性误差：pH：0.05pH mV：5mV 11 仪器重复性误差：不大于 0.05pH 12 电子单元稳定性：±0.05 pH /3h |
| 17 | 贴标机 | 台 | 1 | 贴标打码一体，常规圆形容器，半自动，最小标签尺寸30*30mm 最大尺寸130*300mm |
| 18 | 除梗破碎机配套用料斗螺杆泵 | 台 | 1 | 名称 螺杆泵 进口电机：螺杆泵带可拆卸料斗 电机功率 1.5kw 出口快接口 Φ32mm 输送能力1000-1500kg/h 进料口 600*800 mm 材质 接触物料不锈钢 电压 380V |
| 19 | 板框过滤机 | 台 | 1 | 名称 板框过滤机 过滤流量 1-2t/h 方形纸板和滤膜 #400型 规格 400*400 参考流量 1.2-1.5m³ 过滤板数量 15个 生产能力1000-1500kg/h 工作压力 0.4MPA 材质 食品级不锈钢 电压 380V 设备重量 380kg 尺寸 约1300*580*900 （含压力泵，快接活接口Φ32mm） |
| 20 | 手持式酒精计 | 台 | 1 | 应用范围：乙醇(体积比) ml/100ml 测量范围：0-53% 测量精度：±1.0% 温度补偿范围：5～30℃ 2,3滴样品就可以测量； 快速测量能力：≤3s、LCD显示、高温测量：可以在样本加热或烹煮过程中做测量。 防护等级为IP65。 具有ELI功能. 菱镜：金属材质. 可以用水归零 自动温度补偿 |
| 21 | 手持式糖度计 | 台 | 1 | 测量范围：Brix 0.0～53.0% 小标度：Brix0.1% 测量精度：Brix ±0.2% 温度补偿：10～75℃ LCD大屏幕数显，自动温度补偿，使用电池操作。 棱镜为高性能耐用光学玻璃制作的棱镜 防护等级IP65 带NFC接收功能 |
| 22 | 粘度计 | 台 | 1 | 大屏液晶显示（中文） 转速(r/min) 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 转子1#、2#、3#、4#.用于测量10以下的超低粘度 测量范围(mPa.s)1～2,000,000（200万） 粘度显示精度0.01 mPa.S 测量误差±1% 重复误差±0.5% 定时测量 温度测量：有 （能自动扫描并推荐转子与转速的优先组合；能自动显示所选择的转子与转速的组合可粘度测量范围；带粘度计专用恒温浴槽、恒温杯、温度探头等） 数据输出接口有 数据处理软件选件 工作电源220V/50Hz 参考尺寸300 × 300 × 450(mm) |
| 23 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 2 | 24*1.5mL高速角转子，最大速度12000rpm，配PCR管套管；温度0到40℃；具有最高转速计时功能，液晶显示屏，可显示设置参数及实时参数:转速（或离心力）、运行时间、离心腔温度，另外还可显示故障信息；离心机没有完全停止时无法打开门盖，门盖打开时无法运转. |
| 24 | 电子天平 | 台 | 1 | 范围0-200g，精度10mg，秤盘尺寸110mm，显示方式LCD。 |
| 25 | 恒温循环器 | 台 | 1 | 温度范围-10-99℃，容积≧5L，制冷量300W，精度±0.1℃，循环泵流量1-15L/min。 |
| 26 | 垂直电泳槽 | 台 | 1 | 胶面积8.3×7.3cm，梳子0.75mm/1.0mm/1.5mm，槽体一体注塑成型，具有垂直槽制胶支架和固定架，方便制胶。 |
| 27 | 转移电泳槽 | 台 | 1 | 胶面积8.3×7.3cm，槽内制冰盒，槽体一体注塑成型，开启式转移胶架。 |
| 28 | 立式恒温振荡培养箱 | 台 | 1 | 160L,振荡频率50-300rpm,振荡频率精度 ±1rpm；温度范围5-50℃，温度调节精度±0.1℃；温度均匀度 ±1℃，对流方式为强制对流；显示方式 LCD，双层摇板，一层弹簧，一层固定夹。功率≥400W |
| 29 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 1. 容积：250L 2. 加热/制冷方式: 电加热器/全封闭式无氟压缩机 3. 控温范围: 0℃~60℃ 4. 温度分辨率: 0.1℃ 5. 恒温波动度: ±0.5℃ 6. 搁板数量: 3块 7. 制冷剂: R134a（无氟环保型） 8. 工作时间: 连续 9. 功率: 500W 10. 工作电源: AC 220V 50Hz 11: 工作室尺寸: 570*540*850mm |
| 30 | 生物显微镜 | 台 | 10 | （1）光学系统：有限远色差校正系统。（2）目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm 视度可调。（3）镜筒：30°观察头，铰链式双目三通360°旋转。（4）物镜：有限远消色差物镜 (4X/10X/40X/100Xoil)。10x目镜下实现 放大倍数:(40X、100X、400X、1000X)。（5）物镜转换器：内定位四孔转换器。（6）载物台：双层机械式载物台，140mmX132mm ，移动范围76mmx50mm 精度0.1mm。（7）调焦机构：行程（调焦范围）28mm,微调精0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片的上限位装置聚光镜预调中心支架（8）聚光镜： 阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，带可变孔径光阑。（9）照明系统：亮度连续可调. |
| 31 | 一体化生物数码液晶显微镜 | 台 | 2 | 数码部分： 液晶屏幕：≥9寸高清；屏幕分辨率：≥1280*800；拍照像素：≥1200万；录像分辨率/帧率：≥1080P/30FPS；数据输出接口：USB/HDMI；存储方式：SD卡；可外接设备：电视/投影仪/电脑；数码放大：≥8 X；显微镜光学放大倍数：≥40×~1600×；曝光模式：自动/手动；白平衡：自动/手动；色彩效果：彩色/黑白/底片；日期显示：年 月 日 时 分；测量：十字线测量；定位方式：十字线测量+箭头；十字线颜色：黑/白/红/蓝/绿 光机部分：目镜筒：双目镜（倾斜30°），链接式双目观察头必须和9寸数码液晶显示器完全连接在一起，是一体化设计；目镜：10×；物镜：无限远平场消色差4×/0.10、无限远平场消色差10×/0.25、无限远消色差10×/0.25、无限远平场消色差40×/0.65（弹簧）、无限远消色差40×/0.65（弹簧）、无限远平场消色差100×/1.25（弹簧，油）、无限远消色差100×/1.25（弹簧，油）；调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置板；转换器(内向式）：四孔；光源：3.7V 3W LED灯,亮度可调；载物台：双层移动式（140mm×140mm）；聚光镜：NA1.25阿贝式聚光镜带可变光阑；集光器：卤素灯和LED适用。 |
| 32 | 人工气候箱 | 台 | 1 | 1、双套压缩机设计，可长时间运行;2. 工作室尺寸520×550×1140；3、有光照10～50℃ 无光照0～50℃；4、可编程，光照方式三面光照5、配 5 块载物托架；5、温度分辨率：0.1℃，温度波动：正负1℃，温度精度：正负1.5℃；控湿范围：40%～90%RH，湿度波动度：±7% RH；符合中国水电标准要求。 |
| 33 | 便携式电导率仪 | 台 | 10 | 1.电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm，误差±1.0％(FS)，分五档量程，自动切换；2.TDS：0.000mg/L～19.99g/L，误差±1.0％(FS)，分五档量程，自动切换；3.盐度：(0.00～8.00)%，±0.2%误差；4.温度：(0.～40.0) ℃，±0.3℃误差；5.背光液晶显示 |
| 34 | 体视显微镜 | 台 | 10 | 双目视度补偿观察头，倾斜45°;连续变倍；消色差物镜 0.67-4.5X；V型导轨与钢球组合的调焦机构;高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm;一体式立臂型，带镜架;全波长光源; |
| 35 | 全项目土壤肥料养分测定仪 | 台 | 1 | 一、测试项目： 1、土壤养分：铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮九项；中微量元素：钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。 2、肥料养分：单质化肥中的氮、磷、钾；复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅）等。 3、植株养分：植株中的氮素、磷素、钾素；硝酸盐、亚硝酸盐；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。 4、烟叶养分：全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。 5、土壤、肥料重金属铅、铬、镉、砷、汞等十几种重金属。 6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。 7、水质：铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。 8 、水果、蔬菜、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测。 二技术参数 1.电源：交流 220±22V 直流 12V+5V（可用车载电源也可选择仪器内置锂电池） 2.功率： ≤5W 3.量程及分辨率：0.001-9999 4.重复性误差： ≤0.05%（0.0005，重铬酸钾溶液） 5.仪器稳定性：一个小时内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，三十分钟内显示数字无漂移（透光度测量）；一个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.5%（0.005，透光度测量）。 6.线性误差： ≤0.2%（0.002，硫酸铜检测） 7.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 9.PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14 （2）精度：0.01 (3)误差：±0.1 10.含盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 11.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5% 12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量 13.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测 14.测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件） 15.同时测8个土样≤1小时（含前处理时间） 16.数据打印：内置高档一键式热敏打印机 |
| 36 | 多参数水质检测仪 | 台 | 1 | 1、COD：(1) 测量范围：0～5000mg/L（分段测量） (2) 测量误差：≤±5 % (3) 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A (4) 抗氯干扰：Cl-≤1000mg/L (5) 消解温度：165℃ (6) 消解时间：10-15min (7) 控温精度：±1℃ (8) 数据输入：薄膜开关键盘 (9) 数据输出：LCD显示 (10) 比色方式：比色管 2、氨氮： (1) 测量范围：0.01～49.99mg/L（超过稀释测量） (2) 测量准确度：0.01mg/L～8mg/L,绝对误差≤0.2mg/L 8mg/L～49.99mg/L,相对误差≤±3% (3) 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A (4) 数据输入：薄膜开关键盘 (5) 数据输出：LCD显示 3、总磷（TP）： (1) 测量范围： 0.02～19.99mg/L（超过稀释测量） (2) 仪器准确度：0.02mg/L～4mg/L，绝对误差≤0.2mg/L 4mg/L～19.99mg/L，相对误差≤±5% (3) 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A (4) 数据输入：薄膜开关键盘 (5) 数据输出：LCD显示 (6) 消解时间：30min (7) 消解温度：120℃ 4、总氮（TN） (1) 测量范围：0.05～79.99mg/L（超过稀释测量） (2) 准确度：0.05～30mg/L，绝对误差≤2mg/ 30~79.99mg/L，相对误差≤±5% (3) 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A (4) 数据输入：薄膜开关键盘 (5) 数据输出：LCD显示 (6) 消解时间：30min (7) 消解温度：125℃ 配置 1、测定仪主机 1台 2、快速消解仪（16孔） 1台 3、电源线 1根 4、试管架 1个 5、COD试剂 1套 6、氨氮试剂 1套 7、TP试剂 1套 8、TN试剂 1套 9、消解器防护罩 1个 10、专用消解管 16支 |
| 37 | 大型双反纯水系统 | 台 | 1 | 1、进水水源：自来水,水压1-5Kg/cm2； 2、制水量：40升/小时； 3、出水水质：电导率1-5us/cm(在线监测)； 4、工作电源：AC220V/50HZ； 5、落地式机型配80升PE纯水箱； |
| 38 | 电泳仪 | 台 | 4 | 1、一次可带四个相同电泳槽。 2、输出电压：10-300V（连续可调）误差：±1V； 3、输出电流：4-400mA（连续可调）误差：±1 mA； 4、输出功率：75W（最大） 5、定时：1-999min（可调）； 6、恒压恒流任意切换； 7、各种故障现象自动检测报错。 |
| 39 | 可见分光光度计 | 台 | 3 | 1、波长范围：320-1000nm 2、波长准确性：+/-1nm 3、波长重复性：0.5nm 3、光谱带宽：4nm 4、光度范围：0-125.0%T，-0.097-3A，0-9999C 5、杂散光：0.1%T |
| 40 | 电子分析天平 | 台 | 4 | 1、最大称量值：220g ； 2、可读性：0.1mg； 3、重复性偏差：0.1mg； 4、线性误差：±0.0002g； 5、稳定时间：4s； 6、温漂PPM/K：±3； 7、单位：千克，盎司，磅，克拉等， 1 个自定义单位； 8、称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定； 9、秤盘尺寸：Ø90mm； |
| 42 | 液氮罐 | 个 | 1 | 容积16.5L，口径50mm，静态蒸发率0.12L/d |
| 43 | 医用低速水平离心机 | 台 | 1 | 最高转速5000rpm，配水平转子，水平杯50ml×8，15ml×24 |

- A6预算200000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相●（接受进口产品） | 台 | 1 | - 液相色谱参数 - 高压输液泵 - 传动机构：串联微体积（柱塞容量47µL/23µL）双柱塞往复泵，免维护润滑系统 - 流速范围：0.001-10.000ml/min - 流速精确：≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值（以 0.05-5ml/min、1-40Mpa 送液，水温和室温保持在 20-30 °C 之间。） - 流速准确度：± 2%或2µL/min（其中较大值） - 工作压力：最大耐压40Mpa(5795.9psi) - 工作方式：恒定液体输送和恒定压力输送 - 在线脱气机 - 流路数目： 5 个 - 紫外检测器性能 - 波长范围：190－700nm - 波长准确度：<1nm - 波长精密度：< 0.1nm - 波长校正：,使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区) - 波长重现性：±0.1nm - 噪音（AU）：±0.25×10－5（250nm，室温恒定，池内异丙醇） - 双通道功能：有 - 漂移：±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇） - 检测范围AUFS： 0.0001-4.0000 - 谱带宽：8nm - 检测池长：10mm - 池体积：12μL - 池温控制：可以，室温＋5～50℃ - 池压上限：12MPa(1738.7psi) - 扫描（储存）：可停泵作UV光谱图扫描 - 自动调整：自动调零功能，基线移动功能 - 极性切换： 可以 - 时间程序：可设定项目： 波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、打开/关闭灯，循环、池温度以及停止 - 系统控制器 - 具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用。 - 具有内存缓冲，可在发生意外或通信错误时，保护重要的分析数据。 - 配置要求： 高精度输液泵一个，五路在线脱气单元，混合器，紫外检测器，系统控制器，流动相瓶5个，柱温箱一个， InertSustain C18,5um,4.6*250mm（或等效色谱柱），原装工作站，品牌电脑打印机 |  |

- A7：预算 150000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器辅助翻译工具学生端 | 个 | 6 | - 支持WindowsServer2005及以上、windows XP windows 7、windows 8、windows 10等市面上主流的操作系统；超过50人同时使用时保证稳定的性能和响应速度； 2.提供软件开发包(SDK)，提供与第三方应用如质量检查、机器翻译、报表系统的无缝集成；服务器产品能够方便地嵌入企业IT架构； 3.稳定支持100万句以上的翻译记忆库，提供通过以往的翻译内容快速创建翻译记忆的功能，提供对多个翻译记忆库同时搜索的功能； ★4.至少集成9种机器翻译系统，其中至少包括2个基于规则的机器翻译系统、3个基于统计的机器翻译系统和4个基于神经网络的机器翻译系统。机器翻译要求具有至少20个主要语言的互译；提供一个软件截图体现客户端软件包括9种世界主流的机翻接口，必须包含谷歌机器翻译引擎、My Memory 机器翻译引擎、微软机器翻译引擎和百度机器翻译引擎。 5. 集翻译项目处理与管理、翻译记忆库管理、术语库管理以及语料对齐等于一体，零插件。 6. 模糊匹配修复：能检测到待翻译句段与翻译记忆库中模糊匹配句段之间的差异，并尝试进行必要的翻译替换对其进行修复。能用翻译记忆库、术语库和机器翻译对模糊匹配句段进行修复。（须使用软件进行现场演示：1）用术语库对模糊匹配句段进行修复；2）用翻译记忆库对模糊匹配句段进行修复；3）用机器翻译对模糊匹配句段进行修复)。 ）7. 深度挖掘统计提取功能：深度挖掘引擎可以尝试通过检索翻译记忆库中的所有原文句段并对译文句段执行统计分析以确定哪个是最优翻译从而推导出某个术语或短语的翻译。（须使用软件进行现场演示：：某一句段的结果来自于深度挖掘统计提取）。 8. 片段汇编：可以尝试通过拼接原文句段中所有单词和短语的翻译来构建译文。（须使用软件进行现场演示：某一句段的结果来自于片段汇编）。 9.项目浏览器：能分级显示当前项目的文件夹和多格式文件结构，显示每个文件夹下包含的待译文件数量，显示每个文件、每个文件夹所包含的待译字数、完成进度（%）。 10. 高级项目浏览器：能分级显示计算机本地和当前项目的文件夹和多格式文件结构，在翻译过程中，可拖放添加文件。 11. 资源压缩工具：能对翻译项目、翻译记忆库、术语库和筛选器进行压缩，以回收项目、翻译记忆库、术语库和筛选器中不再使用的空间，提高项目、翻译记忆库和术语库的性能；（须使用软件进行现场演示：对翻译项目、翻译记忆库、术语库和筛选器进行压缩）。 12. 资源修复工具：能修复已损坏的项目、翻译记忆库和术语库文件，以避免不必要的数据损坏和丢失；（须使用软件进行现场演示：修复已损坏的项目、翻译记忆库和术语库文件）。 ★13.翻译记忆库管理功能：能够创建、编辑翻译记忆库，支持外部数据的导入导出、合并翻译记忆库，项目中允许添加或创建多个翻译记忆库，翻译记忆库的语言方向是可逆的，在外部数据中，能从翻译记忆库、TMX、Trados 工作台、文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及对齐文件导入数据，能将数据导出到翻译记忆库、TMX、Trados 工作台、文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及服务器端；提供一个软件截图体现：在外部数据中，能从翻译记忆库、TMX、Trados 工作台、文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及对齐文件导入数据，能将数据导出到翻译记忆库、TMX、Trados 工作台、文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及服务器端。 14. 术语库管理功能：能够创建、编辑术语库，支持外部数据的导入导出、合并术语库，项目中允许添加或创建多个术语库，在外部数据中，能从Trados 工作台、文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及MultiTerm文件导入数据，能将数据导出到文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及服务器端；提供一个软件截图体现：在外部数据中，能从文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及MultiTerm文件导入数据，能将数据导出到文本文件、Access文件、ODBC数据库、Excel文件以及服务器端。 15. 所投产品应为具有独立知识产权的正版产品，具有相应的软件著作权证书，提供复印件并加盖公章； 16. 软件补丁包永久免费升级，免费质保期为三年，三年内跨版本免费升级。 17. 投标人如是代理商，中标后需提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。 |
| 2 | 机器辅助翻译工具教师端● | 个 | 1 | - 教师端软件除了具备学生端软件的所有功能； ★2. 还包括但不仅限于：项目分割分派功能：能将创建的翻译项目进行分割分派，能选择进行项目分割分派的语言、分割单位（可译单词、总字数、总字符数、估计字数、估计字符数）、分割类型（文件包数量、文件包大小）以及默认格式（压缩的附属项目、完整的附属项目、压缩的Pack & Go 附属项目、完整的Pack & Go 附属项目、Word RTF 格式、Trados RTF格式以及XLIFF格式），能导出分割好的文件包到本地文件夹，也能将文件包上传到服务器端，可以选择导出每个文件包的分析结果、翻译记忆库子库和术语库子库； （须使用软件进行现场演示：1）能选择进行项目分割分派的语言、分割单位（可译单词、总字数、总字符数、估计字数、估计字符数）、分割类型（文件包数量、文件包大小）以及默认格式（压缩的附属项目、完整的附属项目、压缩的Pack & Go 附属项目、完整的Pack & Go 附属项目、Word RTF 格式、Trados RTF格式以及XLIFF格式）；2）导出分割好的文件包到本地文件夹；3）将文件包上传到服务器端；4）导出每个文件包的分析结果、翻译记忆库子库和术语库子库）。 3. 软件补丁包永久免费升级，免费质保期为三年，三年内跨版本免费升级。 4. 提供1500万句对的翻译记忆库，须涵盖法律、合同、机械、土建、化工、化学、政经、商贸、金融、计算机、材料等领域，文件格式须为tmx、dvmdb等（必须提供语料清单及文件列表截图）； 5. 提供200万词条的专业术语库，须涵盖采矿专业、船舶航海专业、地理学专业、地质学专业、电子工程专业、电子专业、核能专业、化学专业、机械工程专业、机械专业、计算机、建筑专业、农业、轻工业、生物学、石油专业、数学专业、外贸专业、物理专业、消防专业、心理学专业、信息学专业、冶金专业、医学专业等20多个专业领域，文件格式须为excel、dvtdb等（必须提供语料清单及文件列表截图）。 6.投标人如是代理商，中标后需提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。 |
| 3 | 头戴式虚拟现实显示器 | 台 | 1 | 屏幕：2个≥3.5吋LED；单眼分辨率：≥1440x1600,分辨率：双眼分辨率为：2880x 1600；刷新率：≥90 Hz；视场角：≥110度； 头戴式设备：内置麦克风；连接口：USB-C3.0，蓝牙；定位器（含支架）×2；定位器电源适配器×2；串流盒；USB 3.0；串流盒电源适配器；串流盒固定贴片；耳机孔封盖×2；操控手柄（附挂绳）×2；电源适配器×2；USB数据线×2；文档；清洁布 |
| 4 | 混合现实头戴装备 | 台 | 1 | 高端VR头显（配合电脑使用）；颜色黑色；接口：USB，HDMI；头戴设备×1，蓝牙遥控手柄×2，干电池×4，说明书×1，保修卡×1，擦镜布×1 |
| 5 | vr眼镜 | 台 | 10 | 移动端头显设备； 视场角≥86度； 机身材质：PC+ABS； 镜片材质：光学级PMMA； 面贴材质：亲肤绒布+环保海绵； VR主机×1，头带×1，说明书（含保修单）×1； |
| 6 | AR眼镜（开发版） | 台 | 1 | 系统平台 Android 5.1； 处理器 1.2 GHZ OMAP4460；DDR 内存：2G； 光机显示 ≥ 800*480； 传输接口：WFi80211b/g/n, Bluetooth2.0, Micro USB； 摄像头：8MP,video for≥ 1080P； 电池 3000mAh； 定位：GPS； 传感器 3+6 axis sensor； 音频：25mm； |

- A8：预算 40000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头戴式虚拟现实显示器 | 台 | 1 | 屏幕：2个≥3.5吋LED；单眼分辨率：≥1440x1600,分辨率：双眼分辨率为：2880x 1600；刷新率：≥90 Hz；视场角：≥110度； 头戴式设备：内置麦克风；连接口：USB-C3.0，蓝牙；定位器（含支架）×2；定位器电源适配器×2；串流盒；USB 3.0；串流盒电源适配器；串流盒固定贴片；耳机孔封盖×2；操控手柄（附挂绳）×2；电源适配器×2；USB数据线×2；文档；清洁布 |
| 2 | 混合现实头戴装备 | 台 | 1 | 高端VR头显（配合电脑使用）；颜色黑色；接口：USB，HDMI；头戴设备×1，蓝牙遥控手柄×2，干电池×4，说明书×1，保修卡×1，擦镜布×1 |
| 3 | vr眼镜 | 台 | 10 | 移动端头显设备； 视场角≥86度； 机身材质：PC+ABS； 镜片材质：光学级PMMA； 面贴材质：亲肤绒布+环保海绵； VR主机×1，头带×1，说明书（含保修单）×1； |
| 4 | AR眼镜（开发版） | 台 | 1 | 系统平台 Android 5.1； 处理器 1.2 GHZ OMAP4460；DDR 内存：2G； 光机显示 ≥ 800*480； 传输接口：WFi80211b/g/n, Bluetooth2.0, Micro USB； 摄像头：8MP,video for≥ 1080P； 电池 3000mAh； 定位：GPS； 传感器 3+6 axis sensor； 音频：25mm； |

- 3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学（指定房间）。

3.3付款方式

国产设备：签订合同前乙方向甲方缴纳合同金额的5%作为履约保证金，项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无质量问题无息退还乙方。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

签订合同前，中标人必须向采购人提交中标金额5%的履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准，如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.09验收

3.09.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.09.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

A1包、A2包、A4包、A5包、A6包

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 综合考虑投标产品整体技术性能是否符合采购需求、投标产品配置是否全面、后期使用成本高低、产品使用是否稳定、是否易于维护及其它因素等，得0-10分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。得0-5分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务及培训等方面的情况进行综合比较，满分为10分。 |

A3包、A7包

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确，得0-5分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 现场演示 | 10分 | 评委根据现场演示效果进行评比，专家酌情打分，得0-10分。无演示不得分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务及培训等方面的情况进行综合比较，满分为10分。 |

- 3.政策加分以及计算方法

政策加分：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 节能环保加分 | (1) 按国家有关节能环保政策执行。 (2) 属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效报价处理。 (3) 加分幅度 ： 节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4% 节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4% 环保价格分加分幅度：4% 环保技术分加分幅度：4% |

政策加分：（节能、环保产品合计报价/报价）×（报价得分+技术得分）

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。