招标编号：SHZB2015-344

山东理工大学中央支持地方分析测试中心仪器设备采购招标文件

项 目 名 称：山东理工大学中央支持地方分析测试中心仪器设备采购公开招标

招   标  人：山东理工大学

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2015 年9月23日

目录

第一部分 招标邀请	3

一、适用范围	5

二、定义	5

三、供应商具备的条件	5

四、招标文件的澄清或修改	5

五、投标文件的编写	6

六、报价有效期	9

七、投标费用	9

八、保证金	9

九、无效报价	9

十、解释权	10

第三部分 开标、评标、定标	11

一、开标	11

二、评审委员会	11

三、评审原则	11

四、评审办法	12

五、废标	13

六、中标通知书	14

第四部分 授予合同	15

一、签订合同	15

二、合同格式	15

第五部分 项目说明及要求	21

一、项目名称	21

二、商务条件	21

三、设备清单及技术指标要求	21

第六部分  附件	26

附件一：报价函	26

附件二：法定代表人授权委托书	27

附件三：报价一览表	28

附件四：报价明细表	29

附件五：投 标 偏 离 表	30

附件六：经营业绩一览表	31

附件七：封面格式	32

附件八：验收报告	33

附件九：保证金退还申请表	34

# 第一部分 招标邀请

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，就山东理工大学中央支持地方分析测试中心仪器设备采购项目进行国内招标，欢迎符合本次招标文件要求的，有生产或供货能力的供应商前来投标。

一、项目编号：SHZB2015-344

二、项目说明：

1．本项目为山东理工大学中央支持地方分析测试中心仪器设备采购，共分为1个标段（预算：260万元）；

2．本项目不接受联合体投标；

3．每包只准许一个报价，不接受多方案报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在以往的经营活动及政府采购活动中无行贿等重大违法犯罪记录；

获取招标文件的方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在“中国山东政府采购网”进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（不按规定报名，后果自负）

四、购买招标文件时必须携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本原件或加盖公章复印件。

五、购买招标文件及投标保证金交纳起至时间：2015年9月25日----2015年10月10日12:00前，工作时间 8:30—17:30 (北京时间)。

购买招标文件地点：山东盛和招标代理有限公司(青岛市市北区敦化路138号西王大厦23A01室)。

招标文件售价：400元（招标文件须到招标代理公司现场登记购买，售后不退）。

投标保证金：50000，保证金截止时间为2015年10月10日12:00，（电汇形式提交投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目编号，不按规定提交投标保证金后果自负。电汇以到账为准）。

开户名：山东盛和招标代理有限公司

账  号：3803022119200280021

开户行：工商银行青岛辽宁路支行

六、若有疑问或需澄清的内容请致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、投标文件（密封）递交起止时间：2015年10月15日9:00-9:30（北京时间）。

递交地点：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

八、开标时间：2015年10月15日9:30（北京时间）

投标地点：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

项目负责人：王洒   苏云龙

联系电话：0532-67737997，18954249222

传真：0532-66701999    公司邮箱：qdb@cnshzb.com

第二部分 供应商须知

- 一、适用范围

本招标文件仅适用于本次邀请函中所叙述的项目。

## 二、定义

1．“采购人”系指山东理工大学；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交投标文件的企业；

4．“中标供应商”系指由评审委员会综合评审的对招标文件做出实质性响应较强，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

## 三、供应商具备的条件

- 向招标代理机构购买了招标文件并已登记备案；

- 提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

- 具有独立法人资格；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的资质和专业技术能力、提供优质服务的能力；

- 具有类似项目业绩；

- 在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

- 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

- 招标文件规定的其他条件；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、招标文件的澄清或修改

招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改的内容须在提交投标文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标供应商。

## 五、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对招标文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1. 投标文件的语言及计量单位

供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2. 投标文件的编写及装订

2.1编制投标文件，一份正本五份副本；

2.2投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4投标文件的装订必须为胶装，否则视为无效投标；

2.5标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。

3. 投标文件的组成

3.1投标文件封面

3.2投标文件目录

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函

3.4资格、资质证明文件

3.4.1有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

3.4.2有效的组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）；

3.4.3法定代表人证明及法人身份证复印件或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权代理人的身份证明复印件；

3.4.4招标公告及招标邀请中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料；

3.4.5投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.5报价文件

3.5.1报价一览表（附件三）；

3.5.2报价明细表（附件四）；

3.5.3投标供应商认为需说明的其他内容。

3.6技术文件

3.6.1货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

3.6.2投标偏离表（附件五）；

3.6.3每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；进口货物中若包含国产配件必须注明；

3.7商务文件

3.7.1近两年同类型货物的销售业绩一览表，须提供相关合同复印件。

3.7.2供应商上一年度的财务报表，包括资产负债表、损益表。

3.7.3供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

3.7.4售后服务

3.7.4.1供应商必须提供成交货物齐全的资料（包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

3.7.4.2供应商对所有货物负责集成、调试；

3.7.4.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.7.4.4货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.7.4.5详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.7.4.6供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.7.4.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.7.5优惠条款；

3.7.6供应商认为需加以说明的其他内容。

3.8报价要求

3.8.1本次投标报价为一次性报价；

3.8.2本次采购为交钥匙项目，投标人应严格根据招标文件要求进行投标文件的编制，报价应包括采购范围内的全部内容，包含但不限于以下费用：含主件、标准附件、备品备件、专用工具、输运、安装、调试、配套施工费、检验、验收、培训、技术服务、运杂费、保险费、税金、利润、巡检、维修及其他与本项目相关的一切费用。

3.8.3供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

3.8.4单独密封的报价一览表与投标文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.5如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.6供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.8.7国产设备按人民币报价。

3.8.8进口产品报价。

3.8.8.1进口产品美元报价，报价按开标当日中国银行美元卖出价计算人民币价格。外贸代理费用由中标人支付（包含在总报价中）。

3.8.8.2免税工作由学校协助外贸代理机构办理。

3.8.8.3对于进口产品，投标人应书面指定外商名称、联系人、联系方式，指定的外商应为进口产品的中国总代或者生产厂家。在采购人指定的外贸代理公司与中标人指定的外商签订外贸合同后，如果外商出现违约行为，中标人须负连带责任。

4.投标文件的密封和标记

4.1供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2供应商应将投标文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容：

4.2.1项目编号、项目名称；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求单独打印一份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

4.4供应商必须另外单独密封一套“资格、资质证明文件”，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、供应商名称、地址、电话。

4.5每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.投标文件的递交

5.1供应商授权代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟投标截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的投标文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的投标文件概不接收；

5.4对供应商的投标文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为365日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、投标费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.中标供应商在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号文规定下浮20%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费，交纳中标金额1‰的公证费费。

## 八、保证金

1.投标保证金按 “招标邀请”中的规定以电汇形式（电汇以到账时间为准）交纳投标保证金。以电汇方式交纳的须在投标保证金交纳截止时间前打电话向招标公司说明，并传真相关证明材料，未办理上述手续的造成的后果由供应商自负。

2.未中标供应商的投标保证金，在公布中标结果五个工作日内无息退还。

3.中标供应商的投标保证金自动转为合同履约保证金（履约保证金不足中标总价2%的签订合同前补齐），在项目验收合格后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，投标文件不予接受。

5.供应商发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

## 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标代理机构及采购人造成损失的，招标代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3.供应商串通报价的；

4.中标供应商不按规定要求签订合同；

5.中标供应商不按要求提交中标服务费；

6.在整个评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动；

7.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

9.法律、法规规定的其他情况

## 十、解释权

购买本招标文件的供应商如果认为招标文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应法律在规定时间内，以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本招标文件。本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分 开标、评标、定标

## 一、开标

1. 按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

招标代理机构将根据本项目的特点组成评审委员会，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 评审委员会负责对投标文件进行综合评审，推荐中标候选人。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评审委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标供应商；

## 四、评审办法

本次招标采用综合打分法，评审委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评审委员会综合各成员意见作出最终结论。

1.初步评审。

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2. 综合评审。

经初审合格的投标文件，评审委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。评审委员会按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各投标人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预中标人，得分相同的，报价较低的一方为预中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为预中标人。

评分细则：

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 （45分） | 技术指标及货物规格满足招标文件要求，得基础分25分。每有一项有效正偏离加1分，最多加5分；每有一项有效负偏离扣2分，负偏离超过5处（含5处）此项不得分。 | 30 |
|  | 对投标人提供的整体解决方案进行综合评估，满分15分。分为三个评价等级：a.提供最大限度满足采购人需求、有利于建设长远发展，解决方案合理高效，产品易于统一管理维护，能更好的支持采购人10-15分；b.解决方案合理，满足采购人运行需要5-9分；c.解决方案存在一定瑕疵，但仍能基本满足需要0-4分。 | 15 |
| 商务部分 （15分） | 产品综合质量等级，按照投标产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为15分。分为三个评价等级：a.优级10-15分；b.良级：5-9分；c一般级：0-4分。 | 10 |
|  | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确，询标答疑过程对评委提出分需澄清确认的问题答复是否完整、准确。分三个等级：优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 | 5 |
| 服务部分 （10分） | 根据投标人在质保期、技术支持及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得4分；良好的得2-3分； 一般的得1分。 | 4 |
|  | 根据是否具有本地化服务能力得0-2分。 | 2 |
|  | 对投标人在器材巡检、维修保养及健身指导等方面提报的实施方案进行综合比较得0-4 | 4 |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留两位小数） | 30 |

3. 推荐中标候选人或确定中标人。

评标委员会根据招标文件确定的评标办法，按综合评审结果进行排序，选取本项目的中标候选人或根据采购人的授权直接确定中标人。

4．评标过程保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标意向等，均不向投标供应商或者其他与评标无关的人员透露。

5. 投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 六、中标通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向中标供应商签发《中标通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《中标通知书》发出后十五日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和中标供应商签订合同。合同签订的内容不能超出招标文件的实质性内容。

## 二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

（甲方）所需      （货物名称)经山东盛和招标代理有限公司在国内以公开招标方式进行采购，项目编号SHZB2015-344，经评标委员会确定     （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标供应商投标文件

3、中标通知书

4、中标供应商在谈判过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                     （大写）

人民币                     （小写）

四、货款支付

货物交付后经乙方安装、调试并经双方联合验收合格后，支付合同总金额95%，余款5%作为质量保证金，自验收合格之日起满一年无质量问题后无息付清。

五、交货

1、交货时间： 2015年12月

2、交货地点：山东理工大学分析测试中心

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知甲方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自定。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下两个条件时合同生效：

1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、中标服务费等费用。

2、本合同须经山东盛和招标代理有限公司审查合格。

十三、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额1‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日1‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向甲方当地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。

十七、合同保存

本合同一式柒份，甲方肆份，乙方壹份，山东盛和招标代理有限公司贰份。

甲    方：                                 乙    方：

全权代表：（签字或盖章）                   全权代表：（签字或盖章）

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

签订时间：                                签订时间：

# 第五部分 项目说明及要求

## 一、项目名称：山东理工大学中央支持地方分析测试中心仪器设备采购公开招标

## 项目说明：

## 1、投标人必须仔细阅读本采购文件的全部条文。对于采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照规定向招标代理人寻求书面澄清。

2、供应商所报价格应该包括项目设备及其他配件，供应商应按照生产厂家的出厂标准供货，投标人所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；投标方在提供验收报告的同时必须提供该设备的合格证。

3、标书中标有“★”的条款为必须满足的内容，若其中一条不满足将作为无效投标处理。

4、所列出的设备配置及技术、性能要求为招标人正常使用必须的配置和要求，个投标人在投标时所投方案，必须满足上述要求。

## 二、商务条件

1.交货地点：山东理工大学分析测试中心

2.交货时间：2015年12月

3. 付款方式:

（1）国产设备：货物交付后经乙方安装、调试并经双方联合验收合格后，支付合同总金额95%，余款5%作为质量保证金，自验收合格之日起满一年无质量问题后无息付清。

（2）进口设备合同生效后，对外开出100%信用证，总价的90%由开证银行见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

5.质保期：不少于1年。

## 三、设备清单及技术指标要求

超高效液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱仪（数量：1台）

技术及配置要求总则：

（1）带★号指标要求投标商提供制造厂商的彩页或白皮书或制造商官网截屏证明文件（所有证明文件均需仪器制造厂商盖章，中间商盖章不予认可）。

（2）为保证整套系统的兼容稳定性以及售后服务的可靠性，高分离度快速液相色谱及质谱联用仪必须为同一制造厂商提供，不接受不同品牌设备的拼凑及混搭方式配置。

（3）为保证售后服务质量及响应速度，要求各仪器厂家在山东有办事处和驻地的售后维修工程师。

1 应用范围：

用于环境样品中环境污染物的分析，药物结构及药物代谢物鉴定，食品中极性农药及兽药残留的发现鉴定，法医毒理学中痕量和超痕量毒物的筛查确诊和定量分析，以及蛋白质组学和代谢组学研究，用于纺织品中已知违禁成分和未知成分的快速筛查确诊（定性分析）和定量分析。

2 工作条件：

2.1 工作电压：220±5%V

2.2 操作温度：15-30℃

2.3 湿度：<85 %

3 配置要求：

3.1 超高压液相色谱系统：包括二元高压混合梯度泵（四溶剂流路，含真空脱气装置），柱塞清洗装置，自动进样器，柱温箱。

3.2 ★四极杆串联飞行时间质谱系统：独立的双喷ESI离子源和APCI 源，四极杆串联飞行时间质谱主机，质谱工作站，计算机，打印机。

3.3 辅助设备：不间断电源1台，以及两年的消耗品（色谱柱5根，样品瓶盖及垫1000个，调谐液，真空泵油）等。

3.4 ★ 为确保液质联用系统性能的整体性，要求液相色谱和质谱产品由同一厂家提供，且售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家工程师进行。

4 技术参数

4.1 液相色谱部分

4.1.1 ★ 高压混合二元梯度泵

4.1.1.1 串联泵设计。仪器可自动进行溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速稳定性。配备自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损。

4.1.1.2 ★ 流量范围：0.001 mL/min～3.0 mL/min，递增率0.001 mL/min。

4.1.1.3 流量精度：≤0.07% RSD。

4.1.1.4 ★ 压力范围：0-17,000psi或更高。

4.1.1.5  延迟体积最小可达 45µL。

4.1.1.6 耐受pH范围：2-12.0。

4.1.2 自动进样器

4.1.2.1自动进样器可进行编程进样，用于柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。

4.1.2.2  样品容量：>110位2mL样品瓶。

4.1.2.3 进样范围：0.1～20µL，步进0.1µL。

4.1.2.4 进样精度：< 0.20% RSD。

4.1.2.5交叉污染度：< 0.001% 。

4.1.3 智能化温控柱箱

4.1.3.1  柱温范围：室温下20˚C～100˚C，具有降温功能。

4.1.3.2  柱容量：可容纳2根以上30cm色谱柱。

4.1.3.3 具有色谱柱识别模块，可用于记录色谱柱类型、使用次数等信息。

4.2 四极杆串联飞行时间质谱部分

4.2.1 离子源和进样系统

4.2.1.1  独立双喷雾口设计：采用待测样品和参比标样分两个喷雾针分别电离的方式， 使待测样品与参比标样分别独立离子化，参比液不干扰样品的离子化，无竞争抑制。且校正过程中不会因为参比标样和待测样品之间的切换而导致数据点丢失。

4.2.1.2 ★正交喷雾口设计：即喷雾针与质谱入口垂直，既保证离子采样速率，又能提高抗污染能力。能够适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染。

4.2.1.3 离子源清洗简便，无需拆卸任何部件。

4.2.2  四极杆质量分析器：可控温至90度以上，以提高仪器的抗污染能力和质谱参数的稳定性。（需提供可控温四极杆的软件参数截图）

4.2.3 碰撞池： 线性加速高压碰撞技术消除“记忆效应”同时提高采集速度，零交叉污染。

4.2.4  可采用高纯氮气作为碰撞气，无需氩气。

4.2.5 飞行管：采用反射式飞行路径设计，保证分析灵敏度。采用温度惰性合金和动态温度监控及温度补偿设计，保证常规实验室环境下的使用。

4.2.6  检测器：高性能长寿命光电倍增管检测器，为消除死时间效应，提高定量性能，要求采用模拟数字转换（ADC）模式。

4.2.7 真空系统：大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统。

4.2.8 检测性能：

4.2.8.1 分辨率：>42000FWHM@m/z 922

4.2.8.2 质量准确度：优于0.8 ppm（MS及MS/MS模式）

4.2.8.3正负离子切换时间：< 2 sec (需提供软件截图）

4.2.8.4 质量范围： 四极杆m/z 50-3200，TOF质量范围m/z 50-10000

4.2.8.5 ★采样速度： ≥40 spectra/s (需提供软件截图）

4.2.8.6 长期运行稳定性：室温变化±10度，湿度10~90%条件下，仪器运行质量误差<±1ppm。

4.2.8.7 全息二级质谱技术：一针进样，一次扫描就能获得样品中每个化合物全面的MS和多碰撞能量下MS/MS信息，简化进样分析流程，提高分析效率。且分析过程中无需通过四极杆进行质量分段。

4.3 工作站软件

4.3.1 ★ 仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

4.3.2 全自动调谐软件：一键触发式的全自动调谐系统，内置调谐液，无蠕动泵手动操作步骤。

4.4  数据分析软件

4.4.1 分子特征提取软件：从海量数据提取化合物特征信息，能够消除背景噪音干扰，从背景中提取响应很小的组分信息，确保不会漏掉任何可能存在的目标组分信息。

4.4.2 分子式计算软件：通过精确质量、同位素丰度比、同位素精确质量差等三维信息可靠关联分析，给出最终结构信息。（提供三维信息计算的软件截图）

4.4.3 定量分析软件：自动进行定量分析，可设置自动处理流程，在打开数据完成数据处理和报告生成工作。

4.4.4 MS/MS质谱结构解析软件：根据MS一级分子式及MS/MS二级碎片谱图信息，自动进行碎片信息关联解析，给出结构式信息。

4.4.5 数据分析软件可提供中文版本。（需提供软件截图）

4.5 工作站硬件 ：服务器级工作站：Intel双核CPU, 4GB内存, 2×500GB硬盘, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft Windows 7 操作系统，22” 液晶显示器，激光双面打印机

5 质保及售后服务

5.1 在中国境内设有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在山东省内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

5.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5.3 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。软件终生免费升级，保修期内，设备出现非人为损坏，卖方免费提供维修，如需更换零部件的，卖方免费更换。质保期外需更换零部件的，卖方以优惠价格供应给买方。

5.4 服务承诺：卖方维修工程师在接到故障报告后24小时内做出回应；如有维修需要，经协商后72 小时内到达买方现场进行维修工作，维修完成后，卖方工程师应提供详实可靠的维修报告，列出问题所在及解决方法，出具维修验收合格报告。

5.5  制造商应具备成熟稳定的液相色谱-高分辨质谱联用仪的制造技术，在投标文件中必须明确注明仪器的生产厂家和仪器型号。

5.6 中标公司随设备配备两年的耗材，在投标文件中列出耗材明细。

6 计划进度及培训

签订合同后3个月内到货。

6.1安装工作原则上在到货后2周内进行,具体开始日期由买方和卖方共同协商确定.我校按照卖方所提供的预安装手册中的条例准备好安装工作所需的条件. 中标仪器公司派安装工程师到现场完成安装工作,安装工作和用户协商决定。

6.2培训中心培训：中标仪器公司邀请用户2位应用老师到中标仪器公司国内培训中心进行免费培训（差旅食宿费用户自理）.培训将包括理论,操作,应用及制样等。

6.3现场培训：中标仪器公司派应用工程师到现场进行培训，除日常操作培训外，并负责帮助我校建立分析曲线，完成所附分析要求的方法建立。

6.4中标仪器公司邀请两名应用老师免费参加公司技术交流培训会。

7验收标准

7.1开箱验收

买方收到货物后，必须在卖方所派出安装技术人员在场的情况下方可开箱（具备清单），开箱过程中如发现因在运输过程中造成的损坏、仪器自身的问题及任何货品的缺少由卖方负责。验收方法以技术协议中的供货范围、备品备件及资料图纸进行验收。海关开箱验货除外。

7.2设备技术参数、性能的验收

# 现场安装、调试后，仪器的各项技术指标应满足质谱部分、超高效液相色谱部分所列技术参数，双方签署验收报告

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SHZB2015-344的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已对招标文件中的内容逐项进行认真分析研究，如在开标前未提出质疑，则视为我方完全承认招标文件的合规性。

4、我方已详细检查所有投标文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

5、投标文件在公开报价后90日内有效。

6、我们同意按照招标文件的要求，提供与递交投标文件有关的数据和资料。

7、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标供应商的权利。

9、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

- 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：SHZB2015-344

投标供应商名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

包号：                                                  单位：   元

| 序号 | 投 标 总 价 | 交付安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （分包项目必填） | 小写： 大写： | 签订合同后 个工作日内供货、安装、调试完毕 |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

2.对于分多包的项目如果不填写所投包号,招标代理机构有权视为无效报价。

3.供应商必须响应交付安装时间要求，交付安装时间作为评标重要因素，不满足招标文件要求请说明原因，产生一切后果由供应商负责。

年   月   日

## 附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：SHZB2015-344

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

包号：                                                     单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格 （详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制招标文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

## 附件五：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表

项目编号：SHZB2015-344

投标供应商名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 包内编号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

## 附件六：经营业绩一览表

经营业绩一览表

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 金额 | 项目名称 | 项目编号 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

## 附件七：封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号：SHZB2015-344 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号：SHZB2015-344 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号：SHZB2015-344 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号：SHZB2015-344 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

## 附件八：验收报告

验 收 报 告

| 采购人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |
| 合同供货日期 |  |  | 交货验收日期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：《验收报告》一式肆份。山东盛和招标代理有限公司壹份，采购人贰份，中标供应商壹份。

## 附件九：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间: 交纳保证金方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账号 账户： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |