山东理工大学双一流建设（一）采购项目

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000201902001347

日期：2019年 05月07日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	9

1.资格、资信等证明文件目录	9

2.其他规定	10

第四章采购需求	11

1.项目说明	11

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	12

3.商务条件	12

第五章评标办法	65

1.相关要求	65

2.评分标准	66

3.政策加分以及计算方法	67

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学双一流建设（一）采购项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000201902001347

2.项目名称：山东理工大学双一流建设（一）采购项目公开招标

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 理实一体化教室、智慧农业开发套件等 | 211 |
| A2 | 图形工作站、海报图像打印机、单反相机等 | 30 |
| A3 | 简支梁冲击试验机、便携式烟气烟尘分析仪、全自动工业分析仪等 | 108 |
| A4 | 电子顺磁共振波谱仪 | 55.5 |
| A5 | PCR仪、水平电泳槽、独立式升离位灭菌玻璃发酵罐等 | 91 |
| A6 | 超级恒温水浴锅、电泳仪、CLASSIC 216 压差法气体渗透仪等 | 109 |
| A7 | LED屏（P2.0）、控制系统、拼接混合矩阵等 | 85 |
| A8 | 青贮玉米收获虚拟仿真 | 52 |
| A9 | 手套箱 | 15 |
| A10 | 质量流量控制器、在线红外烟气分析仪等 | 22 |
| A11 | 测速仪、电子分析天平、机床数字控制系统等 | 6.5 |
| 合计 |  | 785 |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2019年05月8日起至2019年05月16日，每天上午8:30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双一流建设（一）采购项目公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

5个工作日。

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2019年05月30日09时00分起至09时30分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2019年05月30日09时30分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛老师(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、李秀艳

电    话：0531-61387887、17615838826、15552857953

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2019年05月07日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学双一流建设（一）采购项目公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1包：理实一体化教室、智慧农业开发套件等； A2包：图形工作站、海报图像打印机、单反相机等； A3包：简支梁冲击试验机、便携式烟气烟尘分析仪、全自动工业分析仪等； A4包：电子顺磁共振波谱仪； A5包：PCR仪、水平电泳槽、独立式升离位灭菌玻璃发酵罐等； A6包：超级恒温水浴锅、电泳仪、CLASSIC 216 压差法气体渗透仪等； A7包：LED屏（P2.0）、控制系统、拼接混合矩阵等； A8包：青贮玉米收获虚拟仿真； A9包：手套箱； A10包：质量流量控制器、在线红外烟气分析仪等； A11包：测速仪、电子分析天平、机床数字控制系统等； |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | □ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 中标供应商在签订合同前交纳中标金额千分之一的公证费。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年05月30日09时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | □不允许 √允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | 1.金额：A1包：42000元、A2包：6000元、A3包：21000元、A4包：11000元、A5包：18000元、A6包：21000元、A7包：17000元、A8包：10000元、A9包：3000元、A10包：4400元、A11包：1300元。 2.2019年05月20日16:30前（以投标保证金的到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下： 开户名称：山东盛和招标代理有限公司； 开户银行：兴业银行济南燕山支行； 账 号：376060100100168341。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.以银行电汇、网银转账形式交纳投标保证金； 5. 电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出（若投标人参加多个包，不允许一次性电汇，必须分包电汇保证金），并备注所投项目编号及所投包号，不按规定提交投标金保证后果自负。 6.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2019年05月30日09时00分起至09时30分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2019年05月30日09时30分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量

- A1包：                                      预算：2110000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●理实一体化教室 | 套 | 41 | 覆盖“工厂电气控制技术”、“机电系统设计”及“农业工程测试技术”课程群的相关课程的基础性实验和综合性设计实验。主要完成PLC（S7-200 SMART）基础实验+常规试验；HMI人机交互；变频器调速（通讯方式）；组态软件系统；控制电机调速及运动规律控制；支持上述实验的必要的传感器及变送器。具有理实一体化教室的教、学互动环节必备的多媒体环节。 40卡位学生机+1卡位教学机机多媒体互动控制台。 完成常规电气控制（星-三角）实验、PLC（S7-200 SMART）程序控制的三相异步电动机起动、调速、制动的综合性试验；变频器控制电机调速（手动调试、控制端子调速、通讯调速）； 完成环境温度检测实验（热电阻传感器）通过4-20mA-modbus与触摸屏通讯；闭环步进电机运动控制（滚珠丝杠的开闭环位置和速度控制）；气动运动机构（无杆气缸）的多点运动控制；气源及气源处理单联件。 OBE 理念课程群实验项目 标准实验1（ST1）星-三角起动 ST1.1实验内容：常规电气的星三角实验 ST1.2可扩展完成PLC 控制的时间原则、速度原则（旋转编码器）实验。 ST1.3 PLC控制的反接制动实验 标准实验2（ST2）变频器调速实验 ST2.1 面板方式电机调速； ST2.2 接线端子方式调速； ST2.3 RS-485 MODBUS协议调速（配合10寸触摸屏）； 标准实验3（ST3）闭环步进电机（直流伺服电机）位置、角度、速度控制 标准实验4（ST4）温度测试系统RS-485 MODBUS通讯（配合10寸触摸屏）位置、角度、速度控制； 标准实验5（ST5）直线运动机构的位置、速度+速度控制； ST5.1滚珠螺母丝杠副传动的闭环位置控制； ST5.2 杆气缸的多点定位控制（位置传感器）； |
| 2 | 理实一体化教室配套多媒体+监控 | 套 | 1 | 1、摄像头（6个）主流品牌，有移动侦测功能，分辨率1080p，像素＞200万，红外≥50米，焦距: 4mm、有效距离: 0m(不含)-10m(不含)；2、硬盘录像机（1台）：8路，配1T硬盘；3、多媒体短距离投影仪（1台）：屏幕比例: 16:9分辨率(dpi): 1280x800dpi；定焦；亮度: 3500流明；投放画面大小: 64寸~120寸；4、2.4G有源音箱一对。 |
| 3 | 差分GPS带PPK | 台 | 1 | 1 跟踪通道：通道数：220个 BDS：B1、B2 GPS：L1、L2 GLONASS：G1、G2 2 处理器：ARM32-bit Cortex-M3 CPU 332GMicro SD卡 4 功耗：2.2W 5 更新速率：默认更新频率：5Hz；最大更新频率：20Hz 6 指示灯：具有指示电源、Micro SD卡数据读写状态和GNSS定位状态的两组LED指示灯。 7 Type-C数据接口：用于电源输入、串口数据收发、EVENT MARK信号触发 8 天线接口：1个MMCX外置天线接口 9 Micro SD卡插槽：1个Micro SD卡插槽 10 扩展数据接口：预留10Pin数据扩展接口 |
| 4 | 智慧农业开发套件 | 套 | 1 | 基本农情信息监测： 支持NB-IOT; 空气温度 分辨率：0.05℃；测量精度：± 0.3℃； 测量范围： -30-70℃ 空气湿度 分辨率：0.5%RH；测量精度： ±2％RH；测量范围： 0-100％RH 降雨量分辨率：0.2mm；测量精度：±4%/天；测量范围： 0-13107mm 风速 分辨率：0.1m/s；测量精度：±5％；测量范围：1-67m/s 风向 分辨率：1°；测量精度： ±7°；测量范围：0-360° 辐射分辨率 1W/m2 ；测量精度：±5%；测量范围：0-1800W/m2 土壤温度分辨率：0.05℃；测量精度：±0.5℃；测量范围：－30℃-70℃ 土壤湿度 分辨率：1%RH ；测量精度：±3％RH ；测量范围：0-100％RH 光照强度 监测数据通过GPRS/3G/4G/5G网络上传至云端服务器（包含云端服务） 太阳能供电系统； 防水、防雷 系统设置移动终端*2： 终端1基本参数如下： 64 位架构的 A10 Fusion 芯片 64G存储 嵌入式 M10 协处理器 支持无线局域网、蜂窝网络 ≥9.7 英寸 (对角线) LED 背光多点触控显示屏，采用 IPS 技术 2048 x 1536 像素分辨率，264 ppi 电池续航能力≥8小时 终端2基本参数如下： 支持无线局域网、蜂窝网络，存储容量 64GB，扩展支持 Micro SD 处理器 海思麒麟960s，核心数量 八核 系统内存≥4GB 屏幕分辨率≥2560*1600 ≥10英寸 电池续航能力≥8小时 作物长势监测： 采用≥1/3" CCD或CMOS传感器，水平解析度不小于700TVL(彩色），750TVL（黑白）； 最低照度至少0.02Lux（彩色），0.002Lux（黑白）； 支持23倍光学变焦，焦距为4mm - 92mm，支持16倍数字变焦； 水平范围支持360°连续旋转，垂直范围为-5～185 °； 支持256个预置点； 支持2路报警输入，2路报警输出，支持报警联动；提供RS485控制接口，支持PELCO控制协议； 防护等级为IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波。 监测数据通过GPRS/3G/4G/5G网络上传至云端服务器 水肥一体化：自动灌溉：可以设定灌溉的起始时间、结束时间可自动进行灌溉。可关联土壤温度和土壤湿度传感器，设定相应阀值自动灌溉。 自动施肥：可设定施肥起始时间、施肥时长。 自动调节：可根据预先设定的PH值和EC值，对肥液PH值和EC值进行调节。 报警信息：肥液桶上下液位、PH值、EC值过高，主管道压力。 远程控制：通过有线或无线与电脑手机相连实现远程控制。 模式设定：可对比例施肥，时间/时间、时间/体积、体积/时间四种模式进行设定。 报表查询：可查询系统近期的操作日志，以及传感器数据折图表。 配件：离心+叠片过滤组合、变频器、首部其他配件、PVC-U管材、PVC-U管材、LDPE管、耐特菲姆滴灌带、管件、PVC胶水、生料带、打孔器、管材等满足500亩地使用 技术指导、施工、安装、调试等。本项目为交钥匙工程 |
| 5 | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 温度范围:0～50℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度≤±0.5℃～±1℃ 温度均匀度：≤±1.0℃ 控湿范围:50～95%RH 湿度波动:±3%～±7%RH 工作时间：1-9999小时可设定或连续运行 压缩机延时保护时间：3分钟左右 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ 容积：约168L 外形尺寸（宽X深X高 mm）：约600 X 625 X 1405 工作室尺寸（宽X深X高mm）：约500 X 470 X 825 隔板：2层，隔板材质为静电喷塑 整机材质：聚氨酯发泡材料外壳，不锈钢内胆 总功率：950W 配套：备用保险丝2个 配套：1台超声波加湿器，具有断水自动保护功能，以超声波为动力的冷态蒸汽（即雾）发生器，电源为220V、50HZ，产汽量为0.3L/h，水箱容积5L；由底座、水箱/产汽管联体、出汽管等三部件组成，出汽管由一头密封的塑料粗管和钭插在粗管壁上的ф1.8铜管组成。使用时出汽管粗管插入产汽管中，并可360°C自由转动；配套专用的ф20软塑料管1根，用于与恒温恒湿箱汽路连接时，将加湿器的出汽管与恒温恒湿箱的进汽管保持>3°的仰角。 |
| 6 | 智能农机底盘转向电控hil平台 | 台 | 1 | 系统组成： 1.拖拉机转向系统包括液压循环球转向器、电动助力转向管柱及控制器。设备设置转向系统HIL机柜和测试台架。 2.系统提供NI系统采用基于NI PXI的HIL实时仿真系统。 3.HIL实现用Labview MIT方案及Labview+Dspace方案，MIT实现simulink算法嵌入。 4.设置农用车工作场景，实现自动转向、自动跟踪驾驶，实现人机共驾自动驾驶，HIL控制实现转角环控制与人机共驾切换控制。 5.基于滚动时域及MPC控制的自动跟踪及人机共驾控制算法及控制器，控制器及算法开放。 6.测试台架可完成电动管柱及液压循环球转向器的安装，转向器输入端连接方向盘，输出端安装加载系统，加载扭矩≥2000N·m，加载采用伺服电机加减速机方式，转向阻力矩实时加载，根据实际道路与拖拉机车辆模型实时计算转向阻力矩，并用伺服电机跟踪转向阻力矩，转矩跟踪误差小于2%。 7.采用400w以上LG的PMSM转向电机，电机采用码盘和霍尔位置传感器，转向电机控制器芯片采用32位双核处理器，主频达到200m以上，满足智能农业车辆ASIL D级功能安全要求，可以实现转角环、电流环、助力控制的切换，转角环控制滞后时间小于100ms，转角传感器采用海拉转角转矩传感器。不可采用伺服电机来进行转向控制。 8.测试台架提供液压循环球动力。液压泵站部分压力≥20MPa，最大流量≥14L/min，系统具有压力及流量检测功能，压力检测精度≥0.25%FS，流量检测精度≥0.5%。 9.泵站单独控制，具有温度调节功能，泵站具有液压油过滤功能。 10.系统提供CEPS供电电源，供电电源电压12.5V，最大供电电流100A，具有电流检测功能。 功能实现：1.在助力控制基础上实现力矩环、转角环控制，利用力矩环实现智能农业车辆人机共驾研究，方向盘手力矩可实时采集，判断人的介入程度。 2.设置农用车工作场景，实现自动转向、自动跟踪驾驶，实现人机共驾自动驾驶，HIL控制。 3.转角环控制与人机共驾切换控制。 4.基于滚动时域及MPC控制的自动跟踪及人机共驾控制算法，算法开放。 5.具体要求：将转向系统中的电控系统和所涉及的相关部件合理的布局安装在测试台架上。满足输出扭矩为2000N·m循环球转向器的安装与固定。并为循环球转向器提供输出加载系统与动力源，为电动管柱提供供电电源。 1.为转向系统提供负载的电机及减速机满足以下要求 1) 采用国际知名品牌伺服电机； 2) 伺服电机应自带角度传感器； 3) 伺服电机具有转矩控制模式和位置控制模式； 4) 伺服电机输出扭矩≥24N·m； 5) 伺服电机额定输出转速≥2000r/min； 6) 减速机减速比≥90； 2.为系统提供液压助力的液压源的要求 1) 系统最大压力≥20MPa，系统压力可调整； 2) 系统流量≥14L/min； 3) 系统采用进口压力及流量传感器检测； 4) 系统具有温度调节功能，可自动加热和自动散热； 5) 系统具有隔音降噪功能； 3.台架设计需满足以下的要求 1) 部件安装合理； 2) 线束设计合理； 3) 台架为CEPS提供供电系统，供电电压12.5V，最大供电电流100A； 4.操作展示需满足以下的要求 1) 设备设置座椅； 2) 设备设置大屏幕显示器，显示器≥70寸。 系统主要构成： 1.系统实时处理模块。实时仿真系统，包括实时仿真和实时处理器，IO及模拟量采集、CAN通讯模块等。 2.系统供电及电流采集模块。采用直流稳压电源供电，输出电压12.5V，电流100A，具有电流采集功能。 3.车辆仿真开发。Labview MIT方案可以嵌入simulink算法Labview+Dspace方案，实现拖拉机的自动驾驶功能。 4.设备台架部分。样机的安装，方向盘手动驱动，输出大扭矩伺服加载。 5.液压循环球助力系统。为液压循环球提供动力。 6.电气控制系统。系统配电、信号采集。 7.附件。根据驾驶员需求配置。 8.本项目为交钥匙工程。 |

- A2包：                                       预算：300000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●图形工作站 | 台 | 2 | Xeon 5118*2 2.3GHz 12核心/24线程 *2/ 480G SSD/4T SATA/128G DDR4/NV P5000 显卡/750电源 |
| 2 | 海报图像打印机 | 台 | 1 | 边距卷筒：5 x 5 x 5 x 5 mm（选定介质上无边界，或配有竖向裁刀时在所有介质上无边界）（0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2英寸（选定介质上无边界，或配有竖向裁刀时在所有介质上无边界） 纸张：5 x 17 x 5 x 5 mm（0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2英寸） 墨水类型：颜料墨水； 墨盒：9种颜色墨盒（青色、品红色、黄色、磨砂黑、照片黑、亮红色、亮绿色、亮蓝色、灰色），增亮剂墨盒墨滴：7/3 pl双墨滴重量 (M, C, PK, CB, G)；6 pl单墨滴重量 (Y, CR, MK, CG) 打印头：5个通用打印头（适用于所有颜色）最小线宽0.02 mm（分辨率为1200 dpi时，可寻址PDF）（0.0008" （分辨率为1200 dpi时，可寻址PDF）） 保证最小线宽：0.08 mm（符合ISO/IEC 13660:2001(E)）6（0.0031"（符合ISO/IEC 13660:2001(E)）6）图像质量色彩还原中值 ≤ 1.6 dE2000, 95%颜色 ≤ 2.8 dE20007 短期色彩稳定性： 5分钟内≤1 dE20008 长期打印之间重复性：平均 ≤0.5 dE2000, 95%颜色≤ 1.4 dE20008 最大光密度：4 L* 最小/2.5 D8 介质处理单卷筒：卷筒进纸、前进纸、硬介质后进纸、介质输出仓、自动卧式切纸器； 双卷筒：双自动卷筒进纸、智能卷筒切换、前进纸、介质输出仓、自动卧式切纸器和竖向裁刀； 纸张大小24英寸：210 x 279~610 x 1676mm； 44英寸：210 x 279~1118 x 1676mm； 卷筒尺寸：24英寸：279 ~ 610mm； 44英寸：279~1118mm； 标准单张纸24英寸：A4、 A3、 A2、 A1； 44英寸：A4、A3、 A2、 A1、 A0； 重量：80~500 g/m2 厚度： 0.8 mm（31.5密耳） |
| 3 | 单反相机 | 台 | 4 | 机身重量（g）：约650克（仅机身） 机身材质：其他 尺寸（mm）：约139×105.2×78.5毫米 有效像素：约2420万像素 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：APS画幅 高清摄像：全高清 语言：中文；英文；日文 屏幕参数 液晶屏尺寸：3.0英寸 液晶屏像素：约104万点 液晶屏类型：旋转屏；触摸屏 取景器类型：光学取景器 镜头参数 滤镜直径：72毫米 最大光圈：5.6毫米 曝光控制：白平衡模式，自动（氛围优先）、自动（白色优先）、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、色温设置 ISO感光度：ISO 100-16000，可扩展到ISO 25600 场景模式：肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景 闪光灯参数 机身闪光灯：支持 外接闪光灯：支持 拍摄性能 自拍：支持 连拍速度：最高约7张/秒 机身防抖：不支持 延时拍摄：支持 遥控拍摄：支持 存储参数 存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡 机身内存：无 接口参数 WiFi连接：支持 NFC：支持 HDMI接口：支持 其它接口：数码端子、HDMI mini输出端子、外接麦克风输入端子、耳机端子／遥控端子、无线遥控 电源参数 电池型号：LP-E6N 电池续航时间：使用取景器拍摄：23℃时约960张、0℃时约860张； 使用实时显示拍摄：23℃时约300张、0℃时约270张 ※使用充满电的电池LP-E6N 电池类型：可充电锂离子电池 外接电源：不支持 包装清单 机身*1；电池充电器 LC-E6E（含电源线）*1；锂电池 LP-E6N*1；相机宽背带 EW-EOS 80D*1；EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS*1；保修卡*1；包装箱*1；说明书*1 |
| 4 | 测绘图板包（配丁字尺） | 套 | 500 | 1号图板900*600+配套丁字尺900mm；3号图板450*330+配套丁字尺450mm |
| 5 | 测绘模型包 | 套 | 40 | 含：铁皮文件柜（900*400*380）1个；一级直齿圆柱齿轮减速器（230*200*170）1个；球阀模型1个；支架类零件模型3种铝制模型；箱体类零件模型3种铝制模型 |
| 6 | 3D打印机 | 台 | 1 | 产品外观参考尺寸：240×4×340mm；3D打印机，140×140×135mm，1.75mm，单喷头,喷嘴直径0.4mm， 软件要求：STL,UP3、UPP、Win XP、Vista、7/8 Mac OS； USB，智能支撑技术，支撑自动生成，打印平台校准，打印平台校准，自动调平，自动设置喷头高度，打印平台加热，加热平台配多孔板，平均工作噪音:≤55dB（A），易剥离，≤180W 。 |
| 7 | 3D打印机 | 台 | 1 | 参考尺寸：480×370×410mm;3D打印机成型熔融堆积；成型平台尺寸 280×180×180mm；定位精度 XY轴：0.011mm，Z轴：0.0025mm；打印喷头-单喷头；喷嘴直径 0.4mm；打印速度10-300mm/s；配套 3D打印软件，支持中英文；打印数据格式 STL，OBJ，G-Code；操作系统 Windows（linux，mac）；喷头工作温度 250℃，底板工作温度 100℃可调； |
| 8 | ▲黑白激光一体机 | 台 | 1 | 黑白打印速度：A4：38ppm，letter：40ppm 打印分辨率：600×600dpi，可增强至1200×1200dpi；最大处理幅面：A4；耗材类型：鼓粉一体；网络功能：支持无线/有线网络打印；双面功能：自动；移动打印 Google云打印，惠普云打印，AirPrint打印，WIFI（IEEE802.11b/g/n端口）；首页打印时间 A4，就绪：5.4秒，12.9秒（100V）；打印语言 HP PCL6，HP PCL5c，HP postscript 3级仿真，PDF直接打印(v 1.7)，URF，CLM，PWG，Native Office；复印功能--复印速度 A4：38cpm，letter：40cpm；双面：A4：30cpm，letter：32cpm，复印分辨率 600×600dpi 首页复印时间 A4：7.2秒；A4，睡眠：9.7秒；扫描功能--扫描控制器 标准配置；扫描类型：平板式；光学分辨率 1200×1200dpi；扫描尺寸 平板：216×300mm（最大），ADF：216×356mm（最大） 扫描格式 JPEG，PDF 色彩深度 24位纠错 扫描其它性能 扫描至电子邮件，网络文件夹，云 连续复印 1-99页 证卡复印 身份证复印纠错 缩放范围 25-400% |
| 9 | 多媒体音响系统 | 套 | 1 | 蓝牙一体化音箱 蓝牙扩音音箱将蓝牙接收器、功放、喇叭单元整合到一起。 参数： 1) 80人以下教室，满足100平方米以下的教室扩音需求； 2)系统自动配对、连接、自动跳频； 3)具备语音处理功能，消除回音、杂音，增加清晰度处理； 4)具有定压广播功能； 主要技术指标： 1)接收使用频率：2402- 2480 MHz； 2)输出功率：60W *2； 3)频率响应：50 Hz ~18 KHz； 4)灵敏度：-80dBm； |
| 10 | 照相机 | 台 | 1 | 全画幅单反套机,像素：3000-4999万；61点自动对焦；最高分辨率6720×4480；液晶屏像素160万以上；感光度ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400；连拍速度7张/秒；4K高清摄像；电子控制纵走式焦平面快门快门速度1/8000至30秒；存储卡类型：CF/SD/SDHC/SDXC卡，兼容UHS-I；锂电池续航能力使用取景器拍摄：23℃时约900张，使用实时显示拍摄：23℃时约300张；有无线功能；配三角架、相机包、闪光灯。全画幅广角变焦镜头，智能防抖镜头两个：1.16-35MM；最大光圈F2.8，最小光圈F22；焦距范围16-35mm，最近对焦距离0.28m，驱动马达。2.70-200MM，中长焦镜头，驱动马达，光学防抖，图像稳定器；焦距范围70-200mm，最大光圈F2.8。专业闪光灯搭载配合高速快门的高速同步，调节闪光量的闪光曝光锁以及±3级的闪光曝光补偿等功能；最大闪光指数60（ISO 100，以米为单位）；回电时间约3.3秒；对应E-TTL II自动闪光，灯头可旋转角度向上约90°，向下约7°，左右约180°，能够进行跳闪拍摄；涵盖范围：20-200mm。 |

- A3包：预算:1080000元

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简支梁冲击试验机 | 1 | 1、摆锤能量：（XJJ-5）1J、2J、4J、5Ｊ 2、冲击速度：≥（XJJ-5） 2.9m/s 3、钳口圆角半径：1mm 4、支撑刀刃前角5° 5、支撑刀刃后角10° 6、冲击刀刃夹角：30° 7、冲击刀刃圆角半径：2m 8、摆锤中心至试样中心距离：（XJJ-5） 221mm 9、 电源：220V/50Hz |
| 2 | 便携式烟气烟尘分析仪 | 1 | 烟尘采样流量0-100L/min 2.分辨率0.1L/min 3.动压0-2000Pa 4.静压及全压-30至+30KPa 5.烟气温度0-500℃可扩展 6.含湿量0至60% 7.颗粒物浓度、成分 8.存储能力：一百万组 9.烟气采样流量：0.1L/min—2L/min 10.O2，0至30%，分辨率0.1% 11.SO2，0至5700（最大示值14000）mg/m3 12.NO，0至2500（最大示值6700）mg/m3，分辨率1mg/m3 13.NO2,0至200（最大示值2000）mg/m3，分辨率1mg/m3 14.CO，0至5000（最大示值25000）mg/m3，分辨率1mg/m3 15.CO2，红外，0至20%，分辨率0.01% 16.工作电源：AC220V±10% 50HZ或选配DC24V 功耗小于100W 17.整机重量≤8kg |
| 3 | 流体力学综合实验装置 | 1 | 由雷诺实验管、柏努利实验管、沿程阻力管、局部阻力管、孔板流量计、文丘里流量计、测压计等组成。 2. 雷诺实验管：长1100mm，内径φ14mm的有机玻璃管。 3. 柏努利实验管由内径φ20mm和内径φ14mm的有机玻璃管组成，总长为1100mm，以及按两点法求出各变化点的动静压头。 4. 沿程阻力管：长1100mm，内径φ14mm的有机玻璃管，两测压点间的距离为800mm。 5. 局部阻力管：内径分别为14mm变23m，14mm变23mm以及阀门阻力，管长1100mm 6. 流量校核管：长1100mm内径φ14mm的有机玻璃管，其上装有孔板流量计、文丘里流量计。 7. 测压计：20根长600mm，内径φ8mm的有机玻璃管固定在测压架上。 8.实验水箱：有机玻璃制成，其上有指示液盒，指示液入口支撑架。 9.计量水箱：10L有机玻璃水箱，在水箱外壁面有一不干胶标尺。 10.蓄水箱：PVC板焊制而成的容积80L水箱。 11.水泵：输入功率120W，扬程：≥12m，流量：≥15L/min，转速2800r/min，。 12.孔板流量计孔径：φ8mm，文丘里流量计喉径：φ6.2mm。 |
| 4 | 电子天平 | 1 | 技术指标计件称量,填充加样称量 动物称量,检重称量 差重称量,配方称量 快速检重称量及统计 量程（g） 22000 可读性（g） 0.1 重复性（标准偏差）（g） 0.1 线性误差（±g） 0.4 操作温度范围（℃） 10-40 校准 autocal全自动内部校准 秤盘参考尺寸（cm） 30×40 |
| 5 | 多通道颗粒速度测量仪 | 1 | 双通道，测速精度1%~8%；测速范围2~30m/s；满足对两相流动中颗粒运动速度的统计分布及平均值的测量；流动物料相对浓度(C)的测量 |
| 6 | 五孔探针三维自动测速系统 | 1 | 测速精度1%~2%；测速范围2~90m/s；测量气流相对探针轴线的角度≤80°；完全不对向测量。 |
| 7 | 超声波处理器 | 1 | 1 铂电阻传感器控温 2 温度保护 3 磁力强和软启动 4 三相无刷直流电机驱动，50rpm可稳定转速 5 两个LED数显窗，可分别显示转速，定时时间、液体温度及加热盘温度 6 微机控制，设定数据可储存 |
| 8 | ●全自动工业分析仪 | 1 | 1.仪器测试条件和结果均满足国标GB/T212-2008、GB/T30729-2014、GB/T28731-2012、美国ASTM/D7582-2012、ASTM/D5142等国内外标准要求，不需要进行校正。 2.≤120min内完成≥19个试样的水分、灰分、挥发分测试，并计算固定碳、发热量及氢元素含量。 3.双炉式。有两个测试部分：Ⅰ部分专门测试挥发分，Ⅱ部分测试水分和灰分。两部分由一台电脑控制，既可同时工作，也可单独工作。 4. 运行参数。 单盘试样个数：19个 最高炉温：1000℃ 控温精度：±5℃ 功 率：≤9kW 没有“机械手”等坩埚平面移动装置，不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。 高精度电子热天平，利用热重分析技术原理，在同一气氛环境下用空坩埚校正。 静音空气泵，无需氧气、氮气。 圆井形高温炉。 热容量小，升温、降温速度快的高品质陶瓷纤维高温炉。 |
| 9 | 微波紫外超声波一体式多功能合成萃取仪 | 1 | 1、微波、超声波、紫外辐照三种能量源自由组合，可单独使用，可常压和带压。 2、微波功率自动变频PID控制，功率范围：0～1000W；每步可设，变频闭环控制；频率2450MHz±50Hz。 3、反应腔体35L，316L不锈钢材质，内外多层高强度防腐PFA特氟龙涂层处理。 4、浸入式超声波发射装置，超声波功率可调范围：0-800W，频率28KHz,自动扫频锁频。 5、紫外光源：300W，主波长365nm； 6、高精度双通道红外和铂电阻两种温度传感器可自动切换控制，红外测温范围0-900℃，标配限定300℃，铂电阻测温范围0-250℃，高压反应标配最高温度230℃，精度±0.1℃。 7、同一系统可选择进行常压和带压反应，常压反应容器为标配，反应容器规格（容积50ml～1000ml），带压反应容器为标配，反应罐容积：100ml，200ml 和 500ml 三种规格。软件可自动识别反应容器类型。 8、带压模式下，智能安全压力控制系统，实时超压报警及主动限阙泄压，压电晶体压力传感，控压范围：0-5MPa, 控压精度±0.01MPa。高压反应标配最高工作压力2 MPa。 9、密闭带压大容积反应罐由高强度宇航复合纤维材料外罐和高强度金属拉杆组合成的罐架，全面支撑罐内纵向和横向的压力冲击。 10、多种实验条件自由选择，配有冷凝回流、平衡加液和油水分离及惰性保护气体接入口等装置。 11、配备彩色液晶触摸屏，可实时设置和显示各项反应参数和参数变化曲线，实时显示反应彩色图像。可通过电脑连接，传输反应参数和曲线，无限量记录每个反应过程和曲线；并通过电脑实时控制或修改主机反应参数。 12、配备机械和磁力搅拌装置，数字式恒速机械搅拌，转速30-1600r/min, 实时调速并显示±10转/级，转矩300 N•m，可顺时或逆时针搅拌，机械搅拌杆材质为PEEK或石英；内置磁力搅拌转速0-800r/min，转速程序可调并实时显示。 13、炉腔高速散热风扇，风量3m3/min，根据反应状况自动3档变速。 14、可连接电脑，传输反应参数和曲线，可通过电脑实时控制或修改主机的反应参数。 15、炉腔内配备彩色影像摄录系统，通过彩色液晶屏实时显示反应图像；并可外输图像信号。 16、常压反应容器规格，高硼玻璃反应容器（50-1000ml）。 |
| 10 | 催化剂高压评价系统 | 1 | 1. 前进气进料系统： 1）压力平衡补给系统配备三路流量监控，可实现在过程中连续维持稳定压力的气体补给； 2）实现在带压状态下自动对液体连续进样。 2. 主体设计 （1）参数： 温度：室温~400°C，压力：常压~35MPa； 主体容积：500ml，长径比≥3.5；。 主体加工：反应釜盖、釜体及内部构件等（包含催化剂放置系统、传感器管、搅拌桨、内衬与物料接触部分）全部材质为HC276，釜体无任何焊接点； 驱动方式：带有搅拌杆及搅拌桨式的机械搅拌形式，驱动电机功率≥0.1kw；最大搅拌粘度(cps)≥100000，连续扭力(N-cm)≥ 195，最大扭力≥1500N-cm。转速：0~1500转/分钟，无级调速。 密封方式：石墨垫片式密封垫片，快开式抱环密封结构，抱环的材质应选择耐高温、高强度的金属材质； 加热：具有加热功能的电加热炉，能够迅速升温；用于提高反应釜的温度，控温精度：±1℃；加热炉可实现电动控制。 （2）主体配置： 1）催化剂放置为网篮方式，能进行催化剂放置和回收，不影响系统进行搅拌、温度整定等其他过程系统控制； 2）传感器包括可实现精确控温的炉体及釜体温度监测、釜体压力监测、转速监测等； 3）搅拌桨适合高粘度流体，适应催化剂填放； 4）配冷却水夹套，可反应中温度整定和反应后降温； 5）高温取样装置，可自动和手动； 6）哈氏合金内衬。 3. 智能化整套控制系统 PLC+工业触摸屏智能控制。所有参数包括温度、压力、转速等都可在触控屏上监控，可实现无人值守运行；整套系统具备多重安全报警联锁，设备运转安全可靠，反应温度上限报警，定时工作报警等；数字化—整套设备记录所有采集数据，反应温度，对应的压力，反应时间，搅拌速度等；所有数据均可以EXCEL表格形式保存为物理文件。 4．整体组装结构 特级铝型材搭建。结构摆放位置符合人体工程学操作。模块化安装方式便于后期升级和改装。 |
| 11 | 智能灰熔融性测定仪 | 1 | 1、能够自动判断变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)、四个特征温度：安装镜片；可通过图像回放进行人工判断或结果对比，可连续做样，自动判断，自动打印结果。 2、单次实验能够测试15个国标样品。 3、光谱照明分析技术。从常温到最高温度，均能对灰锥特征进行可靠的识别； 4、全方位的安全防护 1）全密封的炉膛结构，气体只有一个入口，一个出口； 2）能够进行炉膛气密性量化检测的灰熔点； 3）排气风扇，能够实时检测风扇运行状况； 4）外置气体报警检测装置。 4、全自动灰锥的送样和取样； 5、多点触控系统； 6、测试方法可选择多种气氛条件。包括弱氧化性气氛、强氧化性气氛，其中弱还原性气氛可选CO+CO2或H2+CO2的混合气体，或者封碳法试验。 7、适应标准：GB/T 219 、CB/T 30726 、ISO 540 、ASTM D1857 、CEN/TS 15370 8、测试样品：每次1～15个 9、测试精度：DT≤40，ST、HT、FT≤30 10、控温范围(℃)：常温～1600 11、控温精度(℃)：±1 12、升温速度：满足 GB/T219、ISO540、ASTM1857 要求 |
| 12 | 自动标准固体物料振筛机 | 1 | 由机、座、回转机构、振击机构、夹紧机构与套筛组成。配装有自动停机装置。 1、配用筛具：Φ200mm 2、筛具叠高：400mm 3、摆动次数：221次/分 4、摆幅：12.5mm 5、振击次数：147次/分 6、振幅：8-10mm 7、定时范围：0-60分钟 8、配动功率：370W 9、电压：380V/220V 10、转速：2800转/分 11、筛子标准配置：至少包含以下10个规格 （20、40、60、80、100、120、140、160、180、200目） |

- A4包：                                         预算：555000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子顺磁共振波谱仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 1. 系统组成： 1.1台式电子顺磁共振波谱仪一台； 1.1 4毫米外径样品管20支； 1.3 玻璃毛细管4盒，毛细管密封件4件； 1.4液氮温控系统1套（室温到600℃）； 1.5 铬标一件（用于自由基定量）； 1.6锰标一件（用于磁场校正）； 1.7 标样夹具及定位系统一件； 1.8 笔记本电脑1台； 2. 技术性能要求： 2.1 重要指标： 2.1.1灵敏度 (i)绝对最小自旋数: ≤ 5*109 spins/0.1 mT (ii)信噪比: S/N ≥ 600:1； (iii)浓度灵敏度：≤50 pM； 2.1.2 分辨率： (i) 数字化分辨率：≥32 bits (ii) 磁体分辨率：≥ 3 μG （iii）时间分辨率：0.001S 2.1.3 稳定性：1.0 μT/h 2.2 微波系统性能要求： 2.2.1微波频率：9.2 - 9.6 GHz 2.2.2微波源：合成微波源 2.2.3 自动频率控制器：DC-AFC 2.2.4最大微波功率：100mW 2.2.5具备自动调谐功能 2.3 谐振腔性能要求： 2.3.1 TE102谐振腔 2.3.2 可承受测试温度高达600℃ 2.3.3调制幅度: 1 µT - 1 mT 2.4. 磁体系统性能要求: 2.4.1磁场范围：0 ～ 600mT 2.4.2 均匀性：±5μT（覆盖样品区域） 2.4.3台式磁体，风冷 2.4.4 磁体间距 ≤15mm 2.5. 场控制器性能要求： 2.5.1 扫场范围：0 ～ 600mT 2.5.2 扫描时间：1s-2h 2.5.3 最大扫描点数：≥120,000个 2.6信号通道性能要求： 2.6.1调制频率:10 kHz和100 kHz 2.7 计算机部分:笔记本电脑1台，内存≥8G；处理器： I7-8565U ；硬盘：≥1T；屏幕尺寸：≥14英吋 2.8 带自动升温模块（室温～+600℃）； 2.9 软件系统： 与该仪器配套，具有自旋拟合和绝对自旋数定量功能，自动频谱分析流程，自动生成报告 - 自动调谐，图谱基线校正功能 - g 值计算 - 自旋捕获数据库 - 绝对自旋数计算功能 - 反应动力学监测功能 - 具有“Power Sweep”和“Modulation Sweep”等两种自动扫描模式功能 - 在线帮助和技术支持 3.到校使用操作培训不少于2天，培训人数4人以上 |

- A5包：                                         预算： 910000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 台 | 1 | 液晶显示：彩色触摸屏（26万色） 样本容量： 96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）; 12 × 8 联管; 96 × 0.2ml 温度范围： 4 — 105℃ 升降温速率（ max. ）： ≥ 5.5 ℃ /sec 温度均一性： ≤± 0.2 ℃ 温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上） 温度显示分辨率：0.1℃ 温控方式：BLOCK、TUBE模式 程序储存量： USB Flash无限存储 最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验 时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验 温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验 自动暂停/断电保护：有 Soak功能：有 实时运行状态显示：图文显示模式 梯度温度范围： 30-105℃ 热盖范围温度： 30 -110 ℃ 智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭 热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材 通讯接口：网络接口 文件保护功能： 有 原厂三年质保 附件A：层析缸20个，200*200双槽 附件B：电吹风机20个，50℃恒温，三档调节，带集风嘴，支持过热保护和漏电保护 |
| 2 | 水平电泳槽 | 个 | 10 | 外型参考尺寸（L×W×H）：310×150×90mm 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 缓冲液总容量：约650ml 配套：电子天平5套。规格： 1、称量范围：0-200g 2、可读性精度：10mg 3、秤盘尺寸：Φ130mm |
| 3 | 凝胶成像仪 | 台 | 1 | 1．暗箱 1.1 参考尺寸：44x40x72cm 1.2 结构：密闭无光泄露，微处理器控制暗箱 1.3 全开式门,开门自动保护系统，防止紫外线损伤 2． CCD相机 2.1分辨率≥500万像素，2592*1944 2.2像素密度：16bit(65536灰阶） 2.3感光效率（High QE）: 70% 2.4读出燥声: 5.1e- RMS 2.5信噪比:70.1db 2.6 接口：单一USB线完成图像传输及控制，无需串口线，可靠性强。 2.7 检测灵敏度: 低于10pg EB染色的双链DNA 3．镜头： 3.1进口高通透6倍自动变焦镜头，镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化 4．自动聚焦 软件具有自动聚焦功能 5．滤镜系统： 5.1标配590nm超多层镀膜滤光片 6．辅助光源： 6.1 LED反射灯*2； 7．样品台: 7.1紫外透射：轨道式紫外透照台,透射面积21cm x 26cm, 波长302nm(可选254nm或365nm) 7.2白光透射：内折叠式LED白光板，钢化玻璃材质，透照面积 20 x 32 cm 8. 观察、切胶防护： 8.1专用切胶防护板 9. 图像采集分析软件： 9.1 Gel Capture图像采集软件、Gel Analysis专业图像分析软件 9.2具备时间序列图像采集，连续集成等功能，能自动保存及读取设置参数。 9.3 自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动计算泳道中各条带的密度、积分和峰值 9.4 能对96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析分析； 9.5可用于化学发光分析； 9.6可应用于荧光及可见光分析； 9.7 数据应能输出至Excel。 10. 主要用途： 10.1可检测核酸，各种荧光染料，如Ethidium bromide, SYBRTMGold, SYBRTMGreen, SYBRTMSafe, GelStarTM, Fluorescein, Texas Red标记的DNA/RNA检测； 10.2 蛋白检测 考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange, Pro-Q Diamond, Deep Purple™标记胶/膜/芯片等； 10.3 其他应用 培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，TLC 11、电脑一台 配件：移液器20套，每套规格每套5个规格：0.1-2.5μl; .5-10ul; 5-50ul; 20-200ul; 100-1000ul，通道数1 |
| 4 | 千分之一天平 | 台 | 1 | 称量范围(g)：500;可读性(g)：0.001;重复性(≤g)：±0.001;线性(≤g)：±0.002;秤盘尺寸(mm)：Φ90;风罩尺寸：150*165*200(mm) |
| 5 | 磁力搅拌水浴锅 | 台 | 2 | 额定功率≥2000W，双列，参考尺寸900*330*180mm； 数显控温；示值误差：≤±1℃； 控温范围：RT~100℃，温度波动度：≤±1℃，控温灵敏度：≤±1℃， 八孔位磁力搅拌，转速0-600rpm。 |
| 6 | 电导率仪 | 台 | 1 | 电导电极常数补偿 溶液的手动、自动温度补偿 可测量电导率，TDS，温度； 测量范围：电导率 0～1×105 μS/cm，基本误差：± 1.0%(FS)； TDS：（0.000～1999）mg/L，基本误差：± 1.0%(FS)； 温度：（0.0～99.9）℃，基本误差：±0.3℃ 稳定性：（±0.33%FS）/3h |
| 7 | 不锈钢电热蒸馏水器（新型，缺水自动断电功能） | 台 | 2 | 壁材耐腐蚀、寿命长； 额定功率≥4.5KW； 断水器件采用进口元器件； 具备缺水自动断电功能； 产水量≥5L/h； |
| 8 | 烘箱 | 个 | 1 | 1 控温范围：RT+10-200℃ 2、温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±1.0℃；温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 3、电源电压：220V 50HZ；输入功率：2450W 4、工作室参考尺寸：600×590×750（mm）；外形尺寸：800×600 ×900（mm） 5、容积：≥260L； 6、载物托架：3块，高度可调； 7、定时范围：1-5999min |
| 9 | 制冰机 | 台 | 1 | 制冰量 (kg/24h)≥50；储冰量 (kg)≥15；制冰种类：雪花型。 冷凝方式：风冷；额定功率（W)：280 |
| 10 | 恒温培养箱 | 个 | 1 | 1、载物托架 ：3块 2、环保制冷剂 ：有，进口压缩机 3、工作室材质 ：镜面不锈钢内胆 4、功率 ：600W；电源电压 ：220V/50HZ 5、工作环境温度 ：+5-30℃ 6、温度波动度：高温±0.5℃；低温±1.0℃；温度分辨率：0.1℃ 7、控温范围 ：0-60℃ 8、外形参考尺寸 ：600×660×1500mm；工作室参考尺寸 ：500×450×1000mm 9、容量 ：250L 10、定时范围 ：1-9999min |
| 11 | 组合式光照振荡培养箱 | 台 | 1 | 1. 温控范围：（环境温度-10℃）~60℃ (最低4℃) 2. 温控精度：±0.1℃ 3. 温度均匀性：±0.8℃ (@37℃) 4. 旋转转速：0 (停止)，30~300rpm 5. 转速精度：±1rpm 6. 振幅：φ26mm 7. 摇板尺寸：900×560mm 8. 最大烧瓶夹/粘贴垫数量： 粘贴垫：50mlx187/ 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml (Thomson)x8 9. 容量：≥380L 10. 最大负载：20kg 11. CO2传感器：IR (红外线) 12. CO2浓度控制范围：0-20% 13. CO2浓度控制精度：±0.1% 14. 开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃) 15. 开门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (@5%) 16. 可编程段数：12段 17. 光照强度： 0~20000Lux (摇板上10cm位置) 18. 光照强度精度： 100Lux 19. 光照颜色&色温：白光 6000K~6500K 20. 光照波长：480-500nm 21. 光照均匀度： ±2000Lux (最大光强时) 22. 设置参数保护：密码保护 23. 曲线显示类型：温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线、光照强度曲线、湿度曲线 24. 显示方式：电容式，10寸彩色触控屏 25. U盘导出数据：有 26. 屏上可查运行参数天数：7天之内 27. 运行数据贮存周期：多于2年 28. 运行数据贮存时间间隔：1分钟 29. 数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、浓度参数、光照参数、湿度参数、运行状态 30. 自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜 31. 具有自动关闭屏显 32. 具有自动锁屏 33. 噪音等级：≤55dB (制冷时) 34. 可水冲洗 35. 界面语言：可切换中文、英文显示 36. 制冷压缩机：进口变频压缩机 37. 内腔工作高度：＞300mm 38. 湿度类型：自然增湿 39. 最大湿度：95% 40. 照明：单向照明 41. 灭菌：紫外杀菌 42. 开门方式：下开 43. 定时范围：0~999小时59分钟 44. 具有来电自动恢复功能 45. 加热功率：≤850W 46. 制冷功率：70~180W 47. 外形参考尺寸：1400x886x(600+80地脚高)mm 工作条件： 1. 电源：AC 220V±22V，50Hz / 60Hz，功率≤1000W 2. 环境温度：10-35℃ 3. 环境湿度：20%~80% RH 4. 大气压力：75kPa~106kPa 5. 室内使用 附件清单： 1. 电源线数量1件 2. 积水盘数量1件 3. 十字螺丝刀2# 数量1件 4. 呆扳手24 数量1件 5. 内六角扳手S10 数量1件 6. 产品使用说明书数量1件 7. 合格证数量1件 8. 过滤器数量1件 9. 减压阀数量1件 10. 卡箍数量4件 11. PU管(5米) 数量1件 12. 硅胶管Φ12×2 数量1米 13. 宝塔三通接头Φ14 数量1件 14. 宝塔两通接头Φ14 数量1件 配套：移液器6支，其中规格50-200ul两支，增量：1ul；200-1000ul两支，增量：5ul；1000-5000ul两支，增量：50ul |
| 12 | 智能生化培养箱 | 台 | 1 | 1、容积≥250L 2、环保制冷剂，进口压缩机 3、工作室材质 ：镜面不锈钢内胆 4、功率 ：600W；电源电压 ：220V/50HZ 5、工作环境温度 ：+5-30℃ 6、温度波动度：高温±0.5℃；低温±1.0℃；温度分辨率：0.1℃ 7、控温范围 ：0-60℃ 8、定时范围 ：1-9999min |
| 13 | 冷冻冷藏卧式转换冷柜 | 个 | 1 | 产品类型：卧式冷柜 开门方式：顶开门 制冷方式：直冷 变频：非变频 温度控制： 冷藏4℃，冷冻-18℃ 总容积≥500升 能效等级：3级 |
| 14 | 冷冻冷藏立式冷柜 | 个 | 1 | 制冷方式：风冷。 开门方式：侧开。 放置方式：立式。 功能：冷冻冷藏。 容积：＞400L，冷藏室＞250L，冷冻室＞150L 能效等级：2级。 温度控制： 冷藏4℃，冷冻-18℃. 电压：220V |
| 15 | 冷藏柜 | 个 | 1 | 开门方式：顶开。 放置方式：卧式。 功能：冷冻冷藏。 容积：400L-500L.. 能效等级：1级。 堆码层数：2层-3层。 温度控制： 冷藏4℃，冷冻-18℃. 电压：220V。 |
| 16 | 冰箱 | 台 | 1 | 产品类别：十字对开门；总容积≥450L；温控方式：电脑温控；制冷方式：风冷；压缩机：变频。 |
| 17 | 循环水式真空泵 | 台 | 2 | 220V，180W；扬程10m；最大真空度0.098MPa；单头抽气10L/min，抽气头2ge；水箱材质聚氯乙烯；储水箱容积15L。 |
| 18 | 无油隔膜式真空泵 | 台 | 1 | 双泵头；抽气及排气速度：≥30L/min；极限压力：0.095MPa；真空度：50mbar；进气及出气口孔径：6mm；噪音：≤50DB。 |
| 19 | 恒温震荡水浴锅 | 台 | 3 | 转速范围：0-280r/min;温度控制范围：室温-100℃；温控精度：±1℃；加热功率：1200W；定时范围：0-120min；参考尺寸：690mm*480mm*400mm。 |
| 20 | 水浴锅 | 台 | 1 | 控温范围：RT+5~99℃ 恒温波动度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ 容量：双列六孔 外形参考尺寸：400*300*110mm |
| 21 | 磁力搅拌水浴锅 | 台 | 1 | 六口锅温度单独控制，互不干扰，无极调速，温度、转速LED显示；转速：200转-2400转（转速误差±2转，恒速表）；定时范围：0-999min；温度范围：RT-100℃；精度：±0.2℃；工作尺寸：200*100*6，配搅拌子数量≥6。 |
| 22 | 自动旋光仪 | 台 | 2 | 测量范围：旋光度±45°；糖度±120°。最小度数：0.001；显示方式：液晶；旋光管：200mm、100mm； |
| 23 | 冰激凌机 | 台 | 1 | 立式，高度>1200mm,产量>28L/H，功率>2000W |
| 24 | 双面单人工作台 | 台 | 1 | 配置：主机1台。 配置技术参数： 1洁净等级：ISO 5级； 2菌落数：≤0.5个/皿•时（φ90mm培养平皿）； 3平均风速：≥0.3m/s； 4噪 音：≤62dBA； 5振动半峰值：≤5μm； 6照 度：≥300Lx； 7电 源：AC,单相220V/50HZ； 8最大功耗：1.5KVA ； 9高效过滤器规格及数量：610×610×50mm，1个； 10荧光灯/紫外灯规格及数量：15Wx1个/15Wx1个； 11外形参考尺寸：1500×730×1600mm。 |
| 25 | 微量核酸测定仪 | 台 | 1 | 配置：主机1台，移液器6套。 技术参数： 1)光源：长寿命脉冲氙闪灯； 2)检测器：3864-元素线性CCD 阵列； 3)波长范围：190～850nm； 4)波长精度：±1nm： 5)波长分辨率：2nm (FWHM at Hg 546nm)； 6)重复性：＜±0.5nm； 7)光程：1mm、0.5mm、0.05mm(光程自动转换)； 8)核酸测量范围：2～15000ng/μl (DS-DNA)； 9)蛋白质测量范围：0.1～400mg/ml（BSA)； 10)样品体积要求：0.3～2μL； 11)吸光度精确度：0.002Abs； 12)吸光率准确度：1% (0.76 吸光率在350nm)； 13)吸光率范围：0.002～300A(等效于10mm光程)； 14)样品测量时间：小于5 秒； 15)样品基座材料：不锈钢和石英光纤； 16)光纤内置； 17)可通过USB口或网络转存数据； 18)无需预热，开机随时检测； 19)液柱异常判断； 20)测量结果自动保存为电子表格模式； 21)永久保存数据，可随时导出或删除数据； 22)内置wifi、可实现异地操作； 23)可无线打印检测结果； 24)自带高清显示屏，全触控操作； 25)每套移液器分别含10，50，200，1000，5000微升。 |
| 26 | 迷你离心机 | 台 | 3 | 电源：220V 功率：30W 转速≥12000转／分 离心量：2mlx8 ，1.5mlx8， 0.5ml×8， 0.2mlx8， 0.2ml×16； 外形参考尺寸：160x150x110mm |
| 27 | 微量离心机 | 台 | 2 | 配置：主机；12×1.5/2.0 mL 转头；32×0.2 mL 转头 ( 单独或4×8 联管)；12 支 0.2 mL 适配器；12 支0.5 mL 适配器；通用接头 110-240V 50/60 Hz, 带 4 个可更换插头。 技术参数： 1．最大离心容量：12×2 mL ； 2．最高转速：12500 rpm (100 rpm 步进) ； 3. 最大 RCF ：9800×g (100×g 步进) ； 4.离心时间设定：1 秒到30 分(1 秒步进) 5.噪音：≤53 dBA ； 6.电源 ：110-240 V，50-60 Hz，带4 个可更换插头； 7.外观参考尺寸（cm）：20×17×12； |
| 28 | 液相色谱柱 | 支 | 1 | 配置：色谱柱1根。 配置技术参数： 1尺寸：250mm×4.6mm×5μm； 2孔径：80Ǻ； 3比表面积：180 m2/g； 4温度限：60℃（pH＝8时）； 5 pH范围：2.0-11.5。 |
| 29 | 微胶囊造粒仪 | 套 | 1 | 1. 功能：微胶囊造粒 2. 包埋粒径：50微米到3mm，根据物料的密度等调节 3. 喷雾造粒额定处理量： ≥300g/批 4. 喷雾造粒最小处理量：≤50g 5. 干燥温度：40-150⁰C 6. 压缩空气：7Bar 7. 温控精度：±2⁰C 8. 包衣： 300g/次 9. 混合： 300g/次 10. 喷雾头类型：二流体 11. 喷嘴：0.7mm 配置(1.0mm可替换) 12. 风机：0-150 mᶟ/h 13. 蠕动泵：100ml-1000ml/h 14. 干燥腔：5L 15. 加热器：3KW 16. 干燥室材质：SUS304不锈钢 17. 机架材质：SUS304 不锈钢 18. 密封圈：气动 19. 噪音：<60db 20. 操作模式：自动/手动。 |
| 30 | 介质阻挡低温等离子体空气常压表面处理仪 | 台 | 1 | 包括等离子体电源、反应器、反应釜、示波器、电脑五部分。 1. 低温等离子体实验电源： 在常压下各种气氛环境中进行介质阻挡放电试验。驱动各种介质阻挡放电装置产生流注放电或辉光放电。配有输入功率测量、高压输出电压和电流检测接口。配接各种气体反应器、气液反应器或气固反应器。 中心频率： 10KHz左右 频率可调范围：5～20KHz 电源功率：0～500W； 输出电压：0～30KV； 电源检测端口：输出电压检测（内部带1000：1的电容分压器），瞬时电流检测，积分电流检测。 2. 低温等离子体空气常压反应器： 放电面：φ50 ; 可以调节的距离：0～10 mm 3. 低温等离子体常压反应釜： 介质：透明石英材质；放电面：φ50 ; 放电距离：8 mm 4. 数字示波器： 与等离子体处理设备配套；彩色LCD显示屏；通过USB设备端口与电脑连接； 5. 电脑：处理器 :第八代英特尔i5酷睿处理器；主频≥3.0GHz 显卡 :NVIDIA GeForce GTX 显存4GB GDDR5；内存: 8GB DDR4；显示器 21英寸高清 防眩光；硬盘：1TB双硬盘； 接口：USB 3.0接口≥4个，含HDMI接口 |
| 31 | ●独立式升离位灭菌玻璃发酵罐 | 套 | 1 | 1、控制系统：≥10.4英寸全彩液晶界面，显示运行曲线、各项发酵参数及各阀门控制状态。内含发酵设备检修页面。所有设定参数会自动储存于内存中。当复电时仍会自动继续执行发酵条件。 2、内置一体式触摸屏控制系统，可储存≥55000个发酵程序，可存储≥100个发酵全过程文件，温度、pH、搅拌、溶氧均可进行5阶PID程序化控制，智能型补料控制系统，无需外接电脑。 3、安全自动关闭。 4、密码保护，可设置多级权限控制。 5、数据控制与传输：可利用网络与计算机衔接进行网络监测及控制，可与不同地点的计算机连接（可设置用户及密码，分级别分权限控制，安全性高）；所有纪录数据可输出成Excel格式文件；可通过控制系统的USB接口输出发酵过程纪录，可通过记忆卡或USB简易快速地更新程序。 6.罐体系统：发酵罐罐体总体积5 L，工作体积0.6-4.0 L，罐体为硼硅酸盐玻璃，316L不锈钢顶盖。 7.顶盖配置有收获管，高度可调；顶盖有接种、补料、冷凝器等接口。 电极包括：温度电极、pH电极、pO2电极、消泡电极或液位电极。 9、pH监测范围pH 2-14，± 0.01。可设定15阶段酸碱值以编程pH变化。 10、发酵温度用PID程序控制，检测范围：5-60℃，± 0.1℃。可设定15阶段温度值以编程温度变化。 11、溶氧控制范围：0-100%,范围可调整；电极校正功能由软件自动运算校正，具有温度补偿功能，可耐高温高压灭菌。采用级联控制，通过搅拌转速、通气量或通入纯氧、氮气的级联来控制溶氧。 12、搅拌控制系统：可拆卸式无刷马达，可手动或程序自动控制转速，可设定5阶段转速可编程速度变化，转速范围：0-1200rpm。含2组搅拌叶片（高度可调整），步进1rpm 。 13、配置消泡/液位感应装置：使用316L不锈钢保护，特氟龙绝缘管套，使用开关控制。 14、进气系统：进气端（空气）：气体流量计，范围：0.2-20LPM，配置可拆卸式316L不锈钢挡流板。 15、出气/尾气端：出气端为不锈钢冷凝管，配置耐重复灭菌的0.2μm空气过滤器。 16、补料系统：≥4套内置式蠕动泵，每套蠕动泵可分别设定15组不同加料时间程序，可分别设定转速，分别具备前进、退后控制键及强制驱动键。速度范围：0-65rpm，转速调节步进：1 rpm。 17、管件与阀件材质：与产品直接接触部分 18、配套设备：无油静音空气压缩机1台，产气量：100 L/min；冷水机1台（1P，制冷量：2400 kcal/h，冷却风量：1000 m3/h，冷冻水量：0.49 m3/h，输入总功率：2.85KW） |
| 32 | 三联离位灭菌机械搅拌玻璃发酵罐 | 台 | 1 | 1、罐体体积：每个罐容积 5L，总体积15L； 2、罐体材质：硼酸耐高温玻璃罐体，罐盖罐底采用 316L不锈钢，不锈钢抛光精度Ra≤0.4； 3、罐体接口：进气口、接种口（火焰接种）、排气口、出料口、补酸或补碱口、补消泡剂口、 温度传感器接口、PH 传感器接口、溶氧传感器接口、泡沫传感器接口。 4、设备型式：三联体; 5、灭菌方式：离位灭菌 6、搅拌型式：顶部机械搅拌，机械密封，搅拌轴采用316L不锈钢，桨叶高度可调 7、搅拌转速:50~1000rpm无级变速；精度：±1rpm; 8、PH电极：进口可耐高温消毒的玻璃凝胶电极和屏蔽导线；电极可耐灭菌温度 120-130℃；电极程序：PID智能模糊控制，2路蠕动泵自动补酸/碱；电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件自动校正；PH范围：0.00-14.00±0.01，全自动范围:2-12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph；PH电极配件：耐高温补料瓶、呼吸过滤器、硅胶管； 9、DO控制系统：电极采用进口光学溶氧可耐高温消毒的电极和屏蔽导线；电极程序：采用智能PID控制，可与转速、补料关联；校正：电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正；范围：0-100%，控制精度:±3%; 分辨率:0.1%；发酵过程可根据发酵时间、溶氧自动变量控制，至少10 段。 10、温度控制系统：电极： PT100电极检测，串级自动控制；采用电加热结构，电磁阀进冷水，罐体夹套水循环；测量范围：0-199.9℃，精度:±0.2℃； 分辨率:0.1℃；校正：电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正；温度控制方式：智能模糊控制，可以分段控制，最少10 段。 11、通气系统 ：转子流量计显示，最大通气量 10L/min；手动隔膜阀调节气体的流量；空气经过滤器进罐内，进口过滤器，精度为0.2μm， 12、泡沫控制系统：机械消泡与化学消泡结合，蠕动泵自动补消泡剂；电极自动检测泡沫； 13、补料控制系统：补料泵：兰格蠕动泵，自动控制，显示补料量累计；控制方式可与溶氧关联控制，可以设定补料周期，发酵过程可分段控制； 14、压力控制系统：手动调节罐压，现场压力仪表显示，量程 0-0.1MPa。排气有尾气排放冷凝装置，系统配备的阀门、管路材质为 316L，管路内外抛光处理，Ra≤0.4um。 15、其它配件：无油静音空气压缩机1台，产气量：100 L/min；冷水机1台 （1P，制冷量：2400 kcal/h，冷却风量：1000 m3/h，冷冻水量：0.49 m3/h，输入总功率：2.85KW）； |

- A6包：                                      预算：1090000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级恒温水浴锅 | 台 | 1 | 温度：室温～100℃ 精度：±0.01℃ 水泵流速：≥8L/min 工作参考尺寸：400mm×280mm×180mm |
| 2 | 震荡水浴锅 | 台 | 1 | 转速范围： 起动-300r/min，可调 精度： ±0.5℃ 振幅： 25,20mm 定时范围：0~120分钟 |
| 3 | 酶反应器 | 台 | 2 | 物料容积：1L搅拌功率:90W;电源:220V/50Hz ；双层玻璃； 转速：0-450rpm无极变速；加热介质：水，油 |
| 4 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 频率：40KHZ，数码控制,1-30分钟，容积30L |
| 5 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 功率：620W 最大搅拌量：5L（H2O） 搅拌转速：50~1500r/min 转子数3套 加热盘尺寸：φ145mm 加热功率：600W 加热盘温度：室温~320℃ 加热盘保护温度：340℃ 液体控温精度：≤±0.5℃ 最长定时：1~250分钟 |
| 6 | 沸腾制粒干燥机 | 台 | 1 | 原料容器：12L；生产能力：3Kg/批，蒸汽耗量：10Kg/h;风机功率：2.2Kw；加热功率：6Kw；压缩空气：压力：0.6Mpa，耗量：0.3m3/min; 温度设定范围：40～220℃（入口温度）/0～60℃（出口温度） 温度调节精度：±1.0℃ 温度控制切换：可通过切换开关控制入口温度、出口温度； |
| 7 | 气调包装机 | 台 | 1 | 包装盒残氧率小于0.5%，三种混配气体混配，混配精度＜1%，单次循环时间小于6秒，空气置换方式正压式。机器外形参考尺寸:750*820*670，无需动力气源，即插即用 |
| 8 | 恒温振荡培养箱 | 台 | 1 | 振荡频率:40~300 rpm；控温范围：有制冷功能，4～65℃；托盘尺寸：400×340，双层；外形参考尺寸：640*720*1050mm；功率：≥950W。 |
| 9 | COD氨氮总磷总氮测定仪 | 台 | 1 | 包括测定仪、双温区智能消解器、冷却槽架、专用固体试剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器；可直接测定COD、总磷、总氮、可扩展测色度、浊度、重金属等多项指标； 测定仪：彩色触屏显示，可直接测定COD、氨氮、总氮、总磷等30多项指标，内置打印机，可实时打印当前数据和历史数据，带USB接口，可连接电脑上位操作，全自动波长，具有自建测试和动力学测试功能，自带100条标准曲线，高容量存储芯片可存储500万组数据。 ·控温范围：室温－200℃ ·波长范围：190~1100±1nm ·测量误差：≤±5%（用标样验收） ·重复性：±5% ·光度稳定性：≤0.001A/10min ·测定范围：COD:5－10000 mg/L(选择不同曲线） 氨氮:0.01－100mg/L(选择不同曲线） 总磷:0.01－50mg/L (选择不同曲线） 总氮:0.01－100mg/L (选择不同曲线） ·抗氯干扰：{cl-}＜1200mg/L；{cl-}＜4000mgL 双温区智能消解仪： ·显示方式：彩色触屏显示 ·消解样数：12*2或24个样品/批 ·计时范围：1-199min ·消解方式：全密闭管消解 ·加热块数量：两块（双温控） ·温度设定范围：室温－200℃ ·控温精度：±1℃ ·升温时间：10min内到达设定温度 ·预存消解程序：用于COD、总磷、总氮、总铜、六价铬等同时消解 ·温度/计时设定：键盘设定/数字表示/最小设定幅度1℃/1min 配套：半微量凯氏定氮反应装置30套（包括：磨口蒸馏瓶，磨口冷凝管，蒸馏瓶夹层、铁架台、升降台、电热套） |
| 10 | 电泳仪(小型实验室用) | 台 | 1 | 电泳槽参数： 外型参考尺寸（L×W×D）：150×100×140mm； 凝胶板规格(L×W)：83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚； 缓冲液总容量：约400ml； 电源基本参数： 并联输出：2组 输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V) 2-200mA(1mA) 120W 外形参考尺寸（W×D×H）：310×290×130 mm |
| 11 | 微波超声波光波萃取仪 | 台 | 1 | 配置：主机1台，榨汁机1台； 主机参数： 1：功能组合：可任意选择微波、超声波、光波、紫外线、磁力搅拌多种组合方式； 2微波功率/频率：微波功率：850W（10%-100%）/2450 MHz； 3微波作用方式：脉冲式连续加热； 4光波功率/波长：0-800W/红外段；紫外光波长/功率：365nm/50W； 5超声换能器：变幅杆Φ6mm； 6超声波功率/频率：50-600W/20-25 KHz； 7超声作用方式：浸入式超声波换能器与容器内物料直接接触； 8磁力搅拌：50-300转/分钟； 9程序控制：可预设50组程序，每程序可预设时间（0-999S）、微波、光波、超声功率、紫外线（开/关）、搅拌等控制工作参数，电脑储存，可直接设置、修改和调用； 10温度控制：非接触式红外测温，温度及控温范围，室温~300℃(± 1℃)； 11整机控制：全中文真彩触摸屏人机界面； 12反应器监视：一体屏带实时视频窗口监控样品反应状态 13；LED照明功率/色温：5W/6200K； 14网络接口：RJ45； 15样品容积：500、1000mL； 16保护：磁控管温度保护、门开关保护等。 17材质：采用不锈钢内壳； 18炉腔体积：≥25 L； 19电源：220 V±10% AC，50 Hz； 20功率： 2000W； 21微波泄漏符合国家标准； 榨汁机参数：果汁杯容积500mL，速度两档调节，塑料机身。 |
| 12 | 热敏性低温干燥仪 | 台 | 1 | 配置：主机1台，微波炉1个； 1、机架采用不锈钢，二流体喷雾； 2、彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面； 3、额定物料处理量：1500-1800mL/h； 4、最小样品量：50mL； 5、实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃； 6、喷嘴口径: 0.5mm、0.7mm、1mm、1.5mm、2mm，各1个; 7、设备采用负压干燥，干燥后的颗粒最大能达到100微米，并具备流化床干燥功能； 8、在负压条件低温105℃条件下完成瞬间干燥，水分含量低于1%； 9、进风温度：105～200℃可调； 10、可以并流干燥，也可逆流干燥； 11、电源：220V 整机功率：≥3.5KW； 微波炉参数：20L，700W，转盘加热。 |
| 13 | 超微粉碎机 | 台 | 1 | 配置：主机1台。 技术参数： 1电源：220V； 2功率：≥1800W； 3转速：≥22000r/min ； 4 细度：纤维性物料120-350目，脆性物料120-500目； |
| 14 | 视频接触角测定仪 | 台 | 1 | 可测试动态/静态接触角变化，接触角测定范围：0~180°，接触角测量精度：±0.1°； 表面张力测量范围：0~1000 mN/m；分辨率：0.01mN/m；可测试前进/后退角、极限角，可进行表面能、表面张力分析，进样器和镜头可前后移动调节位置。 光源：LED可调节工业冷光源系统，使用寿命≥1万小时。 高速相机：配有USB接口；分辨率≥1280*1024；传感器：1/1.8”逐行扫描CMOS；信噪比：45Db；模数转换精度：10位；动态范围：60dB；同步方式：外触发、软触发。 |
| 15 | 卤素快速水分检测仪 | 台 | 1 | 测定范围：0-120g； 含水量：0.01%-100%； 水分含量可读：0.01%； 加热温度：40-200摄氏度； LCD显示屏，可显示水分，含固量，时间，温度，重量； |
| 16 | 还原糖生物传感分析仪 | 台 | 1 | 1、测定范围：葡萄糖：0-100mg/dl，谷氨酸：0-100mg/dl，乳酸：0-50mg/dl，赖氨酸：0-100mg/dl，乙醇：0-100mg/dl，血糖：0-100mg/dl，血乳酸：0-100mg/dl 2、样品种类：发酵液，组织提取液，离子交换洗脱液，水解液，水解糖，全血，血清，脑脊液等溶液，或测试目的指标可溶产品 3、测定时间：≤20s 4、清洗时间：≤25s 5、测定周期：≤1min 6、分辨率 0.1mg/dl或0.1mM 7、进样量： 25ul 8、测定精度： 1-2% 9、液晶屏显示 10、仪器待机时，每隔1h自动对反应池换液一次 11、配套设备：操作工具，试剂盒 |
| 17 | 高温反应釜 | 台 | 1 | 1 技术参数 1.1反应釜有效容积≥50mL，安全操作温度≥300℃。材料：釜体釜头采用耐腐蚀哈氏合金C276制作，其余结构件要求采用304不锈钢材质整体加工，工艺口连接件采用316L不锈钢材质整体加工，整套反应釜不得有任何焊接结构。安全操作压力：要求≥200bar。 1.2 配备精度不低于±1.5%的无油 压力表，不锈钢机芯为带Teflon涂层的扇齿和齿轴，黑色可调红色刀刃型末端指针，不锈钢外壳，镜面刻度盘，白色铝制表盘，零点可调，1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，防震不锈钢外壳。 1.3 进排气阀门采用1/8NPT接口联合式阀帽针型阀，316L不锈钢材质，V型阀杆，316L条形手柄，整体式阀帽针阀均在1000psig下的氮进行过测试。阀座的最大可允许泄漏率为0.1 cm3/min。壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。 1.4配有安全阀，设定压力为3.4至414bar，内通径为3.6mm，工作温度为-23℃至148℃，调解式阀帽盖，可调节压力，接口尺寸为6mm双卡套。 1.5紧固形式要求采用双对开卡钳式，反应器主体上不得有凸起的螺杆、螺母等影响装卸物料的结构。能够用≤30N∙m的力矩实现有效可靠密封。 1.6 密封结构要求采用快开式，方面使用者拆卸安装，节约反应物料和催化剂。 1.7 釜盖上配有对应材质的热电偶套管一根，直径不超高3mm。 1.8全部结构均为整块金属材料加工制成，不得有任何焊点、焊缝。 2智能微型反应釜控制器1套 2.1包含1套磁力智能微型反应釜的可编程温度控制单元，可与50ml磁力搅拌釜式反应器配合使用。测温要求采用K型热电偶，测温探头精度不低于±0.5%，控温波动度小于±0.5%。可编程程序段数≥20段，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能。装有物料情况下最大升温速率≥10K/min。控制界面采用7寸触摸屏，温控单元与搅拌单元集成控制。反应数据可通过USB接口实时导出。 3附件包括： 3.1 配套扳手2把 3.2 密封元件替换装3套，包括改性聚四氟乙烯密封垫、聚四氟乙烯密封带。 3.3高压充气钢管2根，要求耐压≥98bar。 3.4 其他常用维护保养工具，如内六角扳手等。 4仪器及生产商必须满足的相关国际安全标准 4.1反应釜结构要求必须严格满足GB150-1997的要求设计制造。 4.2生产厂家需具有固定式压力容器制造许可证。 样品分离装置： 1 最高转速：15,200转/分 2 转速设定精度：1转/分 3 最大离心力：25,830×g 4 最大离心容量：4*400ml 5 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 6 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 7 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式； 8 可选择启动计时或定速计时模式 9 温度控制范围：从-10 到+40度 10 加/减速选择：9加速/10减速 11 程序：5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序 12 安全性能： 13 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 14 转头自动识别 15 电子式不平衡监测 16 状态自诊断 自动锁盖及内锁装置 17 可选水平转头吊篮。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件。 可选超轻的碳纤维转头，实现更高的离心性能和离心容量； 18 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 19 其他性能：RCF设定 可选择显示离心腔温度或样品温度 可同时显示设定参数及实际运行参数 具有语种选择 可选择在离心结束之后自动开盖 可选择在离心结束时声音提醒功能 数字式键盘，直接输入参数及程序编号 可设定程序保护密码 可设定腔门开启保护密码 20 噪音：≤ 55 dB 21 外形参考尺寸（H×W×D）：360×620×600cm； 转头配置： 1. 碳纤维角转头(6×100毫升) ：转速:13,000转/分, 容量6×100毫升, 最大离心力:18,500×g 离心夹角：25° 配置50ml和6.5ml适配器各一套 样品干燥装置： 冷阱温度（空载）：＜-80℃ 真空度（空载）：＜5Pa 冻干面积：≥0.12㎡ 物料盘：Ø200mm×4 层（或6层） 层间距：50-70 mm 盘装物料：0.8-1.5 L 捕水能力：≥4kg 冷阱参考尺寸：Ø210mm×160 mm 电源要求：220V50HZ 总功率：＜-56℃1000W/＜-80℃1400w 主机参考尺寸：W600×D460×H720 mm 类型：主机+普通干燥室+防返油真空泵 +真空泵油+7寸带USB的触摸彩屏+氮气充气阀 移液器4支：100-1000μl 2支；1-10μl 1支；0.1-2.5μl 1支 。可整支高温高压消毒灭菌。 |
| 18 | 胶体磨 | 台 | 1 | 加工细度:2-50um，调节范围：1-0.01mm；产量：0.01-0.3t/h,功率：1-3KW |
| 19 | 炒货机 | 台 | 1 | 每次加工量5-10Kg 电压：220v；功率：2-4kw 加工产品：坚果，谷物，药材 |
| 20 | 果蔬物性测试仪 | 台 | 1 | 应用领域：果蔬、凝胶、食品包装材料、肉制品、粮油食品、糖果等弹性测试，嫩度测试，新鲜度测试，硬度测试，强度测试，力学测试、力学拉伸力测试等。 测定指标：硬度、酥脆性、弹性、咀嚼度、坚实度/韧性/纤维强度）、粘着性、胶着性、粘聚性、屈服点、延展性、回复性、凝胶强度等。 1.力量感应元：30kg(可更换荷重感测组件，1kg、5kg、10kg 、20kg、30kg、50kg、100kg、200kg可选） 2.力量感应元精度：误差小于0.01% 3.力量感应元可以使用第三方国际标准砝码进行验证和校准（实验室认证时必须具备），同时具有样品称重功能（相当于天平），只需将样品放于质构仪支架上端，即可在软件中实时显示样品重量，精度=0.001g。 4.测试位移精度：0.001mm 5.测试移动距离：0-350mm，也可根据客户要求进行高度定制。 6.检测速度：0.001-45mm/s，可由软件设定控制 7.速度解析度：0.001mm/s，精度优于0.1% 8.数据采集率：不低于500组/秒，每组4个通道同时读取。 9.自带数据库，不少于300种。 10.仪器保护功能：具有紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护等功能，防止因操作不当造成仪器损坏。 11.测定参数：可测定力量、时间、形变、距离、应力等多种数据。 12.测试方法：下压测试、拉伸测试、单次测试、重复测试、全质构(TPA)分析、松弛测试、粘性测试等，也可根据用户需求进行方法编程。 13.软件分析：软件可中英文界面切换，带有实时显示框，检测过程中曲线和数据同一个界面实时显示，用户可直观看到检测数据的变化，测试结束后，可直接勾选所需参数，软件自动计算结果，无需人为分析。 14.结果导出：测试数据能直接导出Excell/Word等多种格式，可以进行制图、保存、比较、打印、生成专业报告等操作，可多条质构曲线图叠加对比分析、方便直观。 15.测试类型：除标准的测试方法外，软件带有衰减度，松弛测试，循环测试SIN测试等。能够检测果蔬内在损伤、纤维度、成熟度、弹性、回复性等；曲线显示：力、时间/距离、温度(℃)三轴同时显示。仪器测试包（project）的形式操作，使测试和结果显示能迅速完成,软件自带有不少于300种测试方法包。仪器温度检测控制范围为-50°C to 250°C，温度精度为+ /-0.5°C，同时检测温度要和其他检测数据同步显示在曲线坐标轴上和软件上。数据采集率：8000点/sec，最大循环次数：9999次。仪器测试速度最高达 40mm/sec。品称重功能(天平)：精度0.1g。距离精确度：0.01 mm。样品高度自动测定功能：精度可达1 μm。扩充项目:本体具备RS485、PT100、Rotary Encoder等多信道，可外接温度湿度、音视频、天平、pH等多种装置。主机1台[含操作软件中英文界面1套、含30kg力量感应元（精度0.1g）、含1kg标准砝码1个（经国家标准计量单位验证）]。5套常用探头（包含食品农产品，药品，化妆品等领域的广泛测试应用）和一套拉伸探头。软件带有300多种测试方法包，含样品准备，测试参数设置，曲线数据分析和结果显示分析等内容，供用户参考，而且方法自动联机使用。 配套：HJ-3型磁力搅拌器4台，直径130，尺寸230×160×100 |
| 21 | ●CLASSIC 216 压差法气体渗透仪 | 台 | 1 | 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。 1. 可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数； 2. 测试范围0.1～50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa（常规）； 3. 三个测试腔完全独立，可同时测试三种相同或不同的试样； 4. 真空分辨率0.1 Pa； 5. 测试腔真空度＜20 Pa； 6. 控温范围15℃～55℃，控温精度±0.5℃； 7. 控湿范围：0%RH、2%RH～98.5%RH、100%RH； 8. 控湿精度：±3%RH； 9. 试样尺寸：Φ97 mm 透过面积：38.48 cm2 10. 可测试气体：O2、 N2、 CO2等气体 (气源用户自备）； 11.试验压力：－0.1 MPa～+0.1 MPa（常规）； 12.气源压力：0.4MPa～0.6 MPa； 13.接口尺寸：Ф6mm聚氨酯管； 14.电源：AC 220V 50Hz/AC120V 60Hz； 15.生产厂家拥有CNAS认证的专业实验室，确保生产设备数据能与专业实验室匹配 ，并提供通过塑料薄膜和薄片气体透过率试验方法 压差法 GB/T 1038-2000”，“ISO 15106.1-2007” 标准配置： 主机、 数据输出系统（Intel 奔腾G4400双核处理器，4GB，DDR4内存，500G硬盘，正版软件，17吋液晶显示器）、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵 |

- A7包：                                      预算：850000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●LED屏（P2.0） | ㎡ | 16.6 | 室内P2.0全彩内弧形屏： 1、灯珠特性：1R1G1B户内表贴三合一，新光台镀钯金线铜支架封装； 2、物理点间距：2mm，像素密度：250000点/㎡；分辨率：2944点*1408点 3、显示方式：1/32扫点对点对应同步控制方式，即LED屏同步显示电脑屏幕的内容、单点恒流驱动； 4、单元板尺寸：256mm*128mm，单元板点数：128*64，配置3D专用芯片； （1）屏幕尺寸：5.888m*2.816m（23块×22块） （2）可视角度：水平≥160°、垂直≥140°； （3）可视距离：最佳可视距离大于等于3m；可视范围：2m～50m； （4）屏体画质： ①亮度≥1200cd/㎡（手动、自动、程控亮度调节）； ②对比度＞5000:1；灰度等级=14bit； ③具备白平衡、对比度、色调调节、单模组亮度调节功能； ④像素光强与颜色、模块亮度等均匀性≥97%； ⑤整屏像素失控率：＜0.0001； ⑥发光点中心距偏差：＜3%； ⑦色温：3000-10000K可调； （5）图象处理：具备图像降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理等功能； （6）换帧频率：50&60Hz； （7）刷新频率：1920-3840HZ； （8）供电及功耗：AC50HZ 220±10％、最大功耗≤1000W/㎡、平均功耗≤350 W/㎡； （9）屏幕寿命：大于10万小时； （10）连续工作72小时以上； （11）色度均匀性：±0.03Cx，Cy之间； （12）支持逐点亮度、色度校正； |
| 2 | 控制系统 | 套 | 1 | 全彩-同步-发送卡：支持10位颜色：系统颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色；支持16位以内的任意扫描方式；支持模块宽度为64以内的任意数；能设定每多少点接入一个或多个空像素；支持带PWM的驱动芯片；支持硬件逐点校正功能；支持逐点检测功能；能根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整；带载面积：双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1600x400，2048x320；多屏同步及组合功能：支持一个发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换；256级亮度自动调节。全彩-同步-接收卡，含网线、电线、排线。支持12位的HDMI颜色输入；采用18位信号处理器,，最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度；单卡最大支持1024X256像素点,1024级单点色度校正；支持单卡色度空间变换；支持配置文件回读；支持程序复制；支持像素点故障检测；支持网线误码测试；支持排线故障检测 |
| 3 | 拼接混合矩阵 | 套 | 1 | 拼接混合矩阵，支持1路4K，4路DVI、4路HDMI输入，8路DVI输出；LED多窗口拼接器，所有窗口任意拼接、跨屏、叠加、漫游、缩放；支持单通道在230像素内实现自定义输出；独立插卡式结构：所有输入输出接口皆可自定义；自定义异形画面,可按要求显示任意形状的画面，比如心形，圆形，企业LOGO，并可随时调用；Super Resolution放大技术：通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失。画面缩小时无尺度限制。 |
| 4 | 立体信号发射器 | 套 | 4 | 3D立体信号发射器： 支持DVI输入，可以分别接左右眼视频源；8个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；可以接入各种拼接器。可以任意分辨率输入。可通过按键来设置最终用户的需求。DVI、VGA监控显示：可外接显示器监控左眼的画面。 |
| 5 | 3D眼镜及其他配套装备 | 套 | 1 | 用镀锌方管、镀锌角铁等，根据现场情况定制，尺寸：5.988m*2.916m； 不锈钢收口装饰，包边收口尺寸：6m*3m；屏体内部连接线； |
| 6 | 主电缆 | 宗 | 1 | 屏体功率：16.58KW，用线：5×10㎡ |
| 7 | 主通讯线 | 宗 | 1 | 80米以内用网线15根，超过80米用光纤并加配LED专用光纤收发器 |
| 8 | ▲LED屏幕配套电脑 | 台 | 1 | I5-8400/4G/1T 7200RPM/DVDRW/ 1070-8G显卡/21.5寸显示器 |
| 9 | ▲55寸触摸显示器 | 台 | 2 | 尺寸 55英寸 可视区域（mm）1213*684 分辨率 1920*1080 显示色彩 65536色 点距 0.485*0.485 可视角度 178°/178° 亮度 500cd/m2 对比度 ≥10000∶1 （动态） 响应时间 <6.5ms 使用寿命≥9万小时 电视射频接口 RF *1 色差 Y Pb Pr (RCA) *1 复合视频 CVBS (RCA) *1 触摸屏 免维护红外触摸屏，防暴、防水、防尘。符合UL1950撞击测试；防尘防水达到IEC IP65级标准，平均无故障时间大于90000小时。触摸精度 ±1.5mm透光率 98％以上触摸寿命 可承受无限次的单点触摸，表面硬度为莫氏7级，能防止刀具或尖锐金属的划伤防暴性能大于25焦耳达到ATM户外应用防暴标准抗光性能 防光衰电路，有效防止因长时间工作造成性能下降 静电防护等级 Level 4，空气放电+15KV，接触放电+8KV 响应时间 <6毫秒 工作温度 -20℃至50℃ 储藏温度：-40℃至70℃ 处理器 CPU:I7;内存:4G;硬盘:5120G;显卡:Intel HD Video; 输入电压 100-240V 50/60HZ 待机功率 <1W 工作温度 -20℃至50℃工作湿度 20%～80%储藏温度 -40℃至70℃储藏湿度 10%～90% |
| 10 | 多功能讲台 | 套 | 1 | 1、一体化 集成电脑、触摸屏、读卡器、功放、2.4G无线话筒、高拍仪、升降控制于一体、集成键盘与触控板； 2、兼容性 兼容IC卡，插卡设备启动，投影机自动打开进入使用模式，拔卡设备依次自动关闭，无需其他操作； 3、电脑 集成21.5英寸触摸屏：十点触摸、1920*1080高清显示屏；电容式触摸；CPU:不低于Intel 酷睿i5；内存：4G DDR3(最大支持8G DDR3)；硬盘：1t, 固态硬盘256G； 4、台面设计 无线话筒自充电插槽，话筒插入即充电；平板/手机放置槽； 5、台面按键 功放音量调节旋钮；台面升降按钮；2路USB接口，其中一路为USB3.0； 6、扩音 内置功放模块2音*30W；无线话筒具备扩、PPT翻页器、激光教鞭功能； 7、展台 左侧托盘集成高性能1000万像素高拍仪，具备顶级OCR功能（ABBYY专业文字识别软件），可一键生成word文档，具备智能框选、智能连拍、智能去除灰色底纹功能，高拍仪与托盘一体化设计，稳固使用； 8、WiFi 内置WiFi 9、输出 右侧有笔记本输入接口（VGA和HDMI），连接笔记本自动切换到笔记本信号，拔掉接口线自动切换到本机信号，无须手动切换； 10、升降柱 液压升降柱，降噪，一键升降； 11、托盘 可拆卸式设计； 12、软件集成 教师助手；微课录制；无缝衔接高清视频展台软件；互动白板 ；专业PPT-show演讲软件； 13、底部收纳 底部外接输出采用接口设计； 14、脚轮 带锁底轮，万向静音底轮（带锁）； |
| 11 | HTC VIVE头显 | 套 | 1 | 屏幕： 2个3.5英寸AMOLED 分辨率： 单眼分辨率1440 x 1600，双眼分辨率为3K（2880 x 1600） 刷新率： 90 Hz 视场角： 110度 音频输出： 支持高阻抗头戴式设备及耳机 音频输入： 内置麦克风 连接口： USB-C 3.0、DP 1.2、蓝牙 传感器： SteamVR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器、瞳距感测器 可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户） 可调整瞳距 可调式耳机 可调式头带 包含控制手柄 x2，激光定位器 x2，支架 x2，以及其他相关配件 |
| 12 | VR主机 | 套 | 1 | CPU:I7-8700 内存≥16G 硬盘容量：2T+256G固态 显卡：GTX1070ti 8G显存 显示器：23.8英寸 2K 分辨率2560*1440 键盘鼠标：键盘鼠标套装 WIN10系统 |
| 13 | VR体验台 | 套 | 1 | 规格：2X2m，用于单人VR体验区域，配套VR主机一体桌 |
| 14 | 音响系统 | 套 | 1 | 两只壁挂音箱+功放 6寸壁挂定阻音箱 最大/额定功率：80W/40W 阻抗：8欧 灵敏度：88DB 频率响应：70～20KHZ 尺寸：215*190*284 MM 喇叭尺寸：6寸 材料：HIPS |
| 15 | 机柜 | 套 | 1 | 42U 800×600 固定板3块 电源排插1套 ，风扇4只 支撑地脚4只 重载脚轮4只 方螺母螺钉40套 净载600KG 前门带透气孔门条（钢化玻璃）后门高密度网 |
| 16 | 交换机+路由器 | 台 | 1 | 快速以太网交换机传输速率 10/100Mbps 背板带宽 4.8GbpsMAC地址表 8K端口参数 端口结构 非模块化端口24个10/100Mbps，自适应以太网端 传输模式 全双工/半双工自适应功能特性 网络标准 IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| 17 | 中控设备 | 套 | 1 | 中控设备 系统内存：2GB 存储容量：128GB 屏幕尺寸：7.9英寸 屏幕分辨率：2048x1536 WiFi功能：双频（2.4GHz和5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 蓝牙功能：支持，蓝牙4.2模块 配备独立开发软件控制系统，能够控制实验室LED屏幕音量、电脑电源、VR视频视频信号切换。带配套软件系统，能够对实验室的声音、电源、视频信号进行控制。 |
| 18 | 电源适配器 | 套 | 2 | 输入电源：AC 220V/50Hz 电源容量：总容量220V,30A；每路插座输出电流10A 输入电源电缆：3x6平方纯铜RVV电缆 控制路数：8路 直通插座：1个 插座：通用三芯插座 USB供电插座：1个，5V 出厂时的时序间隔：2秒 |
| 19 | 桌椅 | 套 | 4 | 六边桌，单边长80cm，对角160cm，优质E1级防火板 |
| 20 | 运输、现场部署、软硬件系统集成 | 宗 | 1 | （1）包含所有招标软硬件设备运输、安装以及调试服务。 （2）培训教师或管理人员可对软硬件设备进行运营与维护，了解各软硬件的搭配使用。 |
| 21 | 装修 | 宗 | 1 | 实验室环境改造，配合软硬件设备进行实验室环境改造，包括综合布线和文化看板制作等。 |
| 22 | 图形工作站 | 台 | 2 | 处理器I9 7940X 原盒 散热器：H115i 内存：32G，3000*4 主板：X299 DESIGNARE EX 显卡：RTX2080Ti，显存11G 显示器：刷新率60Hz，尺寸23.8英寸，分辨率1920*1080，接口DP，HDMI，USB扩展/充电 机箱：服务器机箱 电源：输入电压100-240V，功率1200w 键鼠套装：鼠标分辨率2000dpi，键盘多色背光，104键 |
| 23 | VR手套 | 套 | 1 | 高性能九轴惯性传感器 180hz姿态数据更新及输出 支持空间位置信息获取 腕部震动 2.4G无线通信 支持u3d ue4开发 支持双手单手模式 |
| 24 | 全身捕捉设备 | 套 | 1 | 诺亦腾Perception Neuron pro 18节点套装 |
| 25 | 移动图形工作站 | 套 | 2 | 处理器 :全新第八代英特尔酷睿TMi9-8950HK处理器 显卡 :NVIDIA GeForce GTX1080 OC with 8GB GDDR5X 内存: 32GB DDR4 2666MHz 显示器 :17.3英寸超高清(3840x2160) 防眩光PS显示屏含G-Sync和眼动仪技术 硬盘 :512GB PCle M.2 SSD+1TB双硬盘 |

- A8包：                                      预算：520000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青贮玉米收获虚拟仿真 | 套 | 1 | 1.门户网站内容管理系统 一、门户展示功能： 根据学校要求，开发建设1个国家虚拟仿真实验项目申报门户网站，对该国家项目的申报内容及相关信息进行展示，网站展示的内容包括：实验教学项目相关信息、实验项目介绍视频、实验课件资料、通知公告、实验项目共享情况、实验教学服务团队、网络相关要求、项目架构及研发技术、实验教学项目特色、持续建设及服务计划、实验项目申报书等。门户网站展示的栏目和内容可根据学校的需求自行添加。 提供实验项目展示信息管理功能，管理员可以维护实验项目的展示信息包括：名称、实验操作步数、实验学时、实验可支持的最大并发数、带宽要求、实验缩略图、实验展示图片、实验简介、项目负责人、联系电话、实验原理和实验要求等信息进行添加。并可上传实验软件、实验课件资料以及实验常见问题。 与我校校级开放式虚拟仿真实验教学管理平台集成后的功能： 提供实验操作排队提醒功能，管理员可通过后台设置最大并发数，如果超过最大并发数，系统将提示当前排队人数。 提供网络环境带宽提醒功能。当该实验当前的网络带宽小于该实验所需的最小带宽时，系统会提示用户当前网络带宽不满足实验带宽要求。 提供实验时长统计的功能。用户在使用实验的过程中，实验操作台将实时统计实验的操作时长，并在实验结束后进行提醒。 提供实验综合使用效果评价的功能。实验综合使用效果评价：通过统计用户在完成各实验后给出的评价情况，包含星级评价和点赞功能，综合展示该平台实验教学项目整体的资源质量以及开放共享的效果。 提供实验批改功能，用户在提交实验后，教师可针对其提交的实验结果进行批改，并可打分和录入评语，之后用户可查看到教师的批改信息。 支持与教育部实验空间（ilab-x.com）网站对接。 ■数据库监控： 1)通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事务中、错误数、更新行数、读取行数、执行中，最大并发，执行时间分布，执行+RS时分布，读取行分布，更新行分布等。 2)可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：检查次数，、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、黑名单长度，白名单命中次数、白名单长度，语法错误次数，表名，Select数,SelectInto数，Insert数，Update数，Delete数，Truncate数，Create数，Alter数，Drop数，Replace数，删除数据行数，更新行分布，更新数据行数，读取行数，读取行分布等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表对系统进行安全防护加固。 3)通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。 4)通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 5)系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。 国家虚拟仿真实验项目申报门户网站不限客户端数。 ■演示要求： 为保障信息安全，把“数据库监控”功能模块进行完整的操作过程录屏，并生成mp4格式视频文件，压制在U盘或光盘中。 连同投标文件一并提交，并在密封袋上注明“演示文件”字样（开标截止时间之后提交将被拒绝）。 2.青贮玉米收获机虚拟仿真实验系统建设 ■1、系统结构 系统包括B/S结构和C/S结构两种；采用B/S结构时，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等；采用C/S结构时，用户可以使用htc vive虚拟现实头盔、手柄或者鼠标键盘进行相关交互和体验； 2、实验内容 一、实验功能模块 （1）虚拟驾驶及收获体验； （2）设备认知模块； （3）设备拆装模块； （4）原理展示模块； （5）设备参数调整及故障模拟模块； 二、实验内容 1、虚拟驾驶及收获体验需完成的功能： （1）虚拟玉米种植田地：三维虚拟农田，包括农田、玉米植株、场景中景和远景、灌溉设备以及其他配套设施等。将真实的收获场景虚拟可视化，三维场景真实、清晰，可以清楚的查看场景中的每一个角落； （2）虚拟角色：虚拟角色的模型贴图；角色包含巡检、玉米收获以及相关设备操作等动作； （3）用户可以使用htc vive虚拟现实头盔、手柄或者鼠标键盘进行相关交互和体验；用户可以进行的虚拟收获交互内容含：A. 玉米植株的切断B.玉米植株的运输C.打捆过程等。 2、设备认知模块： 介绍青贮机的功能特点及种类，基本结构（割台、切碎、打捆、包膜）介绍，在知识学习中设置答题环节，题目答对后可进入下一环节。 3、设备拆装模块： （1）通过提示引导方式，让学生参与到设备的拆装过程中，将设备的不对行割台装置、切碎装置、打捆装置、包膜装置等进行拆装引导。 （2）考核模式对学生自主拆装的步骤进行自动打分 在拆装的教学模块中，学生可以使用htc vive虚拟现实头盔、手柄或者鼠标键盘进行相关交互和体验；自动拆装，用户可以观看青贮玉米饲料化收获机的各个组成模块进行基本结构的拆卸与装配；查看过程中可随时播放、暂停等，查看过程中可以随时调整视角，可以以任意角度进行查看。 在拆装的考核模块中，用户可以使用htc vive虚拟现实头盔、手柄或者鼠标键盘进行相关交互和体验；系统具有工具箱和零件库；手动拆装：用户可以按步骤对青贮玉米饲料化收获机进行基本结构的拆卸与装配的练习。拆装过程中用户需要对工具和对应的零件进行选择操作，交互查看过程中可以随时调整视角，可以以任意角度进行查看。 4、原理展示模块： 展示玉米植株在青贮机内的工作过程，包括玉米植株进入割台，在拨禾作用下向内拨入，到达切碎装置进行切断揉搓，输送到打捆装置以及打捆装置的工作过程，打捆完毕后进入包膜装置以及包膜的工作过程，以及各装置对应的工作效果动画。通过动画+交互方式实现。用户可以使用htc vive虚拟现实头盔、手柄或者鼠标键盘进行相关交互和体验；可查看虚拟青贮玉米饲料化收获机的外观，可查看虚拟青贮玉米饲料化收获机械的内部构造；采用三维实时动画系统展示青贮玉米饲料化收获机工作过程和工作原理；查看过程中可随时播放、暂停等；查看过程中可以随时调整视角，可以以任意角度进行查看；提供分区域、结构、透视等多种查看模式。 5、设备参数调整及故障模拟模块： （1）采用三维形式模拟设备运行状态，同时设备的产出效果采用三维特效模拟； （2）可对设备的工作参数进行修改，根据设备不同的工作参数，设备的工作状态和结果会有相应的变化； （3）针对玉米收获机常见典型故障，以虚拟仿真手段结合三维模拟技术，还原故障现象及现场。操作者根据自身对故障的了解程度进行故障依次排除。 （4）能够针对设备出现的故障进行原因排查，可以设置随机方式进行排查。在调整过程中结合结构设计内容进行手动调整，交互性强。 （5）故障诊断过程系统能够自动记录并导出生成故障诊断报告。故障检测分为训练和考核两种方式，功能类同设备拆装。 （6）用户可以使用htc vive虚拟现实头盔、手柄或者鼠标键盘进行相关交互和体验； （7）系统提供工具箱，工具箱中包含设备维护与保养工作所涉及的相关工具；用户可以查看青贮玉米饲料化收获机械的相关故障展示，查看方式与其他模块类似； （8）用户可以对青贮玉米饲料化收获机械进行故障修复，系统提供自动修复的模式。即三维实时动画的形式，让用户了解该故障修改的方法和过程，系统提供手动修复的模式。用户可以通过选择工具对设备故障进行修复，修复过程中含有提示信息。 3.申报视频制作服务 1、服务： 根据校方要求负责申报视频的制作，依据校方确认的视频大纲，进行分镜头脚本构思并梳理成文档并进行拍摄。按评审要求技术对视频整体进行处理剪辑、配音、动画、视频包装等工作。 2、视频要求： 视频时长控制在5分钟以内。 画面清晰、图像稳定，声音与画面同步且无杂音。解说采用标准普通话配音。 分辨率：1920*1080 25P或以上； 编码为：H.264，H.264/AVC High Profile Level 4.2或以上； 封装格式为：MP4； 码流为：不小于5Mbps。 3、音频和字幕要求： 音频格式为：混合立体声；编码为：AAC、MP3；码流为：不低于128kbps，采样率48000Hz。 视频提供字幕并直接压制在介质上展示。 |

- A9包：                                        预算：150000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套箱 | 套 | 1 | 一、技术参数： 1.水氧指标：≤1ppm； 2.泄露率：≤0.001vol%/h；提供第三方检测机构的检测报告。 二、技术指标 1.手套箱箱体 1）箱体：内部参考尺寸：长度：≥2440mm；深度：≥750mm；高度：≥900mm材料：304不锈钢 2）前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度≥8mm 3）手套口：材料为聚甲醛，O型圈密封 4）手套：丁基橡胶，厚度≥0.4mm，直径8”，长度32” 5）过滤器 ：规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口 6）搁物架：不锈钢材料，内置≥3层，可调节 7）箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方 8）接口：备用接口总共8个，包括DN40KF、电源接口1个（220V） 2.大过渡仓 1）过渡仓， 尺寸：直径≥360mm,长度≥600mm 材料：304不锈钢 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷塑（白色） 2）附件 滑动托盘：304不锈钢，易拆卸 舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚≥10mm，竖直操作，带提升机构 压力表：模拟显示 3）控制 电磁阀触摸屏自动操作 3、小过渡舱 1）过渡舱 尺寸直径≥150mm，长度≥300mm，进入手套箱部分长度100 mm 材料：304不锈钢 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷塑（白色） 2）附件 滑动托盘：304不锈钢，易拆卸 舱门：双门，翻盖式 压力表：模拟显示 3）控制 手动阀手动操作 4、气体净化循环系统 1）净化柱 功能：气体密闭，除水、除氧 容器材料：304不锈钢 净化材料：铜触媒：≥5kg 分子筛：≥5kg 净化能力：除氧：≥60L 除水：≥2Kg 2）循环系统 工作气体：氮气、氩气 循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频 3）再生 操作：PLC自动控制再生过程 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%) 4）阀门 主阀：DN 40 KF，电气动角阀 控制阀：电磁集成阀 5.控制系统： 1）功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。 2）压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护； 3）脚踏板：控制箱体压力； 6.显示系统：PLC、触摸屏，显示运行状态、箱体压力、系统记录等 7.真空系统控制情况 真空泵，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制，可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h ，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa 8.水分析仪 测量范围：0～500ppm； 9.氧分析仪 测量范围：0～1000ppm； 10.有机溶剂吸附器 放置箱内，尺寸：直径≥136mm,高度≥256mm，填充≥2kg活性炭，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛。 11.保修期三年。 |

- A10包：                                  预算：220000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是空气，耐压3MPa，1slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 2 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是空气，耐压3MPa，20slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 3 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是空气，耐压3MPa，50slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 4 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是空气，耐压3MPa，100slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 5 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是空气，耐压3MPa，200slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 6 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是甲烷，耐压3MPa，5slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 7 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是甲烷，耐压3MPa，10slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 8 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是甲烷，耐压3MPa，30slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 9 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 测量介质是氢气，耐压3MPa，20slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 10 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是一氧化碳，耐压3MPa，20slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 11 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是二氧化碳，耐压3MPa，50slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 12 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是氧气，耐压3MPa，20slm，10mm卡套接头，精度±0.35%F.S（＜35%F.S），±1%S.P（＞35%F.S），控制方式为数字模式 |
| 13 | 电源盒 | 台 | 12 | 电源盒（编号1-12的质量流量控制器配套使用） |
| 14 | usb数据线 | 台 | 2 | usb数据线（编号1-12的质量流量控制器配套使用） |
| 15 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是甲烷，耐压3MPa，10slm，10mm卡套接头，精度±1%F.S，控制方式为模拟方式 |
| 16 | 质量流量控制器 | 台 | 1 | 质量流量控制器，测量介质是空气，耐压3MPa，100slm，10mm卡套接头，精度±2%F.S，控制方式为模拟方式 |
| 17 | 流量显示仪 | 台 | 2 | 流量显示仪（编号15-16的质量流量控制器配套使用） |
| 18 | ●在线红外烟气分析仪 | 台 | 1 | 在线红外烟气分析仪：能同时测量烟气中NO、CO、02的体积浓度； 分辨率≤1ppm；测量方法:NO/CO/: 红外、02：电化学或顺磁量程：CO：0-1000ppm、NO:0-1000ppm、02:0-25%；分辨率: CO/NO:1ppm、/02:0.01% ；精度:CO/NO:≤±2%FS；精度:O2≤±3%FS |
| 19 | 烟气泵 | 台 | 1 | 烟气泵,≥6L/min的抽力 |
| 20 | 干燥器 | 台 | 1 | 干燥器,干燥处理到1UM |
| 21 | 空压机 | 台 | 1 | 功率2200W,转速1380r/min，压力0.7Mpa，容积流量320L/min，储气罐120L；包括储气罐，设计温度150℃，工作压力0.8Mpa，板材厚度≥4.25mm，材质Q235B,容积0.3立方米，储气罐包括（安全阀，压力表，卸污阀）、还包括空压机油水分离器（JB-05法兰式），流量0.5立方米/min，压力0.8Mpa， |

- A11包：                                        预算：65000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测速仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 类型：手持式固定雷达测速仪，静态测速范围：Min≤8 kmh，Max≥322 kmh。环境要求：温度：Min≤ -30 ℃，Max≥60 ℃；工作湿度：0 % - 90%，微波频率：24.15 Ghz(K-band)，发射角：15°；发射功率：≥10毫瓦，高度约193 mm，长度约218 mm，宽度约71 mm，精度：≤±1 kph，测程：≥1000 m，电池类型：AA型可充电镍氢电池组，电池容量：≥960 mAh，外壳材料为高强度聚碳酸酯塑料 |
| 2 | 电子分析天平（接受进口产品） | 台 | 1 | 称量范围（g）：≥320；读数精度（g）：≤0.001；线性（g）：≤0.0015；重复性（g）：≤0.001；秤盘尺寸(mm)：≥135×135；內建重量单位≥14组；单键快速切换单位≥4组；含抗静电防风玻璃罩；校核方式：内部校核；键盘形式：抗腐蚀密封键盘；屏幕形式：VFD显示屏，高反差自发光式屏幕；具备多级软件自动校准功能；具备全自动智能内部校准系统，可采用一键内校、定时内校、根据温度变化内校、温度校准信息可以存储或打印输出；具备单位换算功能；具备密码保护功能；内置RS232通讯接口可连接电脑或者打印机 |
| 3 | 便携式粗糙度测量仪 | 台 | 1 | 便携式粗糙度测量仪1台（含主机1台、标准传感器1个、电源适配器1个、多刻线样板1个、传感器护套1个、支架1个）： 1、标准传感器：可测量平面、圆柱表面粗糙度，测量孔内表面时，孔径最小为5mm，深度最大为22mm。 2测量参数：Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr； 3、测量范围：Ra:≥0.025-12.5 μm； 4、显示范围：Ra、Rq：≥0.005-16 μm，Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z：≥0.02-160 μm，RS、RSm： ≥1 mm，Rmr：0-100%（%Rt），Rsk：0-100%； 5、量程范围：≥（±20 μm、±40 μm、±80 μm）； 6、最高显示分辨率：≤0.001 μm； 7、滤波方式：RC、PC-RC、GAUSS、D-P； 8、取样长度：0.25 mm、0.8 mm、2.5 mm、自动； 9、评定长度：1 L-5 L（5档可选），L为取样长度； 10、测量行程长度：3 L-7 L（5档可选）； 11、最大驱动行程长度：17.5 mm； 最小驱动行程长度：1.3 mm； 12、示值误差：≤±10％； 13、示值变动性：≤6％； 14、针尖角度：90 °； 15、外形尺寸：约140 mm×52 mm×48 mm； |
| 4 | ●机床数字控制系统 | 台 | 1 | 机床数字控制系统（含现场安装连接调试服务）包括：集成控制器1台、工业计算机1台、标准机床操作面板1套，手轮1个，机柜1个。 （1）集成控制器1台（含信号插头1个、电源线1根、网线1根）： 1、控制轴数：8 轴（6坐标轴+2主轴）； 2、联动控制轴数：全部轴均可联动插补； 3、采样周期：<55微秒/轴的伺服周期； 4、轴控制输出：±10 V,精度：模拟量18位、脉冲串； 5、控制：S 曲线加/减速，PID+NOTCH 滤波器，速度和加速度前馈控制； 6、控制坐标系：16个（每坐标系下程序可独立运行）； 7、反馈接口：增量/绝对编码器、光栅、磁栅、感应同步器、旋转变压器、激光干涉仪等； 8、位置反馈采样精度：≤±1计数单位； 9、输入/输出：≥ 32/32个，全部光隔离； 10、可自定义 I/O：16位； 11、模拟量输入：4路； 12、每轴专用输出：伺服使能； 13、每轴专用输入：伺服故障、左限位、右限位、原点； 14、PLC 程序：32个编译过的PLC 程序，32个未编译的PLC 程序； 15、数控程序存储容量：≥40 G； 16、子程序：≥4级嵌套； 17、参考外型尺寸：≥324 mm×124 mm×104 mm； 18、供电： 220V AC，100W； 19、隔离电：12~24V DC； 20、安全监控：跟随误差极限、软/应件限位功能、伺服故障、看门狗定时器； （2）工业计算机1台（含电源线1根）： 1、参考规格尺寸：≥310 mm×482 mm×95 mm； l 2、CPU：≥双核 2.6 Ghz； 3、存储：≥200 GB 硬盘； 4、内存：≥2 GB内存； 5、PCI-总线； 6、显示屏：≥17寸（16:9）， TIFF 真彩色； 7、操作系统：Windows 7； 8、接口协议： Interbus S232； 9、串口：≥1个 RS232COM； 10、网口：≥2个 10/100 Mbps 网络接口； 11、USB：≥3个USB2.0接口,≥1个USB3.0接口； 12、外接键盘：有线连接方式，USB接口，104键； 13、外接鼠标：有线连接方式，USB接口，光学工作方式； （3）标准机床操作面板1套：标准机床操作面板。 （4）手轮1个（含插头1个，线长≥3米）： 标准4轴（X、Y、Z、C）通用手轮。 （5）机柜1个（可移动，含滚轮4个）：门数：2门；开启方式：平移式；颜色：灰白色；其它要求：工业控制机和机床操作面板嵌入机柜，集成控制器安装在柜身内侧；参考尺寸：≥1560 mm×600 mm×600 mm |

- 3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学（指定房间）。

3.3付款方式

国产设备：签订合同前乙方向甲方缴纳合同金额的5%作为履约保证金，项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无质量问题无息退还乙方。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

签订合同前，中标人必须向采购人提交中标金额5%的履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准，如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.09验收

3.09.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.09.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

- A1-A7包，A9-A11包：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 产品综合质量等级，按照产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为10分。分为三个评价等级：a.优级6-10分；b.良级：3-5分；c一般级：0-2分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分二个等级：优得3-5分，一般得0-2分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得7-10分；良好的得3-6分；一般的得3分及以下。 |

- A8包：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、人员培训计划和应用技术支持，得1-10分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分二个等级：优得3-5分，一般得0-2分。 |
| 响应情况 | 10分 | 满足招标文件要求的基础前提下，从产品设计深度、功能的全面性，实用性，技术性及采购人的有利因素等进行综合评定，优秀的得7-10分；良好的得3-6分；一般的得3分及以下。 |
| 技术性能 | 25分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得20分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加5分；与招标文件有非实质性负偏离的，带■的为重要技术条款，每有负偏离一项扣3分，未带■的每有负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 功能演示 | 10 | 根据招标文件及采购人的要求对投标人的提交的演示文件演示情况进行评分得1-10分，不按要求提供演示文件本项不得分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得7-10分；良好的得3-6分；一般的得3分及以下。 |

- 3.政策加分以及计算方法

政策加分：

| 评审内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 节能环保加分 | 报价部分加分 | 若所响应全部产品为节能、环保产品，在其报价得分础上分别给予【报价得分×4％】的加分，若所响应部分产品为节能、环保产品，在其报价得分基础上分别给予【报价得分×4％×（节能、环保产品合计报价/响应报价）】的加分。（节能、环保产品的界定体以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门最新公布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》网页截屏为准，下同。） |
|  | 技术部分加分 | 若所响应全部产品为节能、环保产品，在其技术得分础上分别给予【技术得分×4％】的加分，若所响应部分产品为节能、环保产品，在其技术得分基础上分别给予【技术得分×4％×（节能、环保产品合计报价/报价）】的加分。 |

政策加分：（节能、环保产品合计报价/报价）×（报价得分+技术得分）

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。